Проект

Российская Федерация

Новгородская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

От_____________№___

д. Быково

О внесении изменений в Правила благоустройства Быковского сельского поселения

В целях обеспечения чистоты и порядка, создания благоприятных условий жизни населения, усиления контроля за санитарным содержанием территории Быковского сельского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Быковского сельского поселения, Совет депутатов Быковского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила благоустройства Быковского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Быковского сельского поселения от ____________№____, дополнить  раздел 4.1 следующего содержания:

«4.1. Размещение и содержание детских и спортивных площадок

4.1.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов:

преддошкольного возраста – до 3 лет;

дошкольного возраста  – до 7 лет;

младшего и среднего возраста – 7-12 лет.

На территории сельского поселения площадки организовываются в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.

4.1.2. Для детей и подростков (12-16 лет) организовываются спортивно-игровые комплексы (велодромы и т.п.)  и оборудуются специальные места для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

4.1.3. Размеще6ние площадок необходимо предусматривать на расстоянии не менее:

а) от окон жилых и общественных зданий:

детские игровые площадки (дошкольного возраста) – 12 метров;

для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10-40 метров;

б) от площадок для мусоросборников – 20 метров;

в) от открытых автостоянок и паркингов вместимостью:

10 и менее машино-мест – 25 метров;

11 и более – 50 метров.

4.1.4. Детские и спортивные площадки не допускается размещать в санитарно-защитной зоне.

4.1.5. Детские площадки рекомендуется изолировать зелеными насаждениями от транзитного пешеходного движения, проездов разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств.

4.1.6.  Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

4.1.7.  Спортивные площадки предназначены для занятия физкультурой и спортом всех возрастных групп населения.

Спортивные площадки проектируются в составе территорий  жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.

Проектирование спортивных площадок следует вести в зависимости от вида специализации площадки»

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Быковского сельского поселения».

Председатель Совета депутатов,

глава поселения                                                             Алферова Н.А.