Российская Федерация

Новгородская область

Пестовский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОХОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.04.2017  №27

д.Охона

Об    утверждении     Программы

комплексного   развития    систем

коммунальной   инфраструктуры

Охонского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Охонского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры Охонского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области на 2017-2020 годы и на период до 2030 года.

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информа-ционный вестник Охонского сельского поселения».

Глава

сельского поселения                                                                        Н.М.Туманов

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОХОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2017-2020 годы и на период до 2030 года

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	……………………………………………………………..3

2	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………..	7

3	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОХОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ…………………………………………………………………………………..10

3.1	Территория	…………………………………………………………………………………………..10

3.2	Климат	………………………………………………………………………………………….11

3.3	Анализ численности населения…………………………………………………..12

3.4	Анализ экономической ситуации	………………………………………………………………………………………...12

4	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ОХОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ…………………………………………………………………………………..13

4.1	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	……………………………………………………….13

4.2	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	…………………………………………………………..13

4.3	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	…………………….....………………………………….14

4.4	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	……………………………………………………………14

4.5	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	……………………………………..............................16

4.6	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, выявление проблем функционирования	……………………………………………16

4.7	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	…………………………………………17

5	ПЛАН РАЗВИТИЯ ОХОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	…………………………………………………..19

5.1	Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий	…………………………………………19

5.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	……………………………………21

6	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОХОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	……………………………………………………………………………………………22

7	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	…………………………………………………………………………………………..26

7.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	………………… 31

7.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	………….................32

7.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	………….................34

7.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	……………………37

7.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	……………………38

7.7	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	........39

7.8	Программа установки приборов учета у потребителей	……………………………40

8	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	…………………………………………………………………………41

9	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	……………………………………………………42

9.1	Ответственные за реализацию Программы	………………………………….42

9.2	План-график работ по реализации Программы	………………………………….42

9.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	…………….42

9.4	Порядок корректировки Программы	……………………………………………43

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Охонского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2030 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 23.07.2008 № 281-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ); 2. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 4. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 5. Федеральный закон РФ от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»; 6. Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 7. Федеральный закон РФ от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 8. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; 10. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013г. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Охонского сельского поселения |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Основные разработчики Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Охонского сельского поселения. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | - Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Охонского сельского поселения: - снизить аварийность системы электроснабжения до 0 ед./км; - снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 10 %; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; - сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100 %; - сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100 %. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Охонского сельского поселения: - снизить аварийность системы теплоснабжения до 0 ед./км; - снизить износ сетей, путем их замены на 5 %; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; - увеличение обеспеченности населения централизованным теплоснабжением до уровня 40 %; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Охонского сельского поселения: - снизить аварийность системы водоснабжения до 0 ед./км; - снизить износ сетей, путем их замены до 10 %; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; - увеличение обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 100 %; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Охонского сельского поселения: - увеличение обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 50%; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми бытовыми отходами (ТБО) на территории Охонского сельского поселения: - увеличение обеспеченности населения централизованным сбором ТБО до 100 %; - своевременное сокращение несанкционированных свалок до 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2030 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2017 года по 2020 год; второй этап – с 2021 года по 2030 год. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы составляет 149900 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - электроснабжение – 21570 тыс. руб. - теплоснабжение – 11950 тыс. руб. - газоснабжение – сведения отсутствуют. - водоснабжение – 51380 тыс. руб. - водоотведение – 65000 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет Новгородской области, бюджет Пестовского района и местный бюджет (в рамках своих полномочий). |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Охонского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Охонского сельского поселения является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Охонского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Охонского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Охонского сельского поселения являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Охонского сельского поселения базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Охонского сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Охонского сельского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Охонского сельского поселения.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Охонского сельского поселения, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган – Совет депутатов Охонского сельского поселения осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Совет депутатов Охонского сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Охонского сельского поселения;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Охонского сельского поселения осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава Охонского сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Охонского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Охонского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Охонского сельского поселения:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Охонского сельского поселения;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Охонского сельского поселения;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Охонского сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Охонского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Охонского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Охонского сельского поселения разрабатывается на период с 2016 до 2030 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Охонского сельского поселения:

1 этап – 2016 - 2020 годы;

2 этап – 2021 - 2030 годы.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОХОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Площадь территории Охонского сельского поселения – 16774,1 га.

- Численность населения (на 01.01.2016 г.) – 618 чел.

- Темпы роста численности населения (2010/2016 гг.) – убыль 20 %.

- Общая площадь жилищного фонда (на 01.01.2016 г.) – 28,9 тыс. кв. м.

- Количество источников, расположенных на территории муниципального образования:

- электроснабжения  – 24 ТП;

- теплоснабжения – 1 центральная котельная;

- водоснабжения – 10 артезианских скважин

- Протяженность сетей (на начало 2016 г.):

- электрических – 59,98 км;

- тепловых – 0,24  км;

- газоснабжения – 0 (газ в баллонах);

- водоснабжения – 13,57 км;

- водоотведения – 0 км.

- Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (на начало 2016 г.):

- электрических – 20 %;

- тепловых – 16,6 %;

- водоснабжения – 80 %.

## Территория

Охонское сельское поселение в соответствии с Областным Законом Новгородской области 22 декабря 2004 года №369-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территорий Пестовского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» является муниципальным образованием, входящим в состав Пестовского муниципального района, наделено статусом сельского поселения с административным центром в деревне Охона.

В состав территории муниципального образования Охонского сельского поселения входят следующие населенные пункты: деревня Аммочино, деревня Астахино, деревня Борисовка деревня Дехино, деревня Ерёмино, деревня Ермаково, деревня Заюлино, деревня Комзово, деревня Красная Горка, деревня Ладожка, деревня Медведево, деревня Мелёстовка, деревня Охона, деревня Поддубье, деревня Почугинское, деревня Угомоново, деревня Федово, деревня Финьково, деревня Харламово, деревня Юхино.

Пестовский муниципальный район расположен в восточной части Новгородской области. Он граничит с Хвойнинским и Мошенским районами Новгородской области,  с Вологодской и Тверской областями. Охонское сельское поселение входит в состав Пестовского муниципального района. Территория Охонского сельского поселения расположена в юго-западной части территории Пестовского муниципального района Новгородской области.

Граница муниципального образования Охонского сельского поселения проходит:

на севере - от грунтовой дороги Мышенец - Федоровщина по границе кварталов 107, 108, 109 Абросовского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз", по руслу реки Калешевка, по оси грунтовой дороги Чепурино - Муравьево, по руслу реки Калешевка, по границе кварталов 104, 99 Абросовского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз", по руслу реки Китьма до границы квартала 115 Дмитровского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз";

на востоке - от реки Китьма по границе кварталов 115, 121, 167 Дмитровского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз", по оси грунтовой дороги Плотникова Горка - Воробьево, по границе квартала 172 Дмитровского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз", по ручью Броницкий, по руслу реки Меглинка, по оси грунтовой дороги на д. Охона, по оси автомобильной дороги Пестово - Вятка до границы квартала 47 Ереминского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз";

на юге - от грунтовой дороги на д. Охона по границе кварталов 47, 53, 52, 46, 51, 164 Ереминского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз", по ручью Заболотный, по границе кварталов 163, 175, 174, 173, 172 Ереминского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз", по оси грунтовой дороги Сидорово - Малашкино, по руслу реки Рыдоложь, по оси грунтовой дороги Борисовка - Федово, по оси автомобильной дороги Устюжна - Валдай, по границе кварталов 140, 146 Ереминского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз", по оси автомобильной дороги Устюжна - Валдай, по руслу реки Меглинка, по берегу озера Минькинское, по границе кварталов 223, 222, 221 Пестовского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз" до границы квартала 209 Пестовского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз";

на западе - от границы квартала 221 Пестовского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз" по границе кварталов 209, 191, 192 Пестовского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз", по руслу реки Мелестовка, по границе квартала 179 Пестовского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз" до грунтовой дороги Мышенец - Федоровщина.

Администрация Охонского сельского поселения расположена в деревне Охона.

Площадь Охонского сельского поселения – 16774,1 га.

## Климат

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Наблюдаемый максимум суточных осадков 74 мм.

Число дней со снежным покровом в среднем равно 140,  при средней дате появления снежного покрова 30 октября, а схода – 15 апреля. Среднее значение из наибольших декадных высот снегового покрова возрастает постепенно с ноября, достигая наибольшей высоты в среднем в конце февраля.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

## Анализ численности населения

Численность населения Охонского сельского поселения на 01.01.2016 г. составила 618 чел.

Динамика изменения численности населения Охонского сельского поселения за период 2010-2016 гг. представлена в таблице 3.1. Общая численность населения Охонского сельского поселения за период времени с 2010 по 2015 гг. снизилась на 155 человека или на 20 %.

Таблица 3.1

Численность населения

| Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения на конец года, человек | 773 | 723 | 710 | 687 | 687 | 618 |
| Темп прироста по отношению к предыдущему году, % |  | -6% | -2% | -3% | 0% | -10% |

## Анализ экономической ситуации

На территории Охонского сельского поселения отсутствуют промышленные предприятия, поэтому одно из направлений развития поселения – сельское хозяйство.

Из основных действующих производственных предприятий (включая сельскохозяйственное производство), на территории Охонского сельского поселения расположены:

д. Красная Горка: молочная-товарная (животноводческая) ферма,  переработка древесины и изготовление домиков;

д. Медведево:  животноводческая ферма,

д. Почугинское:  молочно-товарная (животноводческая),  мастерские и гаражи,  пилорама.

д.Охона: производственные площадки.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ОХОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

Электроснабжение Охонского сельского поселения выполняется от сетей Пестовского РЭС производственного отделения «Боровичские электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Линии 10 кВ питающие Охонское сельское поселение:

1.Линия ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Пестово» находится на балансе филиала ПАО « МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». Суммарная мощность трансформаторных подстанций питающих населенные пункты Охона, Астахино – 1255 кВА. Суммарная мощность силовых трансформаторов базовых станций сотовой связи – 25 кВА.

2.Линия ВЛ-10 кВ Л-5 ПС  «Беззубцево» находится на балансе филиала ПАО» МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». Суммарная мощность трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты Почугинское, Медведево, Аммочино, Борисовка, Еремино, Мелестовка, Поддубье, Федово. Харламово – 1603 кВА.

3.Линия ВЛ-10 кВА Л-6 ПС «Вятка» находится на балансе филиала ПАО» МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». Суммарная мощность трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты Комзово, Юхино, Охона (лагерь) – 263 кВА.

Линии, питающие Охонское сельское поселение, выполнены проводами АС-50, АС-35, ПС-35 которые соответствуют нормам и проводами АН-35 (линия Л-6 ПС «Вятка»), которые должны заменяться проводами АС-35, А-50 и СИП-3 соответствующих сечений.

Данные по существующим расчетным нагрузкам сведены в таблицу 4.1.

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка кВА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линия ВЛ-10 кВА Л-1 ПС «Пество» 7 трансформаторов К=0.8 | 1004 |
| 2 | Линия ВЛ-10 кВА Л-5 ПС «Беззубцево» 14 трансформаторов | 1202 |
| 3 | Линия ВЛ-10 кВА Л-6 ПС «Вятка» 3 трансформаторов К=0.85 | 223 |
|  | В том числе коммунально-бытовая нагрузка на существующих участках | 436 |

## Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

Теплоснабжение Охонского сельского поселения выполнено централизованное от котельной № 12 в д. Охона и индивидуальное: печное и от малометражных котлов.

Централизованным теплоснабжением в д. Охона обеспечивается соцкультбыт. Котельная № 12 – установленная мощность – 1,34 Гкал/час, подключенная – 0,39 Гкал/час, на твердом топливе.

Остальная жилая застройка Охонского поселения обеспечивается теплом от печей и малометражных котлов на твердом топливе.

На расчетный срок новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Предлагается произвести модернизацию существующей котельной с заменой оборудования и подключением к ним новых нагрузок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

## Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

В настоящее время газоснабжение  потребителей поселения осуществляется сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок.

Услуги по обеспечению население газом осуществляет организация: ООО «ГНС – Новгород».

## Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

Источником водоснабжения существующих потребителей  Охонского  поселения являются подземные и поверхностные источники водоснабжения. В качестве подземных источников используются артезианские скважины с установленными насосами ЭЦВ. От скважин вода по водоводам подается в баки водонапорных башен, откуда под напорами, созданными высотами башен, поступает в хозяйственно-питьевую сеть  Охонского сельского поселения.

Протяжённость существующих водопроводных сетей хозяйственно питьевого водопровода  Охонского сельского поселения составляет 13,57  км.

Процент охвата территории поселения  централизованным водоснабжением составляет 81,9 %.

Водопроводные сети  Охонского сельского поселения находятся на балансе филиала ООО «МУПЖКХ Новжилкоммунсервис» МУМППЖКХ Пестовского района.

Источником водоснабжения потребителей д. Охона и д. Красная Горка являются три артезианские скважины: № 2163 глубиной 46м  дебитом скважины 2,0л/сек, № 2-72 глубиной 64м дебитом 2,0л/сек,  № 418 глубиной 75м  дебитом 1,50л/сек и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважин вода насосами марки ЭЦВ6-10-50 и ЭЦВ6-6,3-85 подается в водонапорные башни высотой 30 м, объемом бака 30м3 и высотой 15 м, объемом 18м3. Из башен под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети д. Охона и  на ферму. Протяженность водопроводной сети 5,54 км. На сети установлено 11 действующих водоразборных колонок. Пожарный гидрант на сети 1. Централизованное водоснабжение в д.Охона имеют: школа, дом культуры, детский сад,  фельдшерско - акушерский  пункт, 103 жилых дома частного сектора.  Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Источником водоснабжения потребителей д. Медведево является  артезианская скважина № 343 глубиной 78м дебитом 1,5л/сек и  шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважин вода насосом марки ЭЦВ6-6,3-85 подается в водонапорную башню высотой 10,8м и объемом бака 16м3. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети д. Медведево и на ферму. Водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб Ø100 мм протяженностью 1,19км. На сети установлено 4 действующие водоразборные колонки и пожарный гидрант. К водопроводной сети подключены 26 жилых домов частного сектора. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Источником водоснабжения потребителей д. Мелестовка являются две артезианские скважины: № 1930 глубиной 73м  дебитом 1,0л/сек, № 1081 глубиной 70м дебитом 5,0л/сек и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважин вода насосами марки ЭЦВ6-6,3-85 подается в водонапорные башни высотой 11,5 м, объемом бака 14м3 и высотой 10,6 м, объемом 13м3. Из башен под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети д. Мелестовка. Водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб Ø25-100 мм протяженностью 1,43 км. На сети установлено 5 водоразборных колонок. Пожарных гидрантов на сети нет. К водопроводной сети подключены 7 жилых домов частного сектора. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Источником водоснабжения потребителей д. Почугинское являются две артезианские скважины: № 994 глубиной 73 м дебитом скважины 1,5л/сек, № 261 глубиной 77 м дебитом 2,0л/сек и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважин вода насосами марки ЭЦВ6-6,3-85 подается в водонапорные башни высотой 12,1 м, объемом бака 58м3 и высотой 12,25 м, объемом 15м3. Из башен под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети д. Почугинское и  на ферму. Водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб Ø25-100 мм протяженностью 2,84 км. На сети установлено 8 действующих водоразборных колонок. Пожарных гидрантов на сети нет. Централизованное водоснабжение в д. Почугинское имеют: здание школы, административное здание территориального отдела поселения, 40 жилых домов частного сектора.  Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Источником водоснабжения потребителей д. Аммочино является  артезианская скважина № 546 глубиной 80м дебитом 2,0л/сек и  шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважин вода насосом марки ЭЦВ6-6,3-85 подается в сети хозяйственно-питьевого водопровода и  в водонапорную башню высотой 10,95м и объемом бака 15м3. Водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб Ø50-100 мм протяженностью 2,57км. На сети установлено 4 действующие водоразборные колонки. К водопроводной сети подключены 12 жилых домов частного сектора. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования

В настоящее время в остальных населенных пунктах  Охонского сельского поселения сети хозяйственно-питьевого водопровода отсутствуют. Вода населением отбирается из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение в  поселении имеются пожарные водоёмы, водные объекты.

Основная причина возникновения проблем в сфере водоснабжения – высокий уровень износа основных фондов (оборудования скважин, сетей водоснабжения, водонапорных башен). В настоящих условиях уже невозможно обеспечить качество услуги водоснабжения в нормативных пределах.

Необходимо выполнение первоочередных мероприятий:

- реконструкция водопроводной сети с 80 % и более износом.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

Во всех населенных пунктах Охонского сельского поселения централизованная система хозяйственно- бытовой канализации отсутствует. Сточные воды от детского сада  и школы в  д. Охона отводятся  в резервуары- накопители. Резервуары- накопители очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной  с вывозом стоков на канализационные очистные сооружения г. Пестово. Жилые дома частного сектора имеют надворные уборные  с утилизацией стоков в компостные ямы.

## Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, выявление проблем функционирования

Сбор и вывоз отходов в Охонском сельском поселении от населения, организаций и предприятий осуществляется по планово-регулярной и заявочной системам.

Сбор ТБО в населенных пунктах Охона и Еремино производится в установленные контейнера. Вывоз производится специализированным автотранспортом.

Сбор ТБО в остальных населенных пунктах производится мешковым способом по заявкам.

Крупногабаритные отходы накапливаются в местах для сбора ТБО и вывозятся ООО «Партнёр» по заявкам жителей, транспортом для вывоза коммунальных отходов.

Вывоз мусора осуществляется на полигон расположенный вблизи д. Семытино Пестовский район ( в 2015 году). В текущем 2016 году на специализированный полигон ТБО (ООО «Спецтранс» г. Боровичи)

Таблица 4.2

Характеристика полигонов

| Расположение полигона | Площадь, га | Загруженность, % |
| --- | --- | --- |
| Новгородская область, г. Боровичи | н/д | н/д |

На территории Охонского сельского поселения периодически образуются несанкционированные свалки, которые силами Администрации Охонского сельского поселения ликвидируются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения. Стихийные свалки  являются источниками загрязнения природных вод, почв и атмосферного воздуха, снижают ценность и привлекательность природных ландшафтов территории, а в жаркое время создают пожароопасную обстановку.

## Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета потребителями, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 100 | - | 100 |
| Тепловая энергия | 0 | - | 100 |
| Газ | - | - | - |
| Водоснабжение | 46,7 | - | 100 |
| Водоотведение | - | - | - |

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

# ПЛАН РАЗВИТИЯ ОХОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспектива развития территории Охонского сельского поселения рассматривается до 2030 г.

Документами территориального планирования являются генеральный план Охонского сельского поселения Пестовского района Новгородской области, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального образования, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Новгородской области, Пестовского района и муниципального образования.

## Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Развитие демографической ситуации происходит в направлении концентрации населения в городских поселениях, вдоль основных транспортных и коммуникационных коридоров. В соответствии с этими закономерностями среднегодовая численность населения по Охонскому сельскому поселению, определённая инновационным прогнозом, уменьшится на расчетный срок - до 494 чел. Основными источниками формирования прогнозной численности населения остается естественный прирост населения и миграция.

Таблица 5.1

Прогноз численности населения поселения на конец расчетного срока (2030 год)

| - Наименование | - 2016 | - 2030 |
| --- | --- | --- |
| - Общее количество населения, человек | - 618 | - 494 |

Жилищный фонд

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды.

В основе принимаемой строительной программы необходимо учитывать следующее: обеспечение наиболее комфортных условий проживания населения требует в современных условиях иного подхода к развитию селитебных территорий населенных пунктов. В основе проектных решений по формированию жилой среды заложены следующие принципы:

- полная ликвидация ветхого и аварийного жилья, морально устаревшего фонда;

- увеличение темпов жилищного строительства.

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

На расчетный период Генерального плана (2030 г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 30 м2/чел.	При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения благоприятных жилищных условий.

Расчет объемов жилищного строительства:

|  | Проектная численность населения | 494 чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Проектная норма жилой обеспеченности | 45 м2/чел. |
|  | Объём жилищного фонда к концу расчетного периода | 27570,9 м2 |
|  | Объём нового жилищного фонда | 3898,2 м2 |

Острым становится вопрос о сохранении и обновлении жилищного фонда. Поэтому важнейшей частью нового этапа жилищной политики (помимо нового строительства) должны стать снос, либо реконструкция ветхого жилищного фонда.

Объекты обслуживания населения и здравоохранения

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в поселении.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно – бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

Проектом генерального плана предусматривается строительство:

- внешкольных учреждений;

- дневного и круглосуточного стационаров;

- аптеки;

- плавательного бассейна.

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2030 года представлены в таблице 5.2. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Таблица 5.2

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние – 2015 год | Расчетный срок – 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии | млн. кВт. ч./год | 12,8 | 49,7 |
|  | Протяженность сетей | км | 59,98 | н/д |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла | Гкал/год | 933 | 88580 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения, в том числе: | Гкал/час | 1,34 | 14,3 |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | 0 | 0 |
|  | котельные | Гкал/час | 1,34 | 14,3 |
|  | Протяженность сетей | км | 0,24 | н/д |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление газа, в том числе: | млн. м3/год | - | 12,48 |
|  | Протяженность сетей | км | - | 39 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление | тыс. м3/год | 20,6 | 26,85 |
|  | Вторичное использование воды | % | - | - |
|  | Протяженность сетей | км | 13,57 | н/д |
|  | Водоотведение |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/сутки | - | 0,755 |
|  | Количество очистных сооружений | ед. | - | 14 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | н/д |
|  | Протяженность сетей | км | - | н/д |
|  | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс. м3/год | 0,8 | 0,92 |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 1 | 1 |
|  | Общая площадь свалок (полигонов) | га | - | - |

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОХОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Охонского сельского поселения на период до 2030 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ сетей | % | 65 | 65 | <50 | <45 | <40 | <35 | <10 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/св | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | н/св. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
|  | Износ тепловых сетей | % | 16,6 | 16,6 | <5 | <3 | <4 | <5 | <5 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 40 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 80 | 80 | <60 | <40 | <20 | <10 | <10 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,68 | 0,68 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 64 | 64 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Износ канализационных сетей | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | - | - | - | - | - | - | 50 |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | н/св. | н/св. | 0 | 0 | <10 | <10 | <20 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/св. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТБО (от численности населения) | % | 94 | 94 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| н/св. – нет сведений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь следующего эффекта: предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов Охонского сельского поселения до 2030 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Общая программа инвестиционных проектов Охонского сельского поселения

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2029 годы |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 100 |  |  | 50 |  |  | 50 |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 |  |  | 75 |  |  | 75 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Охонского сельского поселения | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция трансформаторных подстанций | 10000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих сетей электроснабжения протяженностью 12 км | 11120 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 3620 |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 21570 |  | 2500 | 4825 | 4500 | 5620 | 4125 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 100 |  |  | 50 |  |  | 50 |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 |  |  | 75 |  |  | 75 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения Охонского сельского поселения | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация существующей котельной с заменой оборудования и подключением новых нагрузок | 10000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 4000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих тепловых сетей протяженностью 0,24 км | 1500 |  | 500 | 1000 |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 11950 |  | 500 | 1325 | 3000 | 3000 | 4125 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| подключение к природному газу новых котельных для теплоснабжения соцкультбыта и коммунального хозяйства, котельных инвестиционных площадок, перевод существующей котельной, использующей твердое топливо, на газовое топливо | н/д |  |  |  |  |  |  |
| прокладка газопроводов по территории поселения до ГРП и ГРУ котельных предполагается высокого давления (0,6 МПа). От ГРП и ГРУ котельных газ среднего и низкого давления подается потребителям | н/д |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | н/д |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 100 |  |  | 50 |  |  | 50 |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 |  |  | 75 |  |  | 75 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы водоснабжения Охонского сельского поселения | 250 |  |  | 250 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена глубинных насосов ЭЦВ 8-25-9 – 4 шт. | 440 |  | 200 |  |  | 120 | 120 |
| строительство колодцев, 4 шт | 440 |  |  | 100 | 100 |  | 240 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков, протяженностью 13,57 км | 22100 |  | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 6100 |
| строительство и проектирование нового водопровода | 27900 |  |  |  | 5000 | 5000 | 17900 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 51380 |  | 3200 | 3475 | 10100 | 10120 | 24485 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство централизованных систем хозяйственно – бытовой канализации с очистными сооружениями с полной биологической очисткой в д. Охона, д. Аммочино ,д.Медведево и д. Почугинское | 30000 |  |  |  |  | 10000 | 20000 |
| строительство локальных очистных сооружений в деревнях Почугинское, Красная Горка, Медведево, Поддубье, Мелестовка, Аммочино. | 10000 |  |  |  |  | 3000 | 7000 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения | 25000 |  |  |  |  | 5000 | 20000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 65000 |  |  |  |  | 18000 | 47000 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части жилищного фонда и бюджетного сектора |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита | 25 |  |  | 25 |  |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 100 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 25 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 150 |  | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 150050 |  | 6225 | 9675 | 17625 | 36765 | 79760 |

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Охонского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2018 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Охонского сельского поселения.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- реконструкция трансформаторных подстанций выработавших свой срок

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения:

- реконструкция существующих сетей электроснабжения протяженностью 12 км.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 21120 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: снижение продолжительности перерывов электроснабжения, улучшение качества электроэнергии.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2017-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Охонского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2018 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения Охонского сельского поселения.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- модернизация существующей котельной с заменой оборудования и подключением новых нагрузок

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 10 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения;

- снижение физического и морального износа технологического оборудования;

- создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части транспорта тепла:

- реконструкция существующих тепловых сетей протяженностью 0,24 км;

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 1 500 тыс. руб.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2017-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Охонского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2018 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- разработка электронной перспективной схемы водоснабжения Охонского сельского поселения.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- Замена глубинных насосов ЭЦВ 8-25-9  – 4 шт.;

- строительство колодцев, 4 шт;

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимые капитальные затраты: 880 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений на них» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

- реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков, протяженностью 13,57 км;

- строительство и проектирование нового водопровода;

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 50 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: снижение потерь, повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2017-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Охонского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия не предусмотрены.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия не предусмотрены.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- строительство централизованных систем хозяйственно – бытовой канализации с очистными сооружениями с полной биологической очисткой в д. Охона, д. Аммочино, д. Медведево и д. Почугинское.;

- строительство локальных очистных сооружений в деревнях Почугинское, Красная Горка, Медведево, Поддубье, Мелестовка, Аммочино.

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 40 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

- строительство сетей водоотведения.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 25 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение населения существующей и перспективной жилой застройки услугами централизованной системы водоотведения;

- снижение уровня аварийности;

- снижение количества засоров.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2017-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Охонского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия не предусматриваются.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия не предусматриваются.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- подключение к природному газу новых котельных для теплоснабжения соцкультбыта и коммунального хозяйства, котельных инвестиционных площадок, перевод существующей котельной, использующей твердое топливо, на газовое топливо

- прокладка газопроводов по территории поселения до ГРП и ГРУ котельных предполагается высокого давления (0,6 МПа). От ГРП и ГРУ котельных газ среднего и низкого давления подается потребителям.

Подключение потребителей поселения предлагается от распределительных газопроводов  ГРС Устюжна (Рвых=0,6 МПа).

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

Мероприятия не предусматриваются.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия не предусматриваются.

## Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТБО, КГО и других отходов

Мероприятия не предусматриваются.

## Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).

Основания для включения мероприятий в Программу: областная целевая программа «Энергосбережение в Новгородской области на 2010 - 2014 годы и на период до 2020 года».

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального образования составляет 150 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:

- бюджет муниципального образования – 150,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

## Программа установки приборов учета у потребителей

По данному пункту на территории Охонского сельского поселения мероприятия в настоящий момент не предусматриваются.

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Новгородской области, Пестовского района, бюджета Охонского сельского поселения, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов,  платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Охонского сельского поселения.

Координатором реализации Программы является администрация Охонского сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этап:

1 этап – 2017-2020 гг.;

2 этап – 2021-2030 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2017-2018 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Новгородской области.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Охонского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Охонского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией Охонского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации Охонского сельского поселения.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОХОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕСТОВСКОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2017-2020 годы и период до 2030 года

Пояснительная записка

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Охонского сельского поселения

Юридический адрес: 174160, Новгородская область, Пестовский район, д. Охона, ул. Центральная, д. 18

| Глава Охонского сельского поселения | __________________ | Туманов Н.М. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОХОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕСТОВСКОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2017-2020 годы и на период до 2030 года

Обосновывающие материалы

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	……………………………………………………………………………………….3

1.1	Электрическая энергия	……………………………………………………………….3

1.2	Тепловая энергия	……………………………………………………………………….3

1.3	Водоснабжение	……………………………………………………………………….3

1.4	Водоотведение	……………………………………………………………………….4

1.5	Газоснабжение	……………………………………………………………………….4

1.6	Твердые бытовые отходы	……………………………………………………………….4

2	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	………..6

3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	……………………………………………………………………….8

3.1	Система электроснабжения……………………………………………………………..	8

3.2	Система теплоснабжения	………………………………………………………………11

3.3	Система водоснабжения	………………………………………………………………14

3.4	Система водоотведения	………………………………………………………………17

3.5	Система газоснабжения	……………………………………………………………….17

3.6	Система утилизации твердых бытовых отходов	………………………………………..17

4	ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	……………………………………………………………………….20

5	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СОСТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	………………………………..22

6	ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	………………………………………………..27

6.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	………………………..27

6.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	………………………27

6.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	………………………27

6.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	……………………….28

6.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	……………………….28

6.6	Программа инвестиционных проектов в системе утилизации твердых бытовых отходов	………………………………………………………………………………………29

7	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	………………………………………………………………………………………30

8	ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	………………………………………………………33

9	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ	..36

10	ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	………………………………………………..38

# ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

На период 2017-2030 год спрос на коммунальные ресурсы в муниципальном образовании может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

## Электрическая энергия

В таблице 1.1 приведены ориентировочные прогнозные показатели спроса на электрическую энергию до 2030 г.

Таблица 1.1

Перспективные показатели спроса на электрическую энергию

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| Потребность в электроэнергии, тыс. кВт.ч | 12,8 | 25,1 | 49,7 |

## Тепловая энергия

Общая площадь жилого фонда Охонского сельского поселения на 01.01.2016 г. составляет – 28,9 тыс. м2, средняя жилищная обеспеченность – 46,8 м2 на жителя.

Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения в 2015 году приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Баланс тепловой энергии Охонского сельского поселения на 2015 год

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,34 |
| Выработка тепла | Гкал | 933 |

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | Расчетный срок 2030 г. |
| Установленная мощность, Гкал/час | 1,34 | 14,3 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет |
| Прогнозируемая подключённая нагрузка, Гкал/час | 0,39 | н/д |

## Водоснабжение

Общий объем реализации воды Охонского сельского поселения в 2015 году составил 20,6 тыс. м3.

Прогнозный баланс водоснабжения Охонского сельского поселения был рассчитан на основании прогнозных данных по численности населения и представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Прогнозное потребление воды

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | Расчетный срок 2030 г. |
| Реализовано воды, тыс. м3 | 20,6 | 26,85 |

## Водоотведение

Во всех населенных пунктах Охонского сельского поселения централизованная система хозяйственно- бытовой канализации отсутствует. Сточные воды от детского сада  и школы в  д. Охона отводятся  в резервуары- накопители. Резервуары- накопители очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной  с вывозом стоков на канализационные очистные сооружения г. Пестово. Жилые дома частного сектора имеют надворные уборные  с утилизацией стоков в компостные ямы.

Прогнозный баланс водоотведения Охонского сельского поселения был рассчитан на основании прогнозных данных по численности населения и представлен в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Прогнозное потребление воды

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | Расчетный срок 2030 г. |
| Поступление сточных вод, тыс. куб. м./в сутки | - | 0,755 |

## Газоснабжение

Прогнозный баланс газоснабжения Охонского сельского поселения был рассчитан на основании прогнозных данных по численности населения и представлен в таблице 1.6.

Таблица 1.6

Прогнозное потребление воды

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | Расчетный срок 2030 г. |
| Реализовано газа, млн. м3 | - | 12,48 |

## Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы, образующиеся на территории Охонского сельского поселения, вывозятся на полигоны ТБО.

Общий объём твердых бытовых отходов, образующийся на территории Охонского сельского поселения – около 0,8 тыс. м3/год.

Прогнозный объем твердых бытовых отходов муниципального образования представлен в таблице 1.7.

Таблица 1.7

Прогнозный объем твердых бытовых отходов

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | Расчетный срок 2030 г. |
| Объем бытовых отходов, тыс. м3 | 0,8 | 0,92 |

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

- финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

- организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Охонского сельского поселения и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Описание расчета значений целевых показатели

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % | Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатель надежности, ед. в год | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |

Обоснование мероприятий, входящих в план застройки Охонского сельского поселения представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в муниципальном образовании; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий. |
| 2 | Теплоснабжение | - повышение надежности систем теплоснабжения; - повышение качества ведения технологического режима и его безопасности; - подключение новых потребителей. |
| 3 | Водоснабжение | - обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - подключение новых потребителей; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; - устойчивость системы водоснабжения при чрезвычайных ситуациях. |
| 4 | Водоотведение | - повышение надежности систем водоотведения; - подключение новых потребителей; - очистка сточных вод до нормативных требований. |
| 5 | Газоснабжение | - обеспечение надежности и бесперебойной подачи газа потребителям; - подключение новых потребителей. |
| 6 | Сбор и вывоз ТБО | - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов ТБО; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет ликвидации несанкционированных свалок. |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Система электроснабжения

Институциональная структура

Распределение, передача электроэнергии потребителям Охонского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемые организацией – ПО «Боровичские электрические сети» филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Характеристика системы электроснабжения

Линии 10 кВ питающие Охонское сельское поселение:

1.Линия ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Пестово» находится на балансе филиала ПАО « МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». Суммарная мощность трансформаторных подстанций питающих населенные пункты Охона, Астахино – 1255 кВА. Суммарная мощность силовых трансформаторов базовых станций сотовой связи – 25 кВА.

2.Линия ВЛ-10 кВ Л-5 ПС  «Беззубцево» находится на балансе филиала ПАО» МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». Суммарная мощность трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты Почугинское, Медведево, Аммочино, Борисовка, Еремино, Мелестовка, Поддубье, Федово. Харламово – 1603 кВА.

3.Линия ВЛ-10 кВА Л-6 ПС «Вятка» находится на балансе филиала ПАО» МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». Суммарная мощность трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты Комзово, Юхино, Охона (лагерь) – 263 кВА.

Линии, питающие Охонское сельское поселение, выполнены проводами АС-50, АС-35, ПС-35 которые соответствуют нормам и проводами АН-35 (линия Л-6 ПС «Вятка»), которые должны заменяться проводами АС-35, А-50 и СИП-3 соответствующих сечений.

Баланс мощности ресурса

Прогноз потребности в электроэнергии в Охонском сельском поселении произведен на основе следующих параметров:

- норматив потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии, в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека, утвержденного постановлением правительства Новгородской области;

- прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

Надежность работы системы

Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Охонского сельского поселения необходимо провести капитальные ремонты основного технологического оборудования, так как существует значительный износ сетей электроснабжения.

Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220 В, в трехфазных сетях – 380 В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

- требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Ввиду отсутствия данных о значениях параметров качества электрической энергии не представляется возможности дать оценку качества электроэнергии.

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Воздействие на окружающую среду

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена

Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии

В таблице 3.1 представлены сведения о единых тарифах на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям.

Таблица 3.1

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Группа «Население» |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,59 | 2,78 |

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

1. Значительное увеличение потребления электроэнергии Охонского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

2. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

3. Необходима замена изношенных сетей электроснабжения.

## Система теплоснабжения

Институциональная структура

На территории Охонского сельского поселения услуги по обеспечению населения теплоснабжением осуществляет организация: ООО «НОВКОММУНСЕРВИС».

Характеристика системы теплоснабжения

Теплоснабжение Охонского сельского поселения выполнено централизованное от котельной № 12 в д. Охона и индивидуальное: печное и от малометражных котлов.

Централизованным теплоснабжением в д. Охона обеспечивается соцкультбыт. Котельная № 12 – установленная мощность – 1,34 Гкал/час, подключенная – 0,39 Гкал/час, на твердом топливе.

Остальная жилая застройка Охонского поселения обеспечивается теплом от печей и малометражных котлов на твердом топливе.

Баланс мощности ресурса

Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения в 2015 году приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Баланс тепловой энергии на 2015 год

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,34 |
| Выработка тепла | Гкал | 933 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.3

Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Население | Промышленные объекты | Объекты социально-культурного и бытового назначения |
| --- | --- | --- |
| - | - | 100 |

Безопасность и надежность системы

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

1) безотказность, т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет;

2) готовность, т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год;

3) живучесть, т.е. способность системы выжить в экстремальных условиях.

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые Правительства РФ» для оценки надежности систем теплоснабжения также используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения.

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

- резервирование системы теплоснабжения;

- бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

- живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:

- к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;

- к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев).

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП 41-02-2003 для обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы.

Аварий в системах теплоснабжения в отопительный период 2012-2015 г. с превышением допустимой продолжительности времени подачи тепловой энергии нет.

Таблица 3.4

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

| Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий на системах теплоснабжения (ед. на км) | 0 | 0 | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период | 0 | 0 | 0 |
| Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 | 0 | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0 | 0 | 0 |

Воздействие на окружающую среду

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Действующие тарифы на услуги теплоснабжения

В таблице 3.5 представлены сведения о тарифах на услуги по передаче тепловой энергии.

Таблица 3.5

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на 2016 год

| Наименование организации коммунального комплекса | Тариф, руб./Гкал | Период действия тарифа |
| --- | --- | --- |
|  | Население |  |
| ООО «НОВКОММУНСЕРВИС» | 1483,96 | I полугодие |
|  | 1721,38 | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Анализ существующего состояния Охонского сельского поселения в системе теплоснабжения выявил следующие основные проблемы:

- невысокая доля абонентов, обеспеченных централизованным теплоснабжением;

- наличие в составе системы теплоснабжения устаревших низкоэффективных источников тепловой энергии;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Мероприятия по улучшению качества обеспечения теплоснабжением населения:

На расчетный срок новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Предлагается произвести модернизацию существующей котельной с заменой оборудования и подключением к ним новых нагрузок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

## Система водоснабжения

Институциональная структура

На территории Охонского сельского поселения услуги по холодному водоснабжению оказывает организация – ООО МП «Пестовский водоканал».

Характеристика системы водоснабжения

Источником водоснабжения существующих потребителей  Охонского  поселения являются подземные и поверхностные источники водоснабжения. В качестве подземных источников используются артезианские скважины с установленными насосами ЭЦВ. От скважин вода по водоводам подается в баки водонапорных башен, откуда под напорами, созданными высотами башен, поступает в хозяйственно-питьевую сеть  Охонского сельского поселения.

Протяжённость существующих водопроводных сетей хозяйственно питьевого водопровода  Охонского сельского поселения составляет 13,57  км.

Процент охвата территории поселения  централизованным водоснабжением составляет 81,9 %.

Водопроводные сети  Охонского сельского поселения находятся на балансе филиала ООО «МУПЖКХ Новжилкоммунсервис» МУМППЖКХ Пестовского района.

Источником водоснабжения потребителей д. Охона и д. Красная Горка являются три артезианские скважины: № 2163 глубиной 46м  дебитом скважины 2,0л/сек, № 2-72 глубиной 64м дебитом 2,0л/сек,  № 418 глубиной 75м  дебитом 1,50л/сек и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважин вода насосами марки ЭЦВ6-10-50 и ЭЦВ6-6,3-85 подается в водонапорные башни высотой 30 м, объемом бака 30м3 и высотой 15 м, объемом 18м3. Из башен под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети д. Охона и  на ферму. Протяженность водопроводной сети 5,54 км. На сети установлено 11 действующих водоразборных колонок. Пожарный гидрант на сети 1. Централизованное водоснабжение в д.Охона имеют: школа, дом культуры, детский сад,  фельдшерско - акушерский  пункт, 103 жилых дома частного сектора.  Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Источником водоснабжения потребителей д. Медведево является  артезианская скважина № 343 глубиной 78м дебитом 1,5л/сек и  шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважин вода насосом марки ЭЦВ6-6,3-85 подается в водонапорную башню высотой 10,8м и объемом бака 16м3. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети д. Медведево и на ферму. Водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб Ø100 мм протяженностью 1,19км. На сети установлено 4 действующие водоразборные колонки и пожарный гидрант. К водопроводной сети подключены 26 жилых домов частного сектора. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Источником водоснабжения потребителей д. Мелестовка являются две артезианские скважины: № 1930 глубиной 73м  дебитом 1,0л/сек, № 1081 глубиной 70м дебитом 5,0л/сек и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважин вода насосами марки ЭЦВ6-6,3-85 подается в водонапорные башни высотой 11,5 м, объемом бака 14м3 и высотой 10,6 м, объемом 13м3. Из башен под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети д. Мелестовка. Водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб Ø25-100 мм протяженностью 1,43 км. На сети установлено 5 водоразборных колонок. Пожарных гидрантов на сети нет. К водопроводной сети подключены 7 жилых домов частного сектора. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Источником водоснабжения потребителей д. Почугинское являются две артезианские скважины: № 994 глубиной 73 м дебитом скважины 1,5л/сек, № 261 глубиной 77 м дебитом 2,0л/сек и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважин вода насосами марки ЭЦВ6-6,3-85 подается в водонапорные башни высотой 12,1 м, объемом бака 58м3 и высотой 12,25 м, объемом 15м3. Из башен под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети д. Почугинское и  на ферму. Водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб Ø25-100 мм протяженностью 2,84 км. На сети установлено 8 действующих водоразборных колонок. Пожарных гидрантов на сети нет. Централизованное водоснабжение в д. Почугинское имеют: здание школы, административное здание территориального отдела поселения, 40 жилых домов частного сектора.  Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Источником водоснабжения потребителей д. Аммочино является  артезианская скважина № 546 глубиной 80м дебитом 2,0л/сек и  шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважин вода насосом марки ЭЦВ6-6,3-85 подается в сети хозяйственно-питьевого водопровода и  в водонапорную башню высотой 10,95м и объемом бака 15м3. Водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб Ø50-100 мм протяженностью 2,57км. На сети установлено 4 действующие водоразборные колонки. К водопроводной сети подключены 12 жилых домов частного сектора. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования

В настоящее время в остальных населенных пунктах  Охонского сельского поселения сети хозяйственно-питьевого водопровода отсутствуют. Вода населением отбирается из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение в  поселении имеются пожарные водоёмы, водные объекты.

Баланс мощности ресурса

Объем поднятой воды за 2015 год составил 20,6 тыс. м3.

На данном этапе в Охонском сельском поселении дефицита питьевой воды не существует.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.6

Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Население | Промышленные объекты | Объекты социально-культурного и бытового назначения |
| --- | --- | --- |
| 46,7 | - | 100 |

Надежность работы системы водоснабжения

Для целей комплексного развития системы водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Физическое состояние сетей водоснабжения неудовлетворительное. Основная часть сетей нуждается в замене и имеет износ более 80%. По причине сильной изношенности аварийность растет из года в год.

Водозаборы имеют значительный износ скважин и оборудования, выработавшее свой ресурс и имеющее низкий КПД, поэтому сегодня требуется их реконструкция.

Качество поставляемого ресурса

Качество воды, подаваемой в распределительную сеть регулярно контролируется на соответствие  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Действующие тарифы на услуги водоснабжения

В таблице 3.7 представлены сведения о тарифах на услуги водоснабжения.

Таблица 3.7

Тарифы на услуги водоснабжения на 2016 год

| Наименование организации коммунального комплекса | Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- | --- |
|  | Население |  |
| ООО МП «Пестовский водоканал» | 56,91 | I полугодие |
|  | 59,19 | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Основная причина возникновения проблем в сфере водоснабжения – высокий уровень износа основных фондов (оборудования скважин, сетей водоснабжения, водонапорных бешен). В настоящих условиях уже невозможно обеспечить качество услуги водоснабжения в нормативных пределах.

Необходимо выполнение первоочередных мероприятий:

- реконструкция водопроводной сети с 80 % и более износом.

## Система водоотведения

Во всех населенных пунктах Охонского сельского поселения централизованная система хозяйственно- бытовой канализации отсутствует. Сточные воды от детского сада  и школы в  д. Охона отводятся  в резервуары- накопители. Резервуары- накопители очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной  с вывозом стоков на канализационные очистные сооружения г. Пестово. Жилые дома частного сектора имеют надворные уборные  с утилизацией стоков в компостные ямы.

## Система газоснабжения

В настоящее время газоснабжение  потребителей поселения осуществляется сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок.

Услуги по обеспечению население газом осуществляет организация: ООО «ГНС – Новгород».

## Система утилизации твердых бытовых отходов

Институциональная структура

На территории Охонского сельского поселения организации по сбору, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении, промышленных и бытовых отходов осуществляет организация – ООО «Спецтранс».

Характеристика системы отходов

Сбор и вывоз отходов в Охонском сельском поселении от населения, организаций и предприятий осуществляется по планово-регулярной и заявочной системам.

Сбор ТБО в населенных пунктах Охона и Еремино производится в установленные контейнера. Вывоз производится специализированным автотранспортом.

Сбор ТБО в остальных населенных пунктах производится мешковым способом по заявкам.

Вывоз мусора осуществляется на специализированный полигон г. Боровичи (таблица 3.8).

Таблица 3.8

Характеристика полигонов

| Расположение полигона | Площадь, га | Загруженность, % |
| --- | --- | --- |
| Новгородская область, г. Боровичи | н/д | н/д |

На территории Охонского сельского поселения периодически образуются несанкционированные свалки, которые силами Администрации Охонского сельского поселения ликвидируются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения. Стихийные свалки  являются источниками загрязнения природных вод, почв и атмосферного воздуха, снижают ценность и привлекательность природных ландшафтов территории, а в жаркое время создают пожароопасную обстановку.

Балансы мощности и ресурса

Общий объем подлежащих утилизации отходов Охонского сельского поселения составил за 2015 год с учетом всех отходов – 0,8 тыс. м3/год.

Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

В таблице 3.9 представлены сведения о тарифах на услуги по вывозу ТБО.

Таблица 3.9

Тарифы на услуги по вывозу ТБО на 2015 год

| Наименование организации коммунального комплекса | Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- | --- |
| ООО «Партнер» | 466,01 | 2016 |

Технические и технологические проблемы в системе

Присутствует проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Дополнительно следует отметить недостаточно высокий уровень технической оснащенности существующей свалки для сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, размещения отходов 1-4 класса опасности современными средствами и механизмами.

Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Экологические проблемы:

- содержание придомовых территорий в части обеспеченности их контейнерами (мусоросборниками) не везде соответствует нормативам из-за проблем застройки, не позволяющих маневрировать мусоросборочной технике.

2. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТБО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

3. Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

- отсутствие денежных средств, которые необходимо затратить на ликвидацию несанкционированных свалок ТБО.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

# ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Информация по оснащению приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды на территории Охонского сельского поселения на 01.01.2016 г. представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета потребителями, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 100 | - | 100 |
| Тепловая энергия | 0 | - | 100 |
| Газ | - | - | - |
| Водоснабжение | 46,7 | - | 100 |
| Водоотведение | - | - | - |

Для успешной реализации целей и задач Программы планируется выполнить комплекс мероприятий:

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий;

- создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

- внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения.

Важнейшие целевые индикаторы, на достижение которых направлена Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук;

- количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук;

- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета;

- доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта;

- количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения;

- доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников;

- доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования;

- количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях;

- количество установленных узлов учета воды в муниципальных учреждениях;

- доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов;

- доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов;

- доля предприятий коммунального комплекса, имеющих энергетические паспорта (в процентах к общему числу организаций);

- наличие в организациях коммунального комплекса согласованных с органами местного самоуправления программ энергосбережения (в процентах к общему числу организаций).

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у бюджетных и прочих потребителей и в жилищном секторе.

Основными проблемами ресурсосбережения в жилом секторе, организациях,

- финансируемых из бюджета, муниципальных организациях являются:

- неполный охват потребителей общедомовыми приборами учета и контроля потребления энергетических ресурсов;

- отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий;

- несоблюдение температурных режимов в системе отопления (перетопы);

- отсутствие теплоизоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;

- использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования.

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СОСТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

  - мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

  - охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

  - минимизацию количества показателей (индикаторов);

  - наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

В таблице 5.1 приведено обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица 5.1

Обоснование целевых показателей

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 г. | 2020 г. | 2030 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед | 17 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения |
|  | Износ сетей | % | 65 | <35 | <10 | Реконструкция и замена сетей электроснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 12 | 0 | 0 |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | Строительство новых сетей электроснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по электроснабжению |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | По состоянию на 01.01.2016 г. все потребители обеспечены приборами учета электроэнергии |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | <0,01 | <0,01 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения |
|  | Износ тепловых сетей | % | 16,6 | <5 | <5 | Реконструкция и замена сетей теплоснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,04 | 0 | 0 |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 0 | 10 | 40 | Строительство новой котельной и реконструкция существующей позволит подключение новых потребителей |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | к расчетному сроку году охват должен составлять 100 % |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | - | - | - | На данный момент система газоснабжения отсутствует |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | - | - | - | На данный момент система газоснабжения отсутствует |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | - | - | 100 | Подключение новых потребителей |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | - | - | 100 | к расчетному сроку году охват должен составлять 100 % |
|  | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 4 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 80 | <10 | <10 | Износ сетей водоснабжения будет уменьшаться за счет реализации мероприятий по замене сетей водоснабжения |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,68 | 0 | 0 |  |
|  | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | - | - | Качество питьевой воды улучшится за счет установки фильтров |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 70 | 90 | 100 | Строительство новых скважин и новых сетей водоснабжения позволит увеличить обеспеченность населения централизованным водоснабжением |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 64 | 100 | 100 | По состоянию на 01.01.2016 г. не все потребители обеспечены приборами учета воды, к 2020 году охват должен составлять 100 % |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - | - | - | На данный момент система водоотведения отсутствует |
|  | Износ канализационных сетей | % | - | - | - | На данный момент система водоотведения отсутствует |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - |  |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | - | - | 100 | строительство новых очистных сооружений позволит очищать сточные воды до нормативных требований |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % |  |  | 50 | Строительство новых очистных сооружений и новых сетей водоотведения позволит увеличить обеспеченность населения централизованным водоотведением |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | н/св. | <10 | <20 | Обновление парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/св. | 0 | 0 | Своевременный вывоз ТБО |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТБО (от численности населения) | % | 94 | 100 | 100 | Планируется обеспечить население централизованным сбором ТБО |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | Своевременное закрытие несанкционированных свалок |
| н/св. – нет сведений |  |  |  |  |  |  |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- строительство сетей газоснабжения;

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем сбора и утилизации (захоронения) ТБО муниципального образования являются:

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

# ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

В настоящее время инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения не разработано.

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.1), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.1

Мероприятия в системе электроснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция трансформаторных подстанций | до 2030 г. | Бюджет Новгородской области, Бюджет Пестовского района |
| 2 | Реконструкция существующих сетей электроснабжения протяженностью 12 км | до 2030 г. |  |

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Генеральным планом Охонского сельского поселения предусмотрен ряд технических мероприятий, направленных на развитие системы теплоснабжения.

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.2), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.2

Мероприятия в системе теплоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация существующей котельной с заменой оборудования и подключением новых нагрузок | до 2030 г. | Бюджет Новгородской области, Бюджет Пестовского района |
| 2 | Реконструкция существующих тепловых сетей протяженностью 0,24 км | до 2030 г. |  |

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Схемой водоснабжения Охонского сельского поселения предусмотрен ряд технических мероприятий, направленных на развитие системы водоснабжения.

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.3), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий

.

Таблица 6.3

Мероприятия в системе водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | замена глубинных насосов ЭЦВ 8-25-9 – 4 шт. | до 2030 г. | Бюджет Новгородской области, Бюджет Пестовского района |
| 2 | строительство колодцев, 4 шт | до 2030 г. |  |
| 3 | реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков, протяженностью 13,57 км | до 2030 г. |  |
| 4 | строительство и проектирование нового водопровода | до 2030 г. |  |

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Схемой водоотведения Охонского сельского поселения предусмотрен ряд технических мероприятий, направленных на развитие системы водоотведения.

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.4), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.4

Мероприятия в системе водоотведения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | строительство централизованных систем хозяйственно – бытовой канализации с очистными сооружениями с полной биологической очисткой в д. Охона, д. Аммочино ,д.Медведево и д. Почугинское | до 2030 г. | Бюджет Новгородской области, Бюджет Пестовского района |
| 2 | строительство локальных очистных 6 шт. | до 2030 г. |  |
| 3 | строительство сетей водоотведения | до 2030 г. |  |

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Генеральным планом Охонского сельского поселения предусмотрен ряд технических мероприятий, направленных на развитие системы газоснабжения.

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.5), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.5

Мероприятия в системе газоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | подключение к природному газу новых котельных для теплоснабжения соцкультбыта и коммунального хозяйства, котельных инвестиционных площадок | до 2030 г. | Бюджет Новгородской области, Бюджет Пестовского района, |
| 2 | перевод существующей котельной, использующей твердое топливо, на газовое топливо | до 2030 г |  |
| 3 | прокладка газопроводов по территории поселения до ГРП и ГРУ котельных | до 2030 г. |  |

## Программа инвестиционных проектов в системе утилизации твердых бытовых отходов

Мероприятия не предусмотрены.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

I. Проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями

С учетом положений действующего Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ. Организации, предоставляющие коммунальные услуги могут воспользоваться данным способом организации реализации инвестиционных проектов.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и(или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 (ред. от 16.07.2009) «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 30.03.2016) «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (ред. от 20.01.2016).

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию значимых объектов инфраструктуры, в случае убыточной деятельности действующих ресурсоснабжающих организаций рекомендуется рассмотреть возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения.

Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на срок реализации концессионного соглашения.

III. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования

Убыточная деятельность ряда действующих предприятий при отсутствии потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с участием муниципального образования. Этот вариант позволяет привлечь бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска банкротства предприятия.

IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Отсутствуют.

# ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, Областного бюджета, районного и местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора. Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией Охонского сельского поселения (в части водоснабжения, водоотведения) или Комитет по ценовой и тарифной политике Новгородской области (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного Администрацией муниципального образования технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

- тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в муниципальный совет муниципального образования, которые утверждает инвестиционные программы на основании утвержденных программ, рассчитываются надбавки к тарифам.

После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

После установления вышеуказанных тарифов и надбавок Администрация муниципального образования заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Комитет по ценовой и тарифной политике Новгородской области по вопросам по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры;

4. Основными функциями по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения Охонского сельского поселения на период до 2030 г. представлен в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2030 г.

| Вид коммунальной услуги | Полугодие | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |
| Электроснабжение, руб./кВт | 01.01-31.06 | 2,59 | 2,78 | 2,99 | 3,21 | 3,45 | 6,62 |
|  | 01.07-31.12 | 2,78 | 2,99 | 3,21 | 3,45 | 3,71 | 7,12 |
| Теплоснабжение, руб./Гкал | 01.01-31.06 | 1483,96 | 1721,38 | 1893,52 | 2082,87 | 2291,16 | 4536,49 |
|  | 01.07-31.12 | 1721,38 | 1893,52 | 2082,87 | 2291,16 | 2520,27 | 4990,14 |
| Водоснабжение, руб./м3 | 01.01-31.06 | 56,91 | 59,19 | 65,11 | 71,62 | 78,78 | 155,99 |
|  | 01.07-31.12 | 59,19 | 65,11 | 71,62 | 78,78 | 86,66 | 171,59 |
| Водоотведение, руб./м3 | 01.01-31.06 | - | - | - | - | - | н/д |
|  | 01.07-31.12 | - | - | - | - | - | н/д |
| Газоснабжение, руб./м³ | 01.01-31.06 | - | - | - | - | - | н/д |
|  | 01.07-31.12 | - | - | - | - | - | н/д |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизация ТБО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Охонского сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения муниципального образования совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице 9.2 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности.

Таблица 9.2

Показатели доступности коммунальных услуг

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Охонского сельское поселение | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | Недоступный | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | Недоступный | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | Высокий | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | Недоступный | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в муниципальном образовании соответствуют доступному уровню, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2030 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

# ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе социально-экономического развития Охонского сельского поселения, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Комитетом по ценовой и тарифной политике Новгородской области.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОХОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕСТОВСКОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2017-2020 годы и период до 2030 года

Обосновывающие материалы

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Охонского сельского поселения

Юридический адрес: 174160, Новгородская область, Пестовский район, д. Охона, ул. Центральная, д. 18

| Глава Охонского сельского поселения | __________________ | Туманов Н.М. |
| --- | --- | --- |