Российская Федерация

Новгородская область

Пестовский  район

СОВЕТ ДЕПУТАТО ВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

От 26.05.2014 № 139

д.  Вятка

Об утверждении схемы

водоснабжения  Вятского

сельского поселения

В соответствии с федеральным законом от 07 декабря 2011 года N416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением  Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782  «О Правилах  разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения;  Генеральным планом  Вятского  сельского поселения

Совет депутатов  Вятского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить схему водоснабжения  Вятского сельского поселения.

2. Опубликовать  решение в муниципальной газете «Информационный вестник Вятского сельского поселения».

Глава поселения:                      Н.В.Галкина

Утверждено

Решением Совета

Совета депутатов

от 26.05.2014 № 139

СХЕМА     ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕСТОВСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Разработчик:

Администрация Вятского сельского поселения, в лице Главы

сельского поселения  Галкиной Нины Васильевны

Юридический адрес: 174531,  Новгородская область,

д. Вятка, ул. Соловьева, д. 42

Фактический адрес: 174531, Новгородская область,

д.Вятка, ул. Соловьева, д. 42

Лаптево   2014

2014

Лаптево2014 г.

Содержание

1.ВВЕДЕНИЕ

2.ПАСПОРТ СХЕМЫ

3.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

РАЗДЕЛ I  Технико - зкономическое состояние централизованных систем водоснабжения

РАЗДЕЛ II  Направление  развития централизованных систем водоснабжения

РАЗДЕЛ III.Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

РАЗДЕЛ IV Предложения по строительству,  реконструкции и модернизации объектов    централизованных систем водоснабжения

РАЗДЕЛ V Экологические  аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

РАЗДЕЛ VI Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

РАЗДЕЛ VII  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

РАЗДЕЛ VIII Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Ожидаемые результаты реализации программы.

Графическая часть:    Приложения:  1.1; 1.2; 1,3

Схема развития инженерной  инфраструктуры

Схемы  водоснабжения населённых пунктов

1. ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года Вятского сельского поселения разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана  Вятского сельского поселения,  утверждённого  Решением  Совета депутатов от 26.07.2012

№ 83

- ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении»

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление  Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782  «О Правилах  разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно -технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в  Вятском сельском  поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения..

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- общие сведения;

- цели  схемы, предложения по их решению,  способы достижений целей;

- срок реализации схемы и ее этапы;

- ожидаемые результаты от  реализации схемы

2.ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование:  Схема водоснабжения  Вятского сельского поселения на 2014 - 2027 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Глава Вятского сельского поселения

Местонахождение проекта Россия, Новгородская область, Пестовский район,

Вятское сельское поселение

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении»

- Постановление  Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г.

N 782  «О Правилах  разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

-Актуализированная	редакция	СНИП	2.04.02-84*	Приказ	Министерства

регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

-  Актуализированная	редакция	СНИП	2.04.03-85*	Приказ	Министерства

регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Постановление   Администрации Новгородской области  от  15.11.2012 № 752 «Об утверждении норматива потребления  коммунальной услуги по холодному водоснабжению при поливе земельного  участка»

- ТСН 4-301-97 систем водоснабжения и водоотведения районов жилой малоэтажной застройки Новгородской области, 1997г.

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения  для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2027 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам,

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения целей:

  - реконструкция существующих водозаборных узлов;

  - реконструкция существующих сетей;

  - реконструкция объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

  - установка приборов учета;

  - обеспечение подключения реконструируемых объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы:

Схема будет реализована в период с 2014 по 2027 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2014-2017 годы:

замена глубинных насосов   ЭЦВ 6;

замена трубопроводов от насосной до резервуара накопителей;

замена участка водопроводных сетей ;

Второй этап строительства- 2018-2022 годы:

Строительство  колодцев;

замена глубинных насосов   ЭЦВ 6;

Третий этап строительства -2023-2027 (расчетный срок):

Лабораторный контроль химико-бактериологических показателей качества питьевой воды

Реконструкция сетей водопровода;

Строительство колодца.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 1300 тыс. руб.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2013-2027 годах составляет:

всего – 2000 тыс. руб

в том числе:

областной бюджет – 1400 тыс. руб

местный бюджет –  600 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

Снижение уровня износа объектов водоснабжения. Улучшение экологической ситуации на территории Вятского сельского поселения.

Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования  реконструкции объектов водоснабжения.

Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного  и социально-культурного назначения.

Увеличение мощности систем водоснабжения.

3.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Вятское сельское поселение  входит в состав Пестовского муниципального района и является одним из 8 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). Географическая площадь территории  Вятского сельского поселения составляет – 10060 га. Вятское сельское поселение расположено в  южной части Пестовского района, входит в состав Новгородской области. Вятское сельское поселение было образовано в соответствие с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ «Об административно - территориальном устройстве Новгородской области».

На севере Вятское сельское поселение граничит с Охонским СП, на западе –  с Устюцким СП, на востоке — с Пестовским  СП Пестовского муниципального района, на юге  – с Тверской областью.

В состав Вятского СП входят 12 населенных пунктов.

Численность населения Вятского сельского поселения на 01.01.2013 –  596 человек.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Начало вегетационного периода на территории поселения приходится на двадцатые числа апреля и продолжается в среднем 170-175 дней. Наиболее активный рост и развитие растений наблюдается при среднесуточной температуре воздуха выше 10о. Этот период составляет 115-130 дней (со второй декады мая по вторую декаду сентября). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 125-130 дней.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь. Зимой выпадает лишь 1/3 суммы годовых осадков (в связи с чем снежный покров не отличается большой мощностью: 35-45 см; продолжительность снежного покрова составляет 115-120 дней). Наибольшее количество осадков приходится на август – 70 мм, наименьшее – на февраль – 35 мм.

Наблюдаемый максимум суточных осадков 74 мм.

Число дней со снежным покровом в среднем равно 140,  при средней дате появления снежного покрова 30 октября, а схода – 15 апреля. Среднее значение из наибольших декадных высот снегового покрова возрастает постепенно с ноября, достигая наибольшей высоты в среднем в конце февраля.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего     года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Суточные колебания относительной влажности весьма незначительные зимой, сильно возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 часам.

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого месяца (июля) составляет 29%.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

Нормативная снеговая нагрузка принимается 126 кг/м2.

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,3м для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 1,5м.

Часть  жилого фонда, общественные здания, подключены к централизованной системе водоснабжения, которая состоит из централизованного водопровода и артезианских скважин. Эксплуатацию водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения осуществляет общество с ограниченной ответственностью муниципальное предприятие «Пестовский водоканал»

Общество с ограниченной ответственностью Межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» создано в соответствии с действующим законодательством для удовлетворения общественных потребностей в услугах, работах, товарах, связанных с организацией управления жилищным фондом, обеспечением технической эксплуатации жилого и нежилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры, предоставление коммунальных услуг. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью Межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал»

Сокращенное наименование: ООО МП «Пестовский водоканал»

Директор Грибушина Галина Васильевна

Юридический адрес: 174510 г.Пестово Новгородской области, ул. Боровичская

д.92.

Почтовый адрес:	174510	г.Пестово	Новгородской	области,	ул.	Боровичская

д.92.

Контактные телефоны: (881669) 5-20-05 факс (881669)5-24-54

ИНН 5313007645

КПП 531301001

ОГРН1135331000606

ОКПО 11815283

Р/счет №40702810401090000195 В ОАО УКБ «НОВОБАНК» г.Великий Новгород Кор.счет №30101810900000000746 БИК 044959746

На обслуживании предприятия находятся водопроводные сети, артезианские скважины.

В целом по Вятскому сельскому поселению на 2027 г. расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые цели составит 3,75.м /сут.

Источником водоснабжения существующих потребителей  Вятского  поселения являются подземные и поверхностные источники водоснабжения. В качестве подземных источников используются артезианские скважины с установленными насосами ЭЦВ. От скважин вода по водоводам подается в баки водонапорных башен, откуда под напорами, созданными высотами башен, поступает в хозяйственно-питьевую сеть  Вятского сельского поселения.

Протяжённость существующих водопроводных сетей хозяйственно питьевого водопровода  Вятского сельского поселения составляет 23,3  км.

Процент охвата территории поселения  централизованным водоснабжением составляет 45,5 %. На остальной территории установлены водоразборные колонки и колодцы.

Водопроводные сети  Вятского сельского поселения находятся на балансе филиала ООО«МУПЖКХ Новжилкоммунсервис» МУМППЖКХ Пестовского района.

Характеристика основных рек, ручьев,  Вятского сельского                  поселения

| Название реки, ручья, озера | Длина реки, ручья, км; площадь озера, км² | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Молога | 456 | 200 | 30-50 | 20 |
| р. Волдомица | 26 | 100 | 30-50 | 20 |
| р. Гуська | 16 | 100 | 30-50 | 20 |
| р.Котинец | x | 50 | 5 | 5 |

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной  и иной деятельности.

В границах водоохранных зон  запрещается:

1.использование сточных вод для удобрения почв,

2.размещение кладбищ, скотомобильников, мест захоронения ядовитых веществ,

3.осуществление авиационных мер по борьбес вредителями болезнями растений.

4. движение и стоянка транспортных средств.

Во всех населенных пунктах данного поселения централизованная система хозяйственно- бытовой канализации отсутствует. Сточные воды от детского сада-   школы в д. Вятка,  накапливаются в резервуары- накопители. Резервуары- накопители очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной  с вывозом стоков на канализационные очистные сооружения г. Пестово. Жилые дома частного сектора имеют надворные уборные  с утилизацией стоков в компостные ямы.

Водоотведение от существующей   застройки поселения  составляет   46,3 м3/ сут.

Зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения

- Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной  охраны из трех поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей

- содержание и выпас скота и птиц

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается  обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается  хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство (промышленное и жилищное), подлежит размещать по согласованию с территориальным отделом Управления  Роспотребнадзора по Новгородской области  Вятского муниципального района.

- при застройке зоны второго пояса  содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения

- применение удобрений и ядохимикатов

На территории третьего  пояса  зоны подземного источника необходимо предусматривать следующие санитарно-технические мероприятия:

- осуществляется регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- выявление.  тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта

- регулирование  бурения новых скважин

запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

Раздел  I:  Технико – экономическое состояние  централизованных систем  водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В состав Вятского сельского поселения входят  следующие населенные пункты: д. Вятка, д. Федово, д. Авдеево, д. Новинка, д. Карельское-Пестово, д. Эваново,  д. Горка,  д. Алексеиха , д. Гуськи, д. Быково, д. Требесово.

В настоящее время источником водоснабжения потребителей Вятского сельского поселения являются артезианские скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования. Всего по поселению 5 скважин (в д. Вятка – глубиной 40м, дебетом 2,5л/сек; в д. Алексеиха – глубиной 60м, дебетом 1,5л/сек; в д. Гуськи – глубиной 52м, дебетом 1л/сек; в д. Новинка – глубиной 70м, дебетом 2л/сек; в д. Горка – глубиной 78м, дебетом 4л/сек). Во всех скважинах установлены насосы ЭЦВ 6 различной производительностью.

Из скважины вода насосами подается в водонапорную башню и далее в сеть хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. Всего по поселению 5 водонапорных башен (в д. Вятка – высотой 15м, объем бака 22 м. куб.; в  д. Алексеиха – высотой 10м, объем бака 15 м. куб.; в  д. Гуськи – высотой 9,8 м. объем бака 12 м. куб.; в д. Горка – высотой 10м, объем бака 15 м. куб.; в д. Новинка – высотой 13м, объем бака 15 м.куб.). Протяженность всех водопроводных сетей Вятского  сельского поселения составляет 23,57 км. На сетях установлены водоразборные колонки. Источником водоснабжения остальных населенных пунктов Вятского сельского поселения являются шахтные колодцы общего и частного пользования.

Пожаротушение населенных пунктов Вятского сельского поселения осуществляется из естественных водоемов (в д. Вятка – река Волдомица с двумя подъездами, в д. Новинка - река Молога с одним подъездом). Доступность подъезда – круглогодичная, требует укрепления. В д. Вятка имеется пожарная машина (на балансе колхоза «Рационализатор») с добровольной пожарной дружиной. До ближайшего пожарного депо, находящегося в д. Баршаниха, от границ Вятского СП  - 3 км, расстояние от д. Вятка до пожарного депо в г. Пестово – 16 км

Расчетное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до  1 тыс.  составляет  - 1 пожар. При этом расход воды  в населенных пунктах, где требуется наружное пожаротушение, составляет 5 л/сек. Расчетное количество пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в сельском поселении  приняты в соответствии с СП 8.13130.2009

- Водопотребление существующей застройки Вятского сельского  поселения составляет:

- 94,86 м3/сут; 5,36 м3/час

- том числе на полив  36,75  м3/сут

- на производственные нужды 9,6 м3/сут

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и  СНиП 2.04.02-84*:

-50 л/сут на одного человека-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, с водопользованием из водоразборных колонок.

-50 л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений.

-10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды -  расход воды на нужды промышленности, обеспечения населения продуктами питания, бытовые услуги и пр.

.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод во всех генетических типах пород.

Воды, залегающие в четвертичных ледниковых и озерно-ледниковых глинистых отложениях, относятся к типу спорадических. Приурочены они к песчаным прослойкам и линзам в глинистой толще. Воды обладают местным напором и имеют различную мощность водоносного горизонта.

Воды других генетических типов четвертичной толщи относятся к типу грунтовых. Они образуют единый безнапорный водоносный горизонт, уровень залегания которого находится в пределах 0 - 3м. Наиболее высокое стояние грунтовых вод (0-0,5м) отмечается в пределах болот, заболоченных территорий, ложбин стока. На остальной территории, в зависимости от рельефа, грунтовые воды залегают глубже 2м.

Подземные воды четвертичных отложений широко используются населением небольших населенных пунктов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Источником водозабора служат шахтные колодцы глубиной 5-10м, каптированные источники и неглубокие скважины. Однако из- за возможности загрязнения, слабой водообильности и небольшой мощности, грунтовые воды четвертичных отложений не могут рассматриваться как источник централизованного водоснабжения.

Для водоснабжения более крупных населенных пунктов используются подземные воды различных горизонтов девона и карбона на всей площади их залегания под четвертичными отложениями.

Широким распространением пользуется каширско- маячковский водоносный комплекс среднего карбона. Водовмещающими породами служат трещеватые и закарстованные известняки и доломиты. Глубина залегания горизонта от 0,3 до 49 м, местами происходит самоизлив. Мощность комплекса от 5 до 50 м, чаще 30-40 м. Дебит скважин 1-10, удельный дебит 0,1 -3,0 л/сек. Воды пресные гидрокарбонатно-кальциевые, хорошего качества. Водоносный комплекс водообильный (водообильность неравномерная). Производительность сосредоточенного водозабора составляет 5- 500 л/сек.

Источником водоснабжения существующих потребителей являются подземные и поверхностные источники водоснабжения. В качестве подземных источников используются артезианские скважины с установленными насосами ЭЦВ. От скважин вода по водоводам подается в баки водонапорных башен, откуда под напорами, созданными высотами башен, поступает в хозяйственно-питьевую сеть  Вятского сельского поселения.

Перечень колодцев Вятского сельского поселения

| Населённый пункт | Колодцы |
| --- | --- |
| Вятка | Ул. Соловьева: - у реки |
| Новинка | -у д.1 |
| Авдеево | - у д.27 - у д.5 - у д.12 |
| Федово | - у д.5 |
| Горка | - у леса |
| Эваново | - у д. 11 |
| Карельское Пестово | - в центре деревни - на краю деревни |
| Всего колодцев | 10 |

Характеристика системы водоснабжения на территории Вятского сельского поселения

| №п/п | Наимено вание населенных пунктов поселения | Количество артскважин или открытых водозаборов, ____/____ шт. | Глубина и дебит скважины, ____/____ м / л/сек | Кол-во водонапор-ных башен, шт.; Объем бака, м2; Высота столба, м | Протяженность водопроводных сетей, км | Количество водоразборных колонок на сетях, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вятка | 1 | 40/2,5 | 22/15 | 18,3 | 36 |
| 2 | Алексеиха | 1 | 60 / 1,5 | 15/ 10 | 1,5 | 6 |
| 3 | Гуськи | 1 | 52/1 | 12/9,8 | 1,5 | 3 |
| 4 | Новинка | 1 | 70/2 | 15/13 | 1,8 | 6 |
| 5 | Горка | 1 | 78/ 4 | 15/10 | 0,2 | 1 |

Выводы:

Отбор воды осуществляется из 5 артезианских скважин

Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1970 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Длительная эксплуатация водопроводных сетей и водозаборной скважин, коррозия сетей и обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды

Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

Раздел II: Направления развития централизованных систем водоснабжения

- Водопотребление проектируемой и существующей застройки Вятского сельского  поселения составляет:

- 376,95 м3/сут; 17,08 м3/час

- том числе на полив  51,2 м3/сут

- на производственные нужды 19,2 м3/сут

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и полив приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и  СНиП 2.04.02-84*.

Расчетное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до  5 тыс.  составляет  - 1 пожар. При этом расход воды  на наружное пожаротушение  в населенных пунктах 10 л/сек.

Расчетное количество пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в сельском поселении  приняты в соответствии с СП 8.13130.2009.

Расходы по водоснабжению  проектируемой и существующей  застройки на расчетный срок приведены в таблице № 37

Проектом предусмотрено водоснабжение населения деревень Вятка и Новинка  от существующих и  проектируемых артезианских скважин. Вода из скважин насосами подаётся в проектируемые резервуары чистой воды, из которых насосами с регулируемыми приводами по проектируемым тупиковым сетям хозяйственно-питьевого водопровода раздаётся потребителям с объединением проектируемых сетей с существующими сетями с переключением существующих на новые и реконструкцией  существующих  при необходимости. Для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности водопотребления  на сетях в наиболее высоком месте устанавливаются проектируемые водонапорные башни.  Места расположения скважин, резервуаров чистой воды  и водонапорных башен решается  на следующей стадии проектирования.

Водоснабжение жителей на существующих и на проектируемых территориях в остальных деревнях Вятского сельского поселения  на расчетный срок остается без изменений.

Водоснабжение инвестиционных площадок  предусматривается от собственных артезианских скважин.

- При этом необходимо  произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные установки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием.

СВЕДЕНИЯ О ДОМОВОМ ФОНДЕ на 1 января 2014г.

| ЖИЛОЙ ФОНД | Число строений, ед. | Общая площадь строений, м2 | Общая площадь земельных участков домовладений, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальный | 28 | 2000 |  |
| Государственный (кооперативных, общественных предприятий, учреждений, организаций) |  |  |  |
| 3. Личной собственности граждан | 489 | 23600 |  |

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2014г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м2 жилья |
| --- | --- |
| Водопроводом | 7600 |
| Канализацией | - |
| Центральным отоплением | - |
| Горячим водоснабжением | - |
| Природным газом | - |
| Ваннами (душем) | 350 |

Вывод:	Уровень благоустройства жилищного фонда является крайне низким.

Из всех видов инженерного оборудования  жилищный фонд в поселении обеспечен только водопроводом на 45,5%.

В связи с этим необходимо до 2027 года организовать работу по следующим направлениям:

- обеспечение доступа населения к потреблению коммунальных услуг;

- реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры.

Раздел III: Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоснабжения

Водопроводные сети в Вятском сельском поселении необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей территории  поселения. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ) и колодцев. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности.	Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Вятского поселения в основном будут являются артезианские воды для питьевых целей, колодцы и открытые водные источники.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в  поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2027 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

существующий жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ваннами и местными водонагревателями.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%- ного

охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН

02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Противопожарные мероприятия:

Наружное пожаротушение зданий предусматривается водой из открытых пожарных водоёмов и рек с помощью пожарных машин и мотопомпы. Частично вода на наружное пожаротушение храниться в пожарных водоемах и в водонапорных башнях.

Внутреннее пожаротушение осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий, с установкой кранов с цапкой и шлангов. Хранение воды на внутреннее пожаротушение предусмотрено в баке водонапорной башни.

Для обеспечения  водоснабжения населенных пунктов Вятского сельского поселения следует:

Предусмотреть установку пожарных гидрантов на уличной сети

В качестве материала труб водопроводной сети необходимо отдавать предпочтение полиэтилену;

Предусмотреть установку задвижек с высоким шпинделем, обеспечив этим возможность отключения аварийных участков без предварительной откачки воды из колодцев;

Предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах существующих водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Для эффективной работы  системы водоснабжения  Вятского сельского поселения планируются  следующие мероприятия:

Контроль качества питьевой воды.

Устройство ограждений у насосной станции с установкой    предупредительных знаков.

Текущий ремонт павильонов водонасосных станций.

Замена насосов необходимо выполнить обустройство существующих и проектируемых колодцев: поправить срубы, закрыть колодцы крышками, сделать планировку грунта вокруг колодцев и подходы к ним.

Полив садово-огородных культур и зеленых насаждений предусматривается осуществить водой из близлежащих речек, ручьев без названия и шахтных колодцев  для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов.

Провести организационную работу по установке счетчиков воды у водопотребителей, что позволит уменьшить водопотребление как результат экономической заинтересованности.

Выполнить  анализ текущего состояния в сфере водоснабжения  населенных пунктов.

Провести химические анализы имеющейся воды по деревням и решить вопрос по очистке воды для использования ее для питьевых целей.

переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра в населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки;

создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений;

РАЗДЕЛ IV: Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции  и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормы». СанПиН 2.1.4.559-96 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы».

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров* выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, мест захоронения людей и животных, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползным и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Требования к устройству шахтных колодцев:

Шахтные колодцы предназначены для получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта.

Оголовок (надземная часть колодца) должен быть не менее чем на 0,7—03 м выше поверхности земли.

Оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, также закрываемое крышкой. Сверху оголовок прикрывают навесом или помещают и будку.

По периметру оголовка колодца должен быть сделан «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, а около колодца устраивается скамья для ведер.

Наиболее рациональным способом водозабора из колодцев (каптажей) является подъем воды с помощью насоса, в крайнем случае с помощью общественного ведра (бадьи). Не разрешается подъем воды из колодца (каптажа) ведрами, приносимыми населением, а также вычерпывание воды из общественной бадьи приносимыми из дома ковшами.

Для утепления и защиты от замерзания водозаборных сооружений следует использовать чистую прессованную солому, сено, стружку или опилки, которые не должны попадать в колодец (каптаж). Не допускается использование стекловаты или других синтетических материалов, не включенных в «Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных

Государственным комитетом санэпиднадзора РФ для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Для защиты от замерзания электрических насосов необходимо предусмотреть их обогрев.

Чистка колодца (каптажа) должна производиться по первому требованию центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления.

После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка с последующим составлением акта.

Для дезинфекции колодцев можно использовать любые подходящие для этой цели дезинфицирующие препараты, включенные в «Перечень отечественных и зарубежных дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на территории РФ» (№ 0014-9Д от 29.07.93 г.). Чаще всего для этих целей используют хлорсодержащие препараты: хлорную известь или двутретьосновную соль гипохлорита кальция (ДТСГК).

В случае, если при санитарном обследовании не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды или чистка, промывка и профилактическая дезинфекция колодца (каптажа) не привела к стойкому улучшению качества воды, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими реагентами.

Чистка, дезинфекция и промывка, водозаборных сооружений производится за счет средств местного бюджета или средств коллективных и частных владельцев в соответствии с их принадлежностью.

Контроль за эффективностью обеззараживания воды в колодце (каптаже) проводится центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в установленные им сроки.	Центры государственного	санитарно

эпидемиологического надзора осуществляют плановый или выборочный контроль за качеством воды колодцев и каптажей общественного пользования, а также контроль по разовым заявкам от садово-огороднических товариществ или частных владельцев на хозяйственно-договорной основе.

При износе оборудования	(коррозия труб, заиливание	фильтров,

обрушение срубов и т.д.), резком уменьшении дебита или обмелении, неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяйственных нужд, владелец	водозаборных сооружений	обязан их ликвидировать. После демонтажа наземного оборудования засыпка (тампонаж) колодца должна быть проведена чистым грунтом, желательно глиной с плотной утрамбовкой. Над ликвидированным колодцем с учетом усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2—0,3 м.

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения:

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны:

^ граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84) при использовании защищенных подземных вод и 50 м - при недостаточно защищенных подземных водах;

^ границы второго пояса ЗСО определяются расчётом в ходе проведения оценочных работ, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое от 100 до 400 сут, составляет минимум 100-150 м;

^ границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, но не менее 25 лет.

Для обеспечения доброкачественной водой соответствующей ГН

03 и ГН 2.1.5.2280-07 предусмотреть очистку воды из скважин. На устья скважин установить сменные и многократно регенерируемые фильтры - картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины и непосредственно у потребителей.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы 1-го пояса;

должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

запрещается размещение жилых и общественных зданий;

не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников надлежит:

осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов,	лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия;

населённые пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, организацию отвода загрязнённых сточных вод и др.;

производить только рубки ухода за лесом.

Во втором поясе ЗСО запрещается:

загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

применение удобрений и ядохимикатов.

Зоны санитарной охраны принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения».

Граница 1-го пояса ЗСО ОСВ принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и осветителей -

30 м;

от водонапорной башни -10 м;

от остальных помещений - не менее 15 м.

Следует предусматривать также:

выявление, тампонаж или восстановление старых, бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

Эти мероприятии и зоны санитарной охраны, должны быть выделены на местности (зона 1-го пояса) и соблюдаться для каждого конкретного источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Ширина санитарно-защитной полосы (СЗП) водоводов при прокладке с сухих грунтах принимается 10 м по обе стороны от крайних линий и 50 м - в мокрых грунтах. При прокладке водоводов по застроенной территории ширина санитарно-защитной полосы согласовывается с местным центром ГСЭН. В пределах СЗП водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод: уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных  предприятий.

Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной	сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки;

лабораторный контроль химико-бактериологических показателей качества питьевой воды, согласно программы производственного контроля (артезианские скважины резервуары чистой воды, внутренняя сеть) 2014-2020 гг..

Раздел V: Оценка  объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию

и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

приобретение материалов и оборудования;

пусконаладочные работы;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2014 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенным в программе с учетом пересчитывающих коэффициентов.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2014 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2013 - 4,8%, для последующих со снижением на 2 процентных пункта .Всего инвестиций на 2014-2027 годы необходимо 1300 тыс. руб (с учетом указанного уровня инфляции).

В таблице  представлена информация по финансовым потребностям

проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

| Год | Водоснабжение |
| --- | --- |
| 2014 | 100 тыс руб |
| 2015 | 130 тыс.руб |
| 2016 | 130 тыс.руб |
| 2017 | 130 тыс.руб |
| 2018 | 150 тыс.руб |
| 2019 | 150 тыс.руб |
| 2020 | 150 тыс.руб |
| 2021 | 150 тыс.руб |
| 2022 | 150 тыс.руб |
| Итого 2014-2022гг | 1240 тыс руб |
| 2023-2027гг | 760 тыс.руб |
| Всего по проекту | 2000 тыс. руб |

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2014-2027 годах составляет:

всего – 2000  тыс. руб

в том числе:

областной бюджет –  1400 тыс. руб

местный бюджет –  600 тыс. рублей;

Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения  Вятского сельского поселения.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Тв.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Т	АП	/	лУВЁЛ-ВОДОСН.

Tiw*= ФПе/

где:	ФПв- финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

Q- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час).

Плата за работы по присоединению внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

Раздел VI: Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Источником водоснабжения существующих потребителей Вятского сельского поселения являются подземные и поверхностные источники водоснабжения. В качестве подземных источников используются артезианские скважины с установленными насосами ЭЦВ. От скважин вода по водоводам подается в баки водонапорных башен, откуда под напорами, созданными высотами башен, поступает в хозяйственно-питьевую сеть  Вятского сельского поселения .

Протяжённость существующих водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водопровода  Вятского сельского поселения составляет 23,3 км.

Процент охвата территории поселения централизованным водоснабжением составляет 45,5%. На остальной территории установлены водоразборные колонки.

Водопроводные сети Вятского сельского поселения находятся на балансе филиала ООО«МУПЖКХ Новжилкоммунсервис» МУМППЖКХ Пестовского района.

Раздел VII: Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

(в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Перечень бесхозных объектов, расположенных на территории Вятского сельского поселения:

- водонапорная башня д. Вятка,

- водоразборные колонки в следующих населённых пунктах:

Вятка – 36; Алексеиха – 6; Горка – 1; Гуськи – 3; Новинка – 6

- водопроводные колодцы:

Вятка – 64, д.Алексеиха – 7, Горка – 1, Гуськи – 3, Новинка - 8

Организация уполномоченная на эксплуатацию вышеперечисленных объектов - ООО МП «Пестовский водоканал»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению  для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов  Вятского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 - 2027 г.г. согласно техническому заданию.

Приложение 1.1

Мероприятия  Программы  по развитию систем водоснабжения Вятского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный план)

| новых абонентов (организационный план) № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Замена глубинных насосов ЭЦВ 6 | ед | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Замена трубопроводов от насосной до резервуара накопителей. | м | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  | 20 |  |  |
| 3 | Замена участка водопроводных сетей | м | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  | 100 | 100 |
|  | Объём финансовых средств |  |  | 70 тыс.р. | 120 тыс. р. 550 тыс руб | 150 тыс. р. | 150 тыс. р. |

этап 2014-2017 годы

Приложение 1.2

Мероприятия Программы  по развитию систем водоснабжения  Вятского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению   новых абонентов (организационный план)

этап 2018-2022 года

| № п/п | Наименование мероприят. | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Строительство колодцев | Ед. | Улучшение качества водоснабжения. | 2 | 2 |  | 2 |  |
| 2 | Замена глубинных насосов ЭЦВ 8-25-9 | ед | Улучшение качества водоснабжения. | 1 | 1 | 1 | 1 11 | 1 |
|  | Объём финансовых средств |  |  | 170 тыс руб | 170 тыс руб | 120 тыс руб | 170 тыс руб | 120 тыс руб |

Приложение 1.3

Мероприятия  Программы  по развитию систем водоснабжения  Вятского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению   новых абонентов (организационный план и финансовый план)

3   этап 2023-2027 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |  | Объемные показатели |  | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) 3 этап 2023-2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторный контроль химикобактериологических показателей качества питьевой воды | кол-во проб | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  | 5 |  | 50 тыс руб |  |
| 2 | Реконструкция сетей водопровода | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  | 0,60 |  | 590 тыс руб |  |
| 4 | Строительство колодца | ед | Улучшение качества водоснабжения. |  | 1 |  | 120 тыс руб |  |
| Объём финансовых средств |  |  |  |  |  | 760 тыс. руб. |  |  |