Открытое акционерное общество

“ Институт НОВГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ”

- Заказ № 31

Арх. №          /20

Экз. №

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

Пестовское городское поселение

- Пестовский муниципальный район

- Новгородская область

- Заказчик:  Пестовское городское поселение

- Том 1  Общая пояснительная записка

31 - ОПЗ

Генеральный директор						В. О. Букетов

Главный инженер института					С. А. Здорнов

Начальник мастерской						Н. Л. Винокурова

Главный архитектор проекта					М. В. Варламова

Главный инженер проекта						А. П. Мороз

Архитектор								Е. Н. Коробова

Великий Новгород

2010 г

| Обозначение | Наименование | #### Примечание |
| --- | --- | --- |
| ОПЗ | Общая пояснительная записка | ### Том 1 |
| ГП | Графическая часть | Том 2 |
|  | 1. Схема планировочной организации территории поселения. Схема расселения. | Б/М |
|  | 2. Схема современного состояния и использования территории городского поселения (опорный план). Схема комплексной оценки территории. | М 1:5 000 |
|  | 3. Схема генерального плана городского поселения в границах муниципального образования (основной чертеж-генплан). | М 1:5 000 |
|  | 4. Схема развития транспортной инфраструктуры | Б/М |
|  | 5. Схема развития инженерной инфраструктуры | Б/М |
| ИД | Исходные данные | Том 3 (Хранится в архиве ОАО «Институт НОВГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ» |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.5. 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. 1.7. 1.8. 1.9. 1.9.1 1.9.2 1.10. 1.11 1.11.1. 1.11.2. 1.11.3. 1.11.4. 1.11.5. 1.11.6. 1.12. 1.13. | Введение ………………………………………………………………………………. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления ее комплексного развития. …………………………………………………………….. Общие сведения ………..…………………………………………………………….. Градостроительная ситуация ………………………………………………………. Новгородская область.……………………………………………………..…..……… Пестовский муниципальный район.………………………………….......…………... Краткая историческая справка…………………………………………………….. Краткая характеристика природных и инженерно-геологических условий… Климат………………………………………………………………………………….. Гидрологическая характеристика территории………………………………………. Геологическое строение………………………………………………………………. Полезные ископаемые………………………………………………………………… Растительный и животный мир………………………………………………………. Структура земель по функциональному зонированию. Земельный фонд Пестовского ГП (существующее положние)………………………………………… Комплексная оценка социально-экономического состояния территории........ Производство и сельское хозяйство………………………………………………….. Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции ………... Жилищный фонд………………………………………….……………………….…... Социальное обслуживание населения………………………………………………... Объекты культурного наследия…………………………………………………… Особо Охраняемые Природные Территории (ООПТ) Современная планировочная организация территории………………………... Описание административных границ………………………………………………… Планировочная организация ………………………………..……………………….. Транспортная инфраструктура ……………………………………………………. Инженерная инфраструктура ……………………………………………………… Водоснабжение и пожаротушение……………………………………………..…….. Водоотведение……………………………………………………………….………… Электроснабжение…………………………………………………………………..… Теплоснабжение……………………………………………………………….………. Газоснабжение……………………………………………………………….………… Связь…………………………………………………………………………….……… Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера……………………………………………………... Перечень мероприятий по территориальному планированию. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации……………………………………………………………………………………… |  |  |  | 5 6 6 6 6 7 8 12 12 13 14 18 18 21 22 22 24 31 35 40 42 42 42 43 45 47 47 56 57 58 58 59 59 59 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. СХЕМА РАССЕЛЕНИЯ.……………………………………….. СХЕМА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (ОПОРНЫЙ ПЛАН). СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ. Масштаб 1:5 000………………………………………………………………... |  | Лист 1 Лист 2 |  |  |  |
| 2. 2.1. 2.2. 2.2.1 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.5. 2.6. 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5. 2.6.6. 2.7. 2.7.1 2.7.2. 2.7.3. 2.7.4. 2.8. 2.9. |  |  | ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Программа мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения …………………………………………... Цели и задачи территориального планирования ……………………………….. Установление зон различного функционального назначения…………………. Принципы градостроительного (территориально-функционального) зонирования СНП…………………………………………………………………………………….. Ж – Жилая зона……………………………………………………………………….... ОД – Общественно – деловая зона…………………………………………………… П – Зона производственных, коммунально - складских и сельскохозяйственных предприятий……………………………………………………………………………. Р – Рекреационная зона……………………………………………………………….. СХ – Зона сельскохозяйственного назначения……………………………………… СН – Зона специального назначения…………………………………………………. Структура земель по функциональному зонированию. Земельный фонд Пестовского ГП (перспективное развитие)………………………………………….. Перспективное развитие социально-экономического состояния территории. Производство и сельское хозяйство………………………………………………….. Население (демографическая ситуация). Перспективная динамика и тенденции... Жилищный фонд………………………………………….……………………….…... Социальное обслуживание населения………………………………………………... Решения по развитию и модернизации транспортной инфраструктуры…….. Решения по развитию и модернизации инженерной инфраструктуры………. Водоснабжение и пожаротушение……………………………………………..…….. Водоотведение……………………………………………………………….………… Электроснабжение…………………………………………………………………..… Теплоснабжение……………………………………………………………….………. Газоснабжение……………………………………………………………….………… Связь…………………………………………………………………………….……… Основные планировочные ограничения …………………………………………. Охрана окружающей среды …………………………………………………………... Охрана объектов культурного наследия……………………………………………... Требования пожарной безопасности…………………………………………………. Санитарная очистка территории……………………………………………………… Основные технико-экономические показатели …………...…………………….. Основные источники информации………………………………………………… ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: |  |  | 61 61 62 62 62 62 63 63 63 64 64 65 65 66 70 71 74 75 75 77 83 84 84 84 84 84 88 89 90 94 100 |  |
|  |  |  | СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. (ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ – ГЕНПЛАН.) Масштаб 1:5 000…………………………………………..…………………... СХЕМА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. …………………...……………………………………………………………… СХЕМА РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ………………………………....………………………………………………... | Лист 3 Лист 4 Лист 5 |  |  |  |

- ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Пестовского городского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области (далее – Генплан) разработан в 2010 году ОАО «Институт Новгородгражданпроект»

Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствуют требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – РФ) и технического задания на проектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Все материалы выполнены в электронном виде.

Генплан состоит из обобщенных схем по анализу современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы градостроительного (территориального и функционального) зонирования территории ГП,  развития производственно-коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений по отношению к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям (далее - ООПТ), анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасности.

Генеральный план – это документ территориального планирования, определяющий стратегию развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирования территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки (далее - Правила) Пестовского ГП.

Генплан действует на территории Пестовского городского поселения в пределах границ поселения. Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Новгородской области» (2009 г.) и другие источники информации (см. «Основные источники информации»).

Как промежуточный этап, материалы Генплана рассматривались в администрации Пестовского ГП и в администрации Пестовского муниципального района, что способствовало, с учетом замечаний и предложений, более качественному анализу тенденций развития городского поселения и выработке стратегических решений по его планировке.

- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА.

1.       Анализ существующего состояния территории.

Проблемы и направления ее комплексного развития.

- 1.1.      Общие сведения.

Пестовское ГП входит в состав Пестовского муниципального района (МР) и является одним из 8 административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Располагается  в центральной части Пестовского муниципального района.

Географическая площадь территории Пестовского городского поселения составляет –1 684,6 га

Пестовское городское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ «Об административно - территориальном устройстве Новгородской области».

На севере, западе, юге и востоке Пестовское городское поселение граничит с Пестовским сельским поселением, на востоке - с Быковским сельским поселением.

Пестовское городское поселение состоит из одного населенного пункта - города Пестово, который является административным центром Пестовского муниципального района. Численность населения Пестовского ГП на 01.01.2010 – 15 652 человек.

1.2.      Градостроительная ситуация.

1.2.1.   Новгородская область.

Территория Пестовского ГП расположена в центральной части территории Пестовского района - самого восточного района Новгородской области.

Новгородская область – субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Область входит в состав Северо-Западного федерального округа. Административный центр - город Великий Новгород.

Площадь территории области по размеру - шестая, из семи областей в Северо-Западном федеральном округе и составляет 54 501 км². Постоянное население области на 1 января 2008 года — 652,4 тыс. жителей.

Область расположена на северо-западе Европейской части России. Большая часть территории - плоская, местами заболоченная. Приильменская низменность. На юго-востоке - холмисто-мореная Валдайская возвышенность (высота до 299 м), на северо-востоке - Тихвинская холмисто-моренная гряда. В Новгородской области есть крупные реки: Волхов, Мста, Ловать, Шелонь, Полисть; и озера: Ильмень, Валдайское, Велье, Селигер и другие. Область расположена в лесной зоне (южная тайга и смешанные леса) и обладает подзолистыми и болотистыми (на северо-западе) почвами. На территории области расположены национальный парк «Валдайский» и Рдейский заповедник.

Полезные ископаемые: месторождения торфа, бурого угля, огнеупорной и строительной глины, бокситов и др. Область богата минеральными и радоновыми источниками, лечебными грязями. По степени освоения питьевых подземных минеральных вод, Новгородская область является основным лидером в Северо-Западном регионе. В последние годы активно идет процесс выявления новых месторождений.

1.2.2.   Пестовский муниципальный район.

Пестовский муниципальный район расположен в восточной части Новгородской области. Он граничит с Хвойнинским и Мошенским районами Новгородской области,  с Вологодской и Тверской областями.

Областным законом Новгородской области от 22.12.2004 № 369-ОЗ (ред. от 06.06.2005) «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Пестовского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений и определении административных центров». (Принят Постановлением Новгородской областной Думы от 08.12.2004 № 890-III ОД)

Таблица 1

| Муниципальное образование | Административный центр |
| --- | --- |
| Пестовское городское поселение | г. Пестово |
| Пестовское сельское поселение | д. Русское Пестово |
| Вятское сельское поселение | д. Вятка |
| Лаптевское сельское поселение | д. Лаптево |
| Охонское сельское поселение | д. Охона |
| Богословское сельское поселение | д. Богослово |
| Быковское сельское поселение | д. Быково |
| Устюцкое сельское поселение | д. Устюцкое |

Демография. Численность населения района по годам:

- по состоянию на 1 января 1991 года – 25 800 чел;

- по состоянию на 1 января 1996 года – 25 300 чел;

- по состоянию на 1 января 2001 года – 24 500 чел;

- по состоянию на 1 января 2008 года – 22 600 чел.

Согласно данным «Схемы территориального планирования Новгородской области», численность населения  на 01.01.2008г.:

по области – 652437 чел. (из них сельского населения – 191181 чел.);

по Пестовскому МР - 22600 чел. (из них - 15800 городское, 6800 чел. –  сельское население).

Город Пестово является административным культурным и хозяйственным центром района, расположен в 320  км от областного центра.

Район пересекают железная дорога, связывающая Москву с Санкт-Петербургом, протяженностью на территории района 75 км, автомобильная дорога регионального значениия Валдай - Устюжна протяженностью на территории района 70 км.

На территории района находятся многочисленные зоны рекреации вдоль рек и озер.

Главное богатство района - это леса. Преобладают ель, сосна с примесью мелколиственных пород - березы, осины, ольхи.

Земельные ресурсы района – 211 тыс. га (211 044 га), из них сельхозугодия - 18%,
леса – 71 %.

Основной водной артерией является река Молога, пересекающая район с северо-востока на юго-запад.В юго-западной части района находится основная масса озер: Меглино, Луко, Щегрино, Белое, Черное, Соминец, Рыдоложь и другие.

1.3. Краткая историческая справка.

Территория Пестовского района располагается в среднем течении реки Мологи. Молога – единственная река Новгородской области, принадлежащая Волжскому водному бассейну. Данные археологических исследований позволяют сделать вывод о том, что заселение людьми притоков Мологи на восточной окраине современной Новгородской области происходило после таяния ледника, примерно 10 000 лет назад.

Древнейшие поселения человека на Мологе археологи относят к эпохе мезолита, неолита, энеолита, бронзового века. Поселения железного века принадлежат финно-уграм, наследникам Дьяковской культуры Волжско-Окского междуречья и верхней Волги. Изучению культуры финно-угорского населения I тысячелетия нашей эры Верхней Волги, Мологи, её притоков большое внимание уделила Л.А.Голубева, она отнесла этническую характеристику поселенцев Мологи к летописному финно-угорскому племени Весь. В Пестовском районе названия рек сохраняют наследие финно-угорской культуры: Китьма, Кирва, Молога. Основу хозяйства финно-угров составляла охота, скотоводство и рыбная ловля. Они были знакомы с железоделательным мастерством. Арабские письменные источники (Иордан – VI век, Ибн Фадлан – X век) указывают, что финно-угры, живя на территории Верхневолжья, вели широкую торговлю пушниной. Особенно ценными на Востоке считались отлично выделанные ими шкуры бобров. На территории современного Пестовского района обнаружены поселения финно-угорской народности. В 1926 году у деревни Покров-Молога во время половодья была размыта береговая линия реки. Вскрылись остатки древнего поселения. Их исследовала археолог из Ленинграда М.Е.Арсакова. В раскопе найдены костяные шилья длиной до семнадцати сантиметров, ножи, обломки лепных глиняных горшков, кости животных, в том числе и бобров. Раньше охотники ловили бобров сетями и убивали их длинными шильями, стараясь не испортить шкуру животного.

В V-VI веках самостоятельное развитие волжско-финской культуры было прервано на Мологе появлением славян. В это время начинается движение славянских племён в ходе Великого переселения народов. На Мологе и её притоках появляются племена славяно-балтийского племени кривичей, о чём свидетельствует наличие на Мологе погребальных памятников кривичей, длинных курганов. В Пестовском районе длинные курганы находятся у деревень Климовщина, Пеньково, Новинка.

Основу хозяйства кривичей составляло подсечное земледелие. Скотоводство, охота, рыболовство носили подсобный характер. Поселения кривичей располагались рядом с сосновыми борами. Сосновый лес легко выжигается, корни сосен не мешают обработке земли, их можно не корчевать. Подсечное земледелие постоянно требовало новых участков под пашню, т.к. песчаные почвы удобряли пеплом сгоревшего леса. Через два-три года пашня истощалась, кривичи забрасывали старый участок, отвоёвывали у леса и распахивали новый, поэтому их поселения не носили длительного характера.

Археологические исследования показывают, что население веси и кривичей в нашем краю сохраняло свои этнокультурные и хозяйственные особенности до VIII века нашей эры. В IX веке начинается третья волна колонизации. С берегов Ильменя добралось до Мологи племя словен новгородских. Они занимались пашенным земледелием. В силу особенностей хозяйства обустраивались на Мологе основательно и надолго. Знакомство с культурой словен новгородских, или ильменских, связано с изучением их погребальных памятников – сопок. В 70-80 г.г. двадцатого века проводились обширные археологические изыскания на берегах Мсты и Мологи учёными Великого Новгорода и Волго-Окской экспедицией под руководством И.В.Ислановой. Крупнейшие памятники культуры словен ильменских: селища, городища, погребальные сопки выявлены в Пестовском районе у деревень Климовщина, Устье, в черте города Пестово их находится примерно сто пятьдесят. Памятники у озера Меглино и у деревни Климовщина уникальны и без сомнения могут быть отнесены к памятникам общеевропейского значения. Характер взаимоотношения соседствующих на Мологе племён веси, кривичей, словен новгородских был мирным. К XII веку более развитая и прогрессивная культура словен растворила в себе культуру веси и кривичей: хозяйственная пашенная культура стала определяющей, постепенно преобразовывались в общие и погребальные обряды, и культурные традиции совместно проживающих племён, складывалась древнерусская народность. В период складывания древнерусского государства большая часть Мологской территории – это земли Великого Новгорода. Они имели сложное административное деление. Среднее течение Мологи – земли Бежецкой пятины Новгорода. Эти земли в XII-XIII в.в. представляли собой владения земледельческих общин, податные Великому Новгороду районы. Молога была порубежной новгородской территорией, граничащей с Ростово-Суздальским, а затем и с Владимирским княжеством. Эта земля – стык двух волн славянской колонизации края: со стороны Великого Новгорода и Ростова Великого, между ними шла борьба за земли, выгодные с точки зрения оборонного значения и торгово-экономического положения. Время с XIII по XIV в.в. - период создания большинства существующих на Мологе деревень, т.к. походы татаро-монгольских ратей не затронули территории к северу от Владимира, поэтому потоки спасавшихся от татар земледельцев осваивали земли междуречья Мологи и Шексны.

Практически вся территория современного Пестовского района принадлежала в то время Охонской волости Бежецкой пятины Новгородской земли. Писцовые книги свидетельствуют, что в XVI веке пашни и покосы передаются государством в поместья князьям и детям, боярским за службу. Первое письменное название деревень Пестовского района в писцовых книгах Новгородской земли относится к 1550-1551 году. Среди них - Вятка, Семытино, Кирва, Климовщина, Борисово, Каменка, Климово. Во второй половине XVI века деревни опустели. Причиной тому стали события 1564, 1566-1571 г.г., когда на землю Мологи пришёл мор великий. Запустению края в значительной степени способствовало разорение Смутного времени в начале XVII века.

В XVII веке погосты Охонской волости вошли в состав формирующегося Устюженского уезда. К концу XVII века завершился процесс формирования помещичьего землевладения. Структура его была сложной, с явным преобладанием мелкого поместного хозяйства. Социально-экономическое, культурное развитие территории зависело от потребности помещичьего хозяйства. В округе располагались дворянские имения прославивших историю России соотечественников: Макшеевых, Ушаковых, Головачёвых, Мавриных, Родичевых.

Основой экономики в XVIII-XIX в.в. продолжало оставаться сельское хозяйство. Промыслами стали сплав леса по Мологе и её притокам, изготовление глиняной посуды. На каждой реке находилось несколько мельниц. В местечке Печково швейцарцы братья Ридеры построили сыроваренный завод. Их сыры продавались за границей. Сыродельный завод был и в деревне Пестово. В Устье-Кировском у устюженского купца В. Поздеева на предприятии перерабатывали древесину, изготавливали лодки «тихвинки» и продавали на ярмарке в Устюжне. В Покров-Мологе купец Аникин изготавливал эти лодки и сплавлял их по Мологе и Волге до Нижнего Новгорода. В Вятке у помещика Ф.И.Родичева были построены кирпичный и спиртовой заводики.

Станция  Пестово  была основана при строительстве железной дороги в 1918 году, первый поезд прошёл через  Пестово  в 1919 году. Станция получила своё название от расположенного неподалёку, к западу, на реке Меглинка,— села Русское  Пестово . Русское потому, что неподалёку есть ещё и Карельское  Пестово.

… В 1920-х годах на берегу Мологи появился небольшой лесопильный завод. Его строительство можно считать началом зарождения поселка Пестово. Место это было обжито раньше других. На заводе делали шпалы, пилили на доски деревья. Рядом с заводом выросли жилые бараки для рабочих и первые небольшие домики. Берега Мологи соединил деревянный железнодорожный мост.

До постройки ныне действующей железной дороги (ее строительство началось в 1915 году) главной транспортной артерией, по которой шли разнообразные грузы для промышленных центров страны, была река Молога, впадающая в Весьегонское плесо Рыбинского водохранилища. Устюженская верфь поставляла грузовой транспорт. 
В 1922 году в новом просторном здании разместилась аппаратура дежурного по станции и телеграф, зал ожидания. Вскоре вступил в строй клуб железнодорожников. Через три с половиной года на станции появилось новое здание вокзала. К середине 1929 года через Мологу перекинулся железнодорожный мост.

После окончания гражданской войны новая жизнь началась в деревнях и селах пестовского края. Но во всем чувствовались последствия разрухи. Сельское хозяйство пришло в упадок, сократилось поголовье скота, снизились урожаи. Строительство дороги прекратилось. Обезлюдела станция Пестово. Чтобы приступить к использованию лесных богатств края, Советское правительство в 1923 году заключило с правительством Германии соглашение на организацию концессии «Мологалес». Ей отвели участок для эксплуатации. Концессионеры широко развернули дело. Построили четырехрамный лесопильный завод в Пестове. В рабочей силе недостатка не было. У ворот компании ежедневно стояли толпы людей в надежде получить работу. Но приказчики отбирали только молодых и сильных. Из крестьян, нанятых концессионерами для работы в лесу и на заводе, постепенно сложился костяк кадровых рабочих, составивших основную массу населения Пестова. 
Конечно, заботы о людях, об их жилищных условиях, о механизации технологического процесса концессионеры не проявляли. На нынешней Производственной улице, где стоят старые кирпичные двухэтажные дома, были построены два барака. 
Тесовый барак, насквозь продуваемый ветрами, появился и на берегу Мологи. Так была «решена» жилищная проблема. Подобным же образом «заботились» концессионеры и об условиях труда рабочих. Накатка бревен на тележки, подача их в валики рам – все выполнялось вручную.  В мае 1929 года на основе взаимного соглашения Советского правительства с дирекцией концессии она была ликвидирована. Предприятие стало государственным и перешло к деревообрабатывающему тресту «Севзаплес».

В те годы на берегу Мологи, в сосновом парке, открылся клуб с комнатами для занятий коллективов художественной самодеятельности и библиотекой, стадион, также появились детские ясли, столовая, летний театр, на производственной улице поднялись двухэтажные дома для рабочих завода. На лесозаводе и при сельских советах заработали школы по ликвидации неграмотности.

В 1924 году на базе небольшого кирпичного завода был создан промкомбинат, выпускал он в ту пору кирпич, черепицу, гончарные изделия, мебель. Он положил начало фабрике «Молога».

В 1928 году первая больница на 50 мест приняла пациентов. В ней уже существовали рентгеновский и физиотерапевтический кабинеты. В начале 30-х открылся первый врачебный медпункт при Лесокомбинате. Четыре десятка лет работал в Пестово известнейший хирург Петр Александрович Филадельфин. За это время врач сделал более 5 тысяч операций.

На восточной окраине Пестова в 1939 году появилось здание ремонтной мастерской «Энерголесзага», где работало всего 63 рабочих, занимавшихся капитальным ремонтом машин, было 2 токарных станка. Потом эта мастерская стала опытно –механическим заводом (ОМЗ) производственно технического предприятия «Энерготехпром»

Нынешний Пестовский район был выделен из Устюженского уезда в 1927 году. В 1924 году по концессионному договору с Германией на берегу Мологи - появилось лесопильное предприятие. Его строительство стало началом зарождения рабочего посёлка Пестово.

В годы Великой Отечественной войны Пестовский район был прифронтовым. 10464 пестовчанина ушли на фронт, 6540 жителей района не вернулись с полей сражения. Фронт получал от района древесину. Пестовчане делали ящики под снаряды и мины, паромы для переправ, сани, лыжи, жгли уголь для паровозных топок. 525 работников тыла удостоены высоких правительственных наград. Звания Героя Советского Союза удостоены пестовчане: Бойцов И.Н., Виноградов И.К., Некрасов Д.Ф. , Семенов П.Ф.
С 1951по 2008 год жил в Пестово человек-легенда, единственный в России Герой Советского Союза, полный кавалер ордена Славы, участник Парада Победы Н.И.Кузнецов (похоронен на Центральном воинском захоронении). Имена героев Кузнецова Н.И. и Некрасова Д.Ф. присвоены средней школе №1 г. Пестово и Богословской средней школе. 
Пестовчане бережно хранят и чтят память о своих земляках, не вернувшихся с полей сражений. Им установлены монументы в городе и на центральных сельских усадьбах.

Во время Великой Отечественной войны в  Пестово  находилось несколько госпиталей. Умершие от ран захоронены на воинском мемориальном кладбище. Среди покоящихся на этом кладбище Герой Советского Союза Соловьёв Константин Владимирович, Мемориальное кладбище небольшое. Основные захоронения умерших от ран в годы войны проводились в прилегающем лесном массиве. Число захороненных неизвестно до сих пор. Этот лесной массив в прежние годы являлся местом празднования Дня Победы для всех жителей города.

В 1958 году ОМЗ начал производить автофургоны. С 1973 года на заводе начался выпуск сборно-разборных конструкций. Затем ОМЗ освоил производство около ста видов новых машин и оборудования. Когда-то , как мы помним продукция завода шла во многие города, области и даже республики СССР , к примеру в Тольятти. А марка "Сделано на Пестовском ОМЗ" действительно ценилась даже в Сибири.
В 1981 году инженер Власов ввел новую технологию отливки колес, что позволило экономить 10 тонн металла в год. Некоторые рабочие завода, такие как Геннадий Рослов, Василий Пузерев особо отмечены авторами книги о развитии Пестова.

Развивалась и местная швейная фабрика - костюм для мальчиков получил госзнак качества. Мебельная фабрика "Молога" поставляла в города Северо-Запада школьно-лабораторное оборудование, книжные шкафы. Так же развивалось производство маслосыродельного завода.
На правом берегу реки Меглинки был построен льнозавод, рядом с ней, инкубаторско-птицеводческая станция.

В 1927 образован Пестовский район, который Постановлением ВЦИК отнесён к Новгородскому округу Ленинградской области. Центр Пестовского района – посёлок Пестово.

1944 году 5 июля образована Новгородская область, в состав которой вошёл и Пестовский район.

В 1965 году Пестово получает статус города.

Район образован в нынешних границах 12 января 1966 г.

Границы полселения были утверждены ОБЛАСТНЫМ ЗАКОНОМ от 22.12.2004 N 369-ОЗ (ред. от 06.06.2005) "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НАДЕЛЕНИИ ИХ СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ" (Принят Постановлением Новгородской областной Думы от 08.12.2004 N 890-III ОД)

Город Пестово является административным центром Пестовского муниципального района

  - Краткая характеристика природных и инженерно-геологических условий.

    - Климат.

Пестовский МР расположен во II климатическом районе.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.

Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Начало вегетационного периода на территории поселения приходится на двадцатые числа апреля и продолжается в среднем 170-175 дней. Наиболее активный рост и развитие растений наблюдается при среднесуточной температуре воздуха выше 10о. Этот период составляет 115-130 дней (со второй декады мая по вторую декаду сентября). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 125-130 дней.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь. Зимой выпадает лишь 1/3 суммы годовых осадков (в связи с чем снежный покров не отличается большой мощностью: 35-45 см; продолжительность снежного покрова составляет 115-120 дней). Наибольшее количество осадков приходится на август – 70 мм, наименьшее – на февраль – 35 мм.

Наблюдаемый максимум суточных осадков 74 мм.

Число дней со снежным покровом в среднем равно 140,  при средней дате появления снежного покрова 30 октября, а схода – 15 апреля. Среднее значение из наибольших декадных высот снегового покрова возрастает постепенно с ноября, достигая наибольшей высоты в среднем в конце февраля.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Суточные колебания относительной влажности весьма незначительные зимой, сильно возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 часам.

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого месяца (июля) составляет 29%.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

Нормативная снеговая нагрузка принимается 126 кг/м2.

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,3м для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 1,5м.

Рисунок 1. Роза ветров.

1.4.2. Гидрологическая характеристика территории.

К крупным рекам Пестовского МР относятся река Молога, остальные реки Кирва, Семытинка принадлежат к группе средних и мелких водотоков.

Река Молога – левый приток Волги, имеет исток в Тверской области. Протяженность Мологи в границах Новгородской области – 47 км. Впадает в Рыбинское водохранилище. По территории Пестовского района Молога течет в плоском и узком понижении, представляющем собой ответвление Шекснинской низины.

Молога – равнинная река с классическими формами речной поймы и русловых процессов. Долина реки Молога сформирована в песчаных зандровых и моренных отложениях, имеет небольшую глубину и ширину до 2 км. Дно реки и местами довольно высокие берега преимущественно песчаные, в связи с чем развиваются характерные русловые процессы. В русле много вымытых из моренных отложений валунов, оно заполнено песчаными наносами, постоянно перемещаемыми рекой. Ширина и глубина реки очень неравномерны, имеются отмели, перекаты, омуты. Местами, особенно у скоплений больших валунов, формируются песчаные острова – осередки, закрепляющиеся быстро нарастающими осоками и кустарниками. Периоды маловодья чередуются с паводками, во время которых не умещающаяся в заполненном наносами русле вода выходит в пойму. Для Мологи характерны высокие, до 8 м, весенние паводки).

В западной части Пестовского района расположена группа озер. Наиболее крупные из них оз. Меглино, Бродская Лакша, Черное и Белое.

На территории Пестовского ГП протекают реки: Молога, Меглинка, Китьма.

1.4.3. Геологическое строение.

Территория Новгородской области относится к геоморфологической провинции Восточно-Европейской равнины, объединяющей определенный тип рельефа – реликтовой ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции.

Территория Пестовского района расположена в трех округах подпровинции южной тайги: Северо-Валдайском, Молого-Чагодском и Овинищенской возвышенности.

Геологическое строение района характеризуется распространением формаций различного возраста и генезиса. Сверху вниз геологический разрез представлен следующими типами пород:

Четвертичные отложения в пределах Карбонового плато очень маломощны (0,5-15,0м).  Основу их составляют морена, имеющая повсеместное распространение. Ее отложения залегают с поверхности или перекрыты озерно-ледниковыми и современными образованиями небольшой мощности. Представлены они валунными супесями и суглинками с большим содержанием гравийно-галечного материала, с многочисленными прослоями и линзами водонасыщенных песков. Мощность ее 0,5 – 5,0 м. Современные отложения, покрывающие морену на отдельных участках, представлены болотными и аллювиальными осадками. Первые развиты на плоских бессточных или со слабым стоком участках, в озерно-аллювиальных низинах на плоских низких поймах рек. Литологически они представлены торфами, илами, заторфованными грунтами. Мощность их от 0,5 до нескольких метров. Аллювиальные отложения развиты в руслах и поймах рек. Представлены разнозернистыми песками мощностью до 5 м.

Толща четвертичных отложений залегает на мощной толще осадочных палеозойских образований, среди которых выделяется несколько систем: кембрийская, ордовикская, девонская, каменно-угольная и пермская – представленных переслаивающимимся глинисто- карбонатными и песчаными породами общей мощностью около 1500м

В соответствии с общностью структурно-геоморфологических особенностей, составом горных пород, их свойствами, гидрогеологическими условиями площадок и современными геологическими процессами, на территории района выделены следующие инженерно-геологические районы:

- Пологоволнистые моренные равнины;

- Плоско-волнистые флювиогляциальные равнины;

- Речные долины;

- Болотные массивы.

Далее представлена инженерно-геологическая характеристика, выделенных районов, оценка их инженерно-геологических условий для градостроительного освоения

Пологоволнистые моренные равнины

Инженерно-геологический район распространен на всей территории Новгородской области. Рельеф характеризуется волнистой поверхностью, осложненной моренными холмами, озовыми грядами, камовыми массивами, звонцами. Абсолютные отметки высот колеблются в пределах от 40-50 м до 150 м. Высота холмов составляет 20-50 м. Размеры холмов по основанию от 100-150 м до 200-500 м. Пологоволнистые моренные равнины чередуются с участками размытого холмисто-моренного рельефа, моренными грядами, разделенными крупными озерными котловинами (озера Великое, Меглино, Черное).

Отложения четвертичной системы представлены породами ледникового (моренного) геолого-генетического комплекса (ГГК) - песчаными породами разной крупности, валунными супесями и суглинками.

Коренными породами являются известняки и доломиты нижнего карбона, глины, известняки и доломиты среднего карбона - восточная и юго-восточная части Новгородской области, пески и глины с прослоями известняков верхнего девона – на остальной территории области.

Естественным основанием для зданий и сооружений будут служить четвертичные отложения и коренные породы. В целом породы устойчивые и пригодны для возведения любых сооружений. Исключение составляют закарстованные породы, на площади распространения которых следует применять мероприятия по укреплению зданий и сооружений. Скальные грунты характеризуются повышенной трещиноватостью, затухающей с глубиной. В связи с этим при гидротехническом строительстве следует учитывать повышенную проницаемость горных пород и предпринимать противофильтрационные мероприятия.

На отдельных заболоченных участках (межхолмовые понижения) развиты грунты торфяно-болотного ГГК – торф, разной степени разложения. Расчетное сопротивления на эти грунты составляет 0,5-1,0 кг/см2 и зависит от влажности торфа. Торф не пригоден в качестве основания для зданий и сооружений.

Глины способны выдерживать значительную нагрузку от веса сооружений. Неблагоприятное свойство глин – их низкая водоустойчивость. Суглинки и моренные глины обладают повышенным содержанием пылеватых частиц, которые обуславливают склонность к морозному пучению.

Пески тонкозернистые, мелкозернистые, пылеватые, плотные, преимущественно водонасыщенные, супеси моренные суглинистые, супесчаные, песчаные образования с включениями обломочного материала могут служить надежным основанием для зданий и сооружений с расчетным сопротивлением от 2,5 до 3 и более кг/см2.

Район в основном благоприятен для градостроительного освоения. Инженерной подготовки требуют территории развития процессов заболачивания и испытывающие подтопление, а также участки с развитием грунтов пониженной несущей способности.

##### Плосковолнистые всхолмленные флювиогляциальные равнины

Рассматриваемый инженерно-геологический район развит в восточной и юго-восточной части Новгородской области. В рельефе представляет собой плоскую равнину, с размытыми останцами краевых образований едровской стадии валдайского оледенения (моренные холмы, звонцы, камы, озы). Абсолютные высоты составляют 130-190 м. Относительные высоты составляют 3-10 м.

Четвертичные отложения представлены флювиогляциальными песками и галечниками, залегающие на морене или известняках, а также мореной и озерно-ледниковыми песками и глинами.

Коренные породы представлены известняками, мергелями, глинами, песками и доломитами среднего карбона, на крайнем востоке Новгородской области отложениями верхнего отдела пермской системы (алевриты, песчаники, глины).

В пределах территории рассматриваемого инженерно-геологического района, подземные воды развиты в четвертичных и коренных отложениях.

Подземные воды трещино-карстово-пластовые, слабонапорные залегают на глубине от 0 до 20 м. По химическому составу гидрокарбонатно-хлоридные, кальциево-магниевые с минерализацией до 1 г/дм³.

Из геологических процессов развитие получили: заболачивание, эоловые процессы.

Естественным основанием для зданий и сооружений будут служить четвертичные отложения и коренные породы. Пески влажные, средней плотности, реже плотные и рыхлые, неустойчивы в откосах. В общем, породы комплекса являются надежным основанием для зданий и сооружений, исключение составляют грунты рыхлого сложения. Расчетное сопротивление грунтов составляет 1,5-4,0 кг/см2.

На отдельных заболоченных участках развиты грунты торфяно-болотного ГГК – торф, разной степени разложения. Расчетное сопротивления на эти грунты составляет 0,5-1,0 кг/см2 и зависит от влажности торфа. Торф не пригоден в качестве основания для зданий и сооружений.

Район в основном благоприятен для градостроительного освоения. Территории, требующие больших объемов инженерной подготовки, распространены локально и занимают небольшие площади.

Речные долины

Рассматриваемый инженерно-геологический район приурочен к долинам рек.

Аллювиальные отложения представлены песками, суглинками, супесями, слагающими пойму и первую надпойменную террасу. Среди песков преобладают пылеватые и мелкие разности.

Коренные отложения представлены отложениями верхнего девона (глины, алевролиты, пески, алевриты, мергели), среднего и нижнего карбона (известняки, мергели, глины, пески), в меньшей степени (восточная часть Новгородской области – река Молога) отложениями верхней перми (алевриты, песчаники, глины).

Грунтовые воды залегают близко к поверхности. Здесь развиты солоноватые и соленые воды с минерализацией более 3 г/дм³.

Слабая уплотненность пород, возможность неравномерных осадок в фациально-изменчивой толще позволяют считать, что рассматриваемые грунты являются не надежным основанием для зданий и сооружений.

Инженерно-геологический район характеризуется, как неблагоприятный для градостроительного освоения.

Болотные массивы

Отложения торфа обладает высокой влажностью, пористостью, низкой прочностью, очень большой и неравномерной сжимаемостью, повсеместно обводнены.

Неоднородность состава и строения торфяной залежи, а также сильная сжимаемость могут привести к значительным неравномерным осадкам возводимых сооружений. Торф не пригоден в качестве основания для зданий и сооружений. Инженерно-геологический район является неблагоприятным для градостроительного освоения.

Р е л ь е ф

Территория Пестовского района расположена в пределах Карбонового плато, на крайнем востоке области. Поверхность плато представляет собой равнину, слабо наклоненную к юго- востоку. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 150-130 м на западе до 120 – 140м на востоке, где плато, понижаясь, переходит в Молого-Шекснинскую низину. Холмистый рельеф сохраняется на отдельных изолированных участках.

По своему генезису равнина неоднородна и состоит из размытых моренных и аккумулятивных озерно-ледниковых участков с абсолютными отметками до 150 м.

К моренным равнинам приурочены обширные болотные массивы, сосредоточенные, в основном, в западной и северной частях территории района. На заболоченных территориях мощность торфа превышает  0,5 м и достигает нескольких метров. Эти земли не освоены и представляют собой залесненные и чистые болота.

П о ч в ы

Пестовский район расположен в зоне таежно-лесных подзолистых и болотных почв. Преобладающими почвами являются подзолистые и дерново-подзолистые (71,4%),  торфяно-болотные (16,3%), дерново-глеевые и пойменно-дерновые (2,6%).

Подзолистые, слаборазвитые почвы распространены в условиях хорошо дренированного рельефа, в основном заняты лесом. Характерной  особенностью этих почв служит отсутствие или очень слабое развитие гумусового горизонта. В основном находится под сосновыми борами, травянистый покров отсутствует.

Дерново-подзолистые почвы занимают 69,7% от общей площади с/х земель. Эти почвы имеются на всей территории района и составляют основной фонд пахотных земель.

Болотно-подзолистые почвы составляют 15% общей площади с/х угодий, но в основном эти почвы заняты под сенокосами, пастбищами, лесом. По рельефу эти почвы занимают плоские, слабодренированные равнины с близким залеганием грунтовых вод, межпойменные и замкнутые понижения.

Болотные почвы встречаются в районе повсюду. Болотный почвообразовательный процесс характеризуется накоплением в почве органического вещества в виде торфа и оголением минеральной части почвы. По характеру питающих вод и растительности болота подразделяются на три подтипа: низинные, переходные и верховые. Наиболее ценными для с/х являются болота низинные.

В поймах рек и озер, ручьев распространены пойменные почвы. Они занимают 2,2% от общей площади района и заняты, в основном сенокосами, пастбищами.

По механическому составу около 84% сельскохозяйственных угодий района составляют супесчаные (52%) и легко и среднесуглинистые почвы (32%).

На территории встречаются дерново-среднеподзолистые и дерново-слабоподзолистые почвы, а также слабо- и средне подзолистые в сочетании с торфяно- и торфянисто-подзолисто-глеевыми и болотными почвами.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод во всех генетических типах пород.

Воды, залегающие в четвертичных ледниковых и озерно-ледниковых глинистых отложениях, относятся к типу спорадических. Приурочены они к песчаным прослойкам и линзам в глинистой толще. Воды обладают местным напором и имеют различную мощность водоносного горизонта.

Воды других генетических типов четвертичной толщи относятся к типу грунтовых. Они образуют единый безнапорный водоносный горизонт, уровень залегания которого находится в пределах 0 – 3м. Наиболее высокое стояние грунтовых вод (0-0,5м) отмечается в пределах болот, заболоченных территорий, ложбин стока. На остальной территории, в зависимости от рельефа, грунтовые воды залегают глубже 2м.

Подземные воды четвертичных отложений широко используются населением небольших населенных пунктов для питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения. Источником водозабора служат шахтные колодцы глубиной 5-10м, каптированные источники и неглубокие скважины. Однако из-за возможности загрязнения, слабой водообильности и небольшой мощности, грунтовые воды четвертичных отложений не могут рассматриваться как источник централизованного водоснабжения.

Для водоснабжения более крупных населенных пунктов используются подземные воды различных горизонтов девона и карбона на всей площади их залегания под четвертичными отложениями.

Широким распространением в Пестовском районе пользуется каширско-маячковский водоносный комплекс среднего карбона. Водовмещающими породами служат трещеватые и закарстованные известняки и доломиты. Глубина залегания горизонта от 0,3 до 49 м, местами происходит самоизлив. Мощность комплекса от 5 до 50 м, чаще 30-40 м. Дебит скважин 1-10, удельный дебит 0,1-3,0 л/сек. Воды пресные гидрокарбонатно-кальциевые, хорошего качества. Водоносный комплекс водообильный (водообильность неравномерная). Производительность сосредоточенного водозабора составляет 5- 500 л/сек.

1.4.4. Полезные ископаемые.

Пестовский район беден полезными ископаемыми. На исследуемой территории выявлено лишь одно месторождение легкоплавных керамических глин (месторождение «Пикачи») и незначительное количество месторождений торфа.

Пестовский район характеризуется относительно слабой заторфованностью (8,5%) и наличием небольших по площади торфяных месторождений с залежью торфа преимущественно верхового типа. Однако имеются единичные крупные месторождения. Наибольшими запасами обладают месторождения «Талицкое» - 113 385 м. куб, «Подлипье»- 9 386 м. куб, «Струги» - 5 993 м. куб. Все они находятся северо-западнее р.ц. Пестово.

Запасы торфа используются для производства местных удобрений и топлива.

1.4.5. Растительный и животный мир.

По характеру растительного покрова Пестовский район относится к подзоне южной тайги.

В лесах произрастают сосновые, еловые и мелколиственные деревья. По лесистости (62,3%) район относится к лесным районам. В еловых лесах обычны: ель, береза, осина. В подлеске: рябина, крушина; полукустарнички: брусничник, черничник; в покрове: копытень, заячья капуста, зеленый мох.

В смешанных лесах преобладают лиственные породы: береза, осина, редко - ели, сосна; в подлеске: рябина, черемуха, малина; травянистый покров: папоротник, сныть мятлик, заячья капуста, фиалки, земляника, щучка. Иногда в смешанных лесах встречаются дуб, ясень, клен, орешник, липа. На несколько пониженных переувлажненных участках к основным породам примешивается ольха черная. Сосновые боры встречаются довольно часто, особенно в восточной части района, но мелкими площадями. Из трав в них встречается папоротник, ландыши, лишайники.

Луга в районе представлены 3 типами: суходольные, заболоченные и заливные. Наибольшее распространение имеют суходольные луга, по видовому составу в травостоях преобладают душистый горошек, щучка, мятлик луговой, овсяница, тысячелистник, виды клевера, осока обыкновенная. Пойменные луга в районе занимают небольшие площади. Они расположены небольшими участками в поймах рек Молога и Меглинка. Это сенокосы лучшего качества и лучшей производительности. В травостое характерно преобладание злаковых и бобовых: тимофеевки, душистого колоска, мышиного горошка, клевера с примесью лугового разнотравья. На заболоченных участках преобладают крупноосочники, дающие большую массу сена, но грубого качества.

На территории района встречаются верховые, переходные и низинные болота. Растительность верховых болот бедна: угнетенная сосна, по окраинам - береза. По сплошному сфагновому ковру – вереск, багульник, голубика, морошка, клюква, осока. На болотах низинного типа преобладают осоки, с примесью таволги, крупнолистника, зеленых мхов, часты заросли черной ольхи, ивы, березы. Переходные болота по своему растительному покрову довольно разнообразны. Из древесных видов преобладают: береза, ива, ольха. В моховом покрове – сфагновые мхи.

Всего на 2006 год на территории Пестовского района зарегистрировано 43 местонахождения видов растений, подлежащих охране. В том числе получены данные о 4-х видах, включенных в Красную книгу РФ.

Согласно отчета о научно- исследовательской работе «Инвентаризация Особо Охраняемых территорий Пестовского рйона Новгородской области» Е. М. Литвинова, Н.Г. Уральская.  Великий Новгород, 2006г. Можно представить следующую краткую характеристику флоры и фауны Пестовского района (на примере исследований территории ныне недействующего заказника Пестовский».

Флора:

«В результате флористического обследования 2005-2006 гг. был впервые составлен предварительный флористический список высших сосудистых растений ГПЗ «Пестовский», собран документирующий наиболее значимые находки гербарий (хранится в лаборатории РИБР).  Выделены редкие виды, заслуживающие охраны, они представлены в «Сведениях о редких видах территории…»

Представленный список сосудистых растений насчитывает 314 видов, относящихся к 54 семействам, 174 родам. Из них 17 видов – высшие споровые, 4 – голосеменные, 148 – цветковые. На территории Пестовского заказника выявлено 26 видов высших сосудистых растений, относящихся к редким видам, нуждающихся в охране. Из них один вид занесен в Красную книгу России (Крестовник водный-Senecio aquaticus Hill). Еще 12 видов признаны редкими не только в Новгородской, но и на Северо-западе в целом, они занесены в Красные книги соседних регионов (например, Прострел простертый-Pulsatila patens Mill). Имеются на территории заказника «Пестовский» нередкие, но уязвимые и запрещенные для массового сбора виды растений, отнесенные к охраняемым в Новгородской области (такие, как Гвоздика пышная-Diantus superbus L., Волчье лыко обыкновенное-Daphne mezereum L). Обнаружены 3 вида, которые ранее не были отмечены в данном районе. Были также найдены редкие виды, выявленные здесь в начале 70-х годов, что является подтверждением сохранения благоприятных условий их обитания (Тимофеевка степная-Phleum phleoides (L.) Karst, Колокольчик болонский-Campanula bononiensis L). Таким образом, результаты флористических исследований подтверждают и богатство, и, что еще важнее, своеобразие растительного мира, а, следовательно, необходимость охраны территории ГПЗ «Пестовский».

Во флоре Пестовского района заслуживают мониторинга и охраны виды лиственницы. Эти деревья являются интродуцентами, они представляют чужеродный, искусственно внедренный элемент флоры. На территории района неоднократно, в разное время создавались экспериментальные лесные насаждения лиственниц, для испытания их как ценной лесной породы. Причем семена имели разное географическое происхождение и относились к разным видам. При обследовании в 2005 году нами было установлено произрастание в насаждениях не только наиболее распространенного вида - Лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.), но также Лиственницы даурской или Гмелина (Larix dahurica Laws) и Лиственницы европейской (Larix decidua Mill.).  В целом насаждения интродуцентов находятся в хорошем состоянии, являются особым биологическим объектом охраны на территории заказника «Пестовский».»

Животный мир.

Полевых исследований по фауне Пестовского заказника и численности видов не проводилось. Использованы данные опросов, попутных наблюдений, результаты егерских учетов на территории заказника, предоставленные Комитетом охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области.

С известной долей уверенности можно говорить о наличии на территории заказника всех основных и характерных для Новгородской области представителей европейской фауны. Причем для заказника «Пестовский» характерна высокая численность, стабильность или увеличение популяций многих видов животных.

«Наблюдается высокая плотность бобра, который заселяет лесомелиоративную и речную сеть, и для которого достаточно благоприятны вторичные заболоченные лиственные леса. Особенно высока численность зайца-беляка, что связано с наличием на территории значительной площади заброшенных полей, других открытых стаций. Из копытных много лося, вдоль р. Молога регулярно проходит миграция лосей. Довольно многочисленен кабан.

Разнообразен видовой состав крупных хищников – имеются бурый медведь, лисица, рысь. Стабильно высока плотность лесной куницы, лесного хоря, норки, довольно много барсука и енотовидной собаки.

Заказник Пестовский известен высокой численностью ценных промысловых видов птиц – глухаря и тетерева. Неслучайно когда-то в 1980 году он создавался как видовой, именно на боровую дичь. Есть рябчик, куропатка серая, перепел, численность которого заметно неравномерна по годам. Из пернатой дичи здесь также довольно много уток (кряква, чирки), которые гнездятся на лесных речках, каналах мелиорации. Имеются обычные виды куликов – вальдшнеп, бекас.

Что касается животных, заслуживающих охраны, то, прежде всего, следует отметить, что на территории Пестовского заказника устойчиво обитает летяга, вид, численность которого повсеместно сокращается вплоть до исчезновения.

Норка представлена в заказнике двумя видами, американской и европейской. Последний вид рекомендуется к охране в Новгородской области

Следующий довольно редкий вид, имеющийся на территории  заказника, это выдра

Следует иметь в виду, что на данной территории вероятен еще один редкий вид млекопитающих – садовая соня.

Отмечены  в сосняках и смешанных лесах заказника дятлы пестрый и черный, клесты, овсянка, обыкновенный козодой, поползень и различные виды синиц. Наибольшее видовое разнообразие лесных, преимущественно воробьиных, птиц обычно бывает представлено в лиственных и смешанных елово-мелколиственных лесах, на опушечных биотопах. На открытых стациях – лугах, залежах, гнездятся чибис, обыкновенный бекас, полевой жаворонок, куропатка серая, перепел, луговой конек, луговой чекан. На р. Молога обычны сизые и озерные чайки.

Пернатые хищники и совы немногочисленны, за исключением ястребов тетеревятника и перепелятника, ушастой и болотной сов. На пролете их видовое разнообразие значительно возрастает.

Орнитофауна Пестовского заказника включает некоторое число редких охраняемых видов птиц. Имеются сообщения, что на болоте Роман–мох встречается филин, здесь же и в Черном болоте постоянно гнездится среднерусская белая куропатка,  численность которой невелика, но в последнее время немного увеличивается.

Из рептилий на территории Пестовского заказника встречаются обычные виды –гадюка обыкновенная, ящерица живородящая, из амфибий - травяная лягушка, серая жаба, обыкновенный тритон. О других видах сведений нет.

Видовой состав рыб достаточно обычен и довольно разнообразен – щука, окунь, плотва, язь, лещ, густера, голавль, елец, налим, ерш, уклея, пескарь. Существенно указание, что на Мологе ловят довольно много судака.

По сведениям местных жителей (не проверенным) в устьевых участках практически всех мелких притоков Мологи встречается бычок-подкаменщик (местное название «бабарыга»), вид, занесенный в Красную книгу России, но довольно распространенный именно в верховьях бассейна Волги, к которым относится и бассейн р. Молога»

1.5. Структура земель по функциональному зонированию (существующее положение).

Земельный фонд Пестовского городского поселения (сущ. положение на 2010 г.)

Табл 2.

| №№ пп | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона | 534,7 | 31,7 |
| 2 | Общественно-деловая зона , в т.ч. - (административная, торговая, детских и образовательных учреждений) - Спортивных сооружений | 40,9 35,5 5,4 | 2,4 |
| 3 | Зона рекреации (Зеленые насаждения общего пользования ) | 4,8 | 0,28 |
| 4 | Зона инженерных объектов | 4,1 | 0,24 |
| 5 | Зона производственная | 142,7 | 8,47 |
| 6 | Коммунально-складская зона | 49,9 | 2,96 |
| 7 | Зона внешнего транспорта (земли железнодорожного транспорта) | 64.7 | 3,84 |
| 8 | Транспортная зона (улично-дорожная сеть) | 164,3 | 9,75 |
| 9 | Зона сельскохозяйственного использования (огороды, пашни,сенокосы и пастбища) | 131,3 | 7,79 |
| 10 | Зона естественных ландшафтов, В том числе гослесфонд | 335 47 | 19,89 |
| 11 | Водный фонд | 65,5 | 3,88 |
| 12 | Зона специального назначения,в т.ч.: - кладбища, - территория бывшего аэродрома) | 26,2 15,0 11,2 | 1,55 |
| 13 | Особоохраняемые природные территории | - |  |
| 14 | Прочие | 120,5 | 7,15 |
| ВСЕГО: |  | 1684,6 | 100 |

1.6.   Комплексная оценка социально-экономического состояния территории.

    - Производство и сельское хозяйство.

Ведущую роль в промышленности Пестовского ГП играют предприятия лесообрабатывающей и лесозаготовительной промышленности.

Из основных действующих предприятий на 2010 год на территории Пестовского ГП расположены:

Табл. 3.

| №пп | Наименование предприятий | Место нахождения | Вид деятельности | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЮПМ Кюммене Пестово» | Г. Пестово | Лесопильное производство, деревобработка | 6,00820 |
| 2 | Пестовское Райпо-хлебозавод | Ул. Железнодорожная | хлебопечение |  |
| 3 | Молокозавод | Ул. Складская | (законсервирован) |  |
| 4 | Группа арендаторов на базе площадей бывшего мясокомбината | Ул. Первомайская | Лесопильное производство |  |
| 5 | Пестовское АТП | Ул. Титова | Автотранспортное предприятие |  |
| 6 | Пестовское ДЭП | Ул. Строителей | Дорожноэксплуатационное предприятие |  |
| 7 | ООО «МП ЖКХ Новжилкоммунсервис» «ЖКХ Пестовского района» | Ул.Боровическая |  |  |
| 8 | ООО МП «Гарант» | Ул.Советская | Мусоровозов -3 ед. снегоочистителей -3 ед проч.техники – 9 д |  |
| 9 | 8 собственников на базе площадей ЗАО «Межхозлес» | Ул.Мелиораторов | Лесопильное производство |  |
| 10 | Группа арендаторов на базе площадей бывшего ОМЗ (опытно механического завода) | Устюжанское шоссе | Лесопильное производство, деревобработка | 16,5101,0 |
| 11 | Группа арендаторов на базе площадей бывшей мебельной фабрики «Молога» | Ул. Первомайская | Лесопильное производство, деревобработка |  |
| 12 | Группа собственников на базе площадей бывшего льнозавода | Ул. Юбилейная | Лесопильное производство, деревобработка, цех по производству блок- контейнеров |  |
|  | собственник | Ул. Юбилейная | Лесопильное производство, |  |
| 13 | собственник | Ул. Юбилейная | Цех погонажных изделий обшивы из ПХВ; цех по производтву полиэтиленовых труб (ПНД); цех металлоконструкций | 1,12980 |
| 14 | «Гринэнерджи» | Ул.Строителей | Цех по производству древесных топливных гранул | 0,84000 |
| 15 | собственник | Ул.Шмидта | Лесопильное производство |  |
| 16 | собственник | Ул.Звездная | Лесопильное производство |  |
| 17 | собственник | Ул.Профсоюзов | Лесопильное производство |  |
| 18 | Группа собственников | Ул.Красных Зорь | Склады |  |
| 19 | 14 собственников | Ул. Лермонтова | Цеха деревообработки, цеха по производству блок-контейнеров |  |
| 20 | Собственник | Угол Ул. Фабричная – ул Профсоюзов | Лесопильное производство |  |
| 21 | 15 собственников | Ул. Дорожная | Цеха деревообработки, склады леса, пиломатериалов. |  |
| 22 | 12 собственников | Ул. Гайдара (ул.Биржа) | Цеха деревообработки, склады леса, пиломатериалов. |  |
| 23 | 3 собственника | Ул. Титова | Цеха деревообработки |  |
| 24 | ООО «Фирма КАМСТРОЙ» | Ул. Биржа-3 | Цех по производству блок-контейнеров |  |
| 25 | Склады продуктов 2 ед. | Пер. Торговый | Хранение товара |  |
| 26 | Склад тарный Новоблпотребсоюза | Пер. Торговый | Хранение товара |  |
| 27 | Овощехранилище Новоблпотребсоюза | Ул.Шмидта | Хранение товара |  |

1.6.2. Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции.

Современная демографическая ситуация России близка к экстремальной: ежегодно численность её населения с начала 90-х годов сокращается на миллион человек. Проблема депопуляции населения – устойчивого превышения смертности над рождаемостью – настолько обострилась, что в ежегодном послании Президента она обозначена как одна из главных. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад, к уровню послевоенных лет. Все это является следствием: растущей смертности в результате растущей депрессии, высокого уровня младенческой смертности, а также ненадежной финансовой базы здравоохранения, низкого уровня жизни населения. По прогнозам, если не будет принято радикальных мер, население нашей страны уменьшится к середине 21 в. примерно до 100 млн. человек.

Численность населения Новгородской области на начало 2008 года составила 652,4 тыс. чел. Численность населения области постоянно снижается (по сравнению с данными 1991 года она уменьшилась на 13,2%). Новгородская область относится к регионам, в которых демографический кризис проявился раньше и в наибольшей степени, чем во многих регионах Российской Федерации.

Как и во всех муниципальных районах Новгородской области (где за последние годы (согласно данным 1991-2008гг.) наблюдается стойкое снижение численности населения) в Пестовском муниципальном районе (далее МР) численность городского населения (население Пестовского ГП) снизилась в сравнении с данными 1991г. на  13,2%.

Динамика численности населения Новгородской области, Пестовского МР и Пестовского ГП представлены в табл.4 и рис.2.

Таблица 4 - Динамика численности населения Новгородской области, Пестовского МР и Пестовского ГП, чел.

| Муниципальные образования | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.1991 | 01.01.1996 | 01.01.2001 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 |
| Новгородская область | 751 900 | 735 600 | 710 300 | 657 600 | 652 400 | 645 986 | 640 613 |
| Пестовский МР | 25800 | 25300 | 24500 | 22600 | 22600 | 22500 | 22 400 |
| Пестовское ГП | 16200 | 16300 | 16200 | 15725 | 15766 | 15723 | 15652 |

Рисунок 2 - Динамика численности населения Пестовского МР

и Пестовского ГП, чел.

Пестовское ГП состоит из одного населенного пункта: г.Пестово, численность которого на 01.01.10г. составляет 15652 чел.

Естественная убыль населения Новгородской области – основной фактор снижения численности населения региона – на начало 2008 года составила 9,4 промилле (на начало 2007 года – 11,7), при средне российском показателе – 4,8 промилле. Естественная убыль населения сформировалась еще в начале 1980-х годов, и к настоящему времени область входит в пятерку субъектов РФ с самой высокой убылью, уступая только Псковской, Тверской, Тульской и Ивановской областям.

Присутствие незначительной отрицательной динамики общей численности населения Пестовского ГП за последние годы обуславливается отрицательным естественным приростом. Механическая прирост населения за период 2006-2009гг. составляет: 103 чел./год. Естественная убыль населения  Пестовского ГП за период  2006-2009гг. составляет: 121,8 чел./год за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости (рисунок 3).

Рисунок 3 – Естественный прирост/убыль населения поселения

За период 2006-2009гг. наблюдается отрицательная естественная динамика численности населения:

- Коэффициент рождаемости составил: 13,8 родившихся на 1 тыс. чел., а коэффициент смертности: 21,3 умерших на 1 тыс. чел.

- Рождаемость в среднем составляет 217 чел./год, смертность – 339 чел/год; смертность превышает рождаемость в 1,6 раза.

Динамика убыли населения Пестовского ГП за период 2006–2009 гг. представлена в таблице5.

Таблица 5 - Динамика прироста/убыли населения поселения за период 2006–2009 гг.

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 |
| Численность населения всего | 15 725 | 15 766 | 15 723 | 15 652 |
| Родилось | 221 | 225 | 207 | 216 |
| Умерло | 326 | 386 | 310 | 334 |
| Естественный прирост/убыль | -105 | -161 | -103 | -118 |
| Механический прирост/убыль | - | 202 | 60 | 47 |

Таким образом, убыль населения за период 2006-2009 гг. составляет 19 чел./год (или 0,12%).

Основной причиной незначительного механического прироста населения Пестовского ГП является миграционная ситуация. В переходный период (вплоть до 2000г.) Новгородская область имела положительное сальдо миграции (миграции из стран СНГ и северных регионов России). В последние годы сальдо миграции в регионе приближается к нулю. Основная причина снижения миграционного прироста в последние годы – отток трудовых ресурсов за пределы области при отсутствии адекватного компенсирующего притока. Миграция ухудшает возрастную структуру населения: область имеет устойчивое положительное сальдо мигрантов старших возрастов и отрицательное лиц трудоспособного возраста.

Основной причиной естественной убыли населения России (в т.ч. Новгородской области, Пестовского МР и Пестовского ГП) является низкий уровень жизни населения. По уровню бедности Новгородская область занимает промежуточное положение между наиболее проблемными и слабыми регионами СЗФО. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (в худшем 1999г.) составляла: 24%, а с принятием нового прожиточного минимума в 2000г. возросла до: 34%. Хотя она и сократилась в последнее время, все же остается выше средне окружного уровня. В результате в 2006г. доля бедных в области оказалась значительно выше средней по стране.

Низкий уровень жизни людей - одна из главных причин высокой смертности и низкой рождаемости населения.

Одним из показателей, характеризующих демографическую ситуацию поселения, является возрастная структура населения. В настоящее время как в Новгородской области в целом, так и в Пестовском ГП в частности, она не обеспечивает воспроизводства населения (т.е. воспроизводство населения является суженным). Возрастные группы населения в Пестовском ГП по годам представлены в табл.6 и рис.4.

Таблица 6 - Структура населения поселения по основным возрастным группам по годам

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 |  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  | 01.01.2010 |  |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Всё население | 15 725 | 100% | 15 766 | 100% | 15 723 | 100% | 15 652 | 100% |
| в том числе: моложе трудоспособного возраста | 2723 | 17,3% | 2728 | 17,3% | 2762 | 17,6% | 2761 | 17,6% |
| в трудоспособном возрасте | 7 719 | 49,1% | 7 765 | 49,3% | 7 792 | 49,6% | 7 777 | 49,7% |
| старше трудоспособного возраста | 5283 | 33,6% | 5273 | 33,4% | 5169 | 32,9% | 5114 | 32,7% |

Рисунок 4 – Структура численности населения муниципального образования

по основным возрастным группам по годам.

Демографическая нагрузка в Пестовском ГП (за 2006-2009гг.) - стабильно высокая (49,3%) и не является оптимальной из-за низкого процента детского населения в структуре населения поселения и высокого процента  населения старше трудоспособного возраста.

К тому же, не высокий удельный вес в возрастной структуре когорты населения в трудоспособном возрасте, таит в себе угрозу продолжения тенденции старения населения. Преобладание средней когорты населения в современной возрастной структуре населения не отражает внутренней возрастной структуры трудоспособного населения, значительная часть которого находится в возрасте, близком к пенсионному.

Изменения возрастной и трудоспособной структуры населения — это неформальные отрицательные вариации демографических показателей. Они связаны с конкретными экономическими, социальными и психологическими последствиями. Во-первых, это означает увеличение налогообложения, т.к. приходится содержать большее количество социальных иждивенцев из-за «постарения» населения. Во-вторых, объем социальных выплат, льгот, услуг и проч. уменьшается, т.к. число налогоплательщиков падает. В-третьих, при сокращении трудовых ресурсов трудно сохранять экономический рост или хотя бы стабильность в регионе.

Анализируя существующую занятость населения на основе данных администрации поселения можно сказать, что в Пестовском ГП доля трудоспособного населения не занятого в экономике - достаточно небольшая, за период 2006-2009гг. не более 6% (табл.7 и рис.5), а работающее население Пестовского ГП, трудящееся за пределами самого поселения (в 2009г.), - составляет 4% (табл.8 и рис 6).

Таблица 7 - Структура населения поселения в трудоспособном возрасте по годам

| Наименование показателей | годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 |  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  | 01.01.2010 |  |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население в трудоспособном возрасте всего: | 7 719 | 100% | 7 765 | 100% | 7 792 | 100% | 7 777 | 100% |
| в том числе: Работающие | 7 274 | 94% | 7 313 | 94% | 7 377 | 95% | 7 320 | 94% |
| Не работающие | 445 | 6% | 452 | 6% | 415 | 5% | 457 | 6% |

Рисунок 5 – Структура населения поселения

в трудоспособном возрасте по годам

Таблица 8 - Структура работающего населения Пестовского ГП по месту расположения работы на 01.01.2010г.

| Наименование показателей | 01.01.2010 |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| Работающее население | 7 320 | 100% |
| Работающие в самом поселении | 7029 | 96% |
| Работающие за пределами поселения | 291 | 4% |

Рисунок 6 – Структура работающего населения поселения

по месту расположения работы по годам

В отраслевой структуре занятости доминируют Обрабатывающие производства (31,9%) и Оптовая и розничная торговля (17,4%). Значительно меньше представлены: Образование (10,5%), Здравоохранение (7,8%), Государственное управление (7,6%), Транспорт и связь (7,1%). Другие виды экономической деятельности в Пестовском ГП представлены в малом объеме (табл.9 и рис.7).

Таблица 9 – Структура занятости населения поселения по видам экономической деятельности на 01.01.2010 г.

| Наименование показателей | 01.01.2010 |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| Работающие в самом поселении | 7029 | 100% |
| В том числе: |  |  |
| Образование; | 737 | 10,5% |
| Здравоохранение, предоставление социальных услуг; | 549 | 7,8% |
| Гос. управление; | 537 | 7,6% |
| Финансовая деятельность; | 61 | 0,9% |
| Оптовая и розничная торговля; | 1223 | 17,4% |
| Ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий; | 26 | 0,4% |
| Гостиницы и рестораны; | 93 | 1,3% |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; | 127 | 1,8% |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; | 356 | 5,1% |
| Транспорт и связь; | 501 | 7,1% |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; | 291 | 4,1% |
| Строительство; | 6 | 0,1% |
| Городское хозяйство, охота, лесное хозяйство; | 280 | 4,0% |
| Рыболовство; | 0 | 0,0% |
| Добыча полезных ископаемых; | 0 | 0,0% |
| Обрабатывающие производства. | 2242 | 31,9% |

Рисунок 7 - Структура занятости населения

поселения по видам экономической деятельности на 01.01.2010 г.

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Пестовского ГП, и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом городского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

    - Жилищный фонд.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Пестовского ГП.

В соответствии с данными, представленными администрацией Пестовского ГП, наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2010г. составляет 410 557 м 2.

В Пестовском ГП преобладает частный жилищный фонд (58% всего жилищного фонда поселения), на долю муниципального фонда приходится 42%. Государственный жилищный фонд в поселении отсутствует.

Структура жилищного фонда Пестовского ГП по формам собственности  представлена в табл.10 и рис.8

Таблица 10 - Жилищный фонд поселения по формам собственности на 01.01.2010г.

| Жилищный фонд |  | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Частная |  | Государственная |  | Муниципальная |  |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 410556,8 | 100% | 239100 | 58% | 0 | 0% | 171456,8 | 42% |

Рисунок 8- Жилищный фонд поселения по формам

собственности на 01.01.2010г.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилищным  фондом.

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилищная обеспеченность Пестовского ГП на 01.01.2010г. составила 26,2 м2/чел.

Уровень благоустройства жилищного фонда (по имеющимся видам инженерного оборудования) Пестовского ГП является достаточно низким. Жилищный фонд поселения благоустроен не более 33,8% водопроводом, канализацией, центральным отоплением и горячим водоснабжением (табл.11 и рис.9).

Таблица11 - Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2010г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 138600,00 | 33,76 |
| Канализацией | 94600,00 | 23,04 |
| Центральным отоплением | 124100,00 | 30,23 |
| Горячим водоснабжением | 97200,00 | 23,68 |
| Природным газом | 0,00 | 0 |
| Ваннами (душем) | 2900,00 | 0,71 |

Рисунок 9 – Уровень благоустройства жилищного фонда

поселения на 01.01.2010г.

Если рассматривать уровень благоустройства жилищного фонда поселения (разными видами инженерного оборудования) по формам собственности (таблица 12), то благоустроенным является лишь не более 55,2% муниципального фонда поселения (за исключением обеспеченностью водопроводом - 80,8%); частный жилищный фонд поселения не благоустроен полностью.

Таблица 12 - Уровень благоустройства жилищного фонда Пестовского ГП по формам собственности на 01.01.2010г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частная |  | Государственная |  | Муниципальная |  |
|  | м2 жилья | % | м2 жилья | % | м2 жилья | % |
| Водопроводом | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 138600,0 | 80,8 |
| Канализацией | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 94600,0 | 55,2 |
| Центральным отоплением | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 94600,0 | 55,2 |
| Горячим водоснабжением | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 97200,0 | 56,7 |
| Природным газом | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Ваннами (душем) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2900,0 | 1,7 |

Основная доля существующего жилищного фонда Пестовского ГП представлена малоэтажной застройкой (которая составляет 83% от общей площади всего жилищного фонда поселения). Значительно меньшая доля жилищного фонда поселения представлена многоэтажной застройкой: 16%. На долю домов средней этажности в поселении приходится всего 1% от общей площади жилищного фонда поселения (табл.13, рис.10).

Таблица 13 - Структура жилищного фонда поселения по этажности на 01.01.2010г.

| Жилищный фонд всего |  | Малоэтажная застройка |  | Средняя этажность |  | Многоэтажная застройка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 410556,8 | 100% | 340491,0 | 83% | 3921,6 | 1% | 66144,2 | 16% |

Рисунок 10 - Структура жилищного фонда поселения

по этажности на 01.01.2010г.

В Пестовском ГП преобладает деревянная жилая застройка, которая составляет 71,2% от общей площади всего жилищного фонда поселения. 19,3% жилищного фонда поселения представлены каменными домами. На долю домов из прочих материалов приходится 9,5% (табл.14, рис.11).

Таблица 14 - Структура жилищного фонда поселения по материалу стен на 01.01.2010г.

| Жилищный фонд всего |  | Деревянные дома |  | Каменные дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) |  | Прочие дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 410556,8 | 100% | 292157,0 | 71,2% | 79199,8 | 19,3% | 39200,0 | 9,5% |

Рисунок 11 - Структура жилищного фонда поселения

по материалу стен на 01.01.2010г.

Современный жилищный фонд Пестовского ГП характеризуется наличием частного и муниципального жилищного фонда (с небольшим преобладанием частного фонда - 58%), государственный жилищный фонд в поселении отсутствует. По степени комфортности - уровень обеспеченности муниципального жилищного фонда поселения является очень низким, а в частном секторе - отсутствует полностью.

Обеспечение качественным жильем всего населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

    - Социальное обслуживание населения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения;

- Общеобразовательные школы;

- Медицинские учреждения;

- Аптечные пункты;

- Спортивные объекты;

- Учреждения культурно-досугового типа и прочие

Таблица 15 – Обеспеченность основными нормируемыми видами обслуживания Пестовского ГП Пестовского МР

| Учреждения | Единицы измерения | 01.01.2010 | Необходимо по нормативам | % Обеспе-ченности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Учреждения образования: |  |  |  |  |  |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 790 | 905 | 87,3% | МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №3 "Теремок" на 110мест; МАДОУ детский сад №2 "Улыбка" на 95мест; МАДОУ детский сад комбинированного вида №5 "Полянка" на 260мест; МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №6 "Солнышко": два здания – 1)на 105 мест, 2)на 220мест. Все здания специализированные, в хорошем состоянии. |
| - Охват детей в возрасте1-6 лет ДДУ | % | 61,1% | 70 |  | СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция) |
| 2. Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 2264 | 1468 | 154,2% | МАОУ СОШ №1 с углубленным изучением биологии и русского языка им.Н.И.Кузнецова на 964места; МАОУ СОШ №2 на 750мест; МАОУ СОШ №6 на 500мест; Филиал МОУ СОШ д.Охона" на 50мест. Все здания специализированные, в хорошем состоянии. |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 154,2% | 100 |  | СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция) |
| 3. Внешкольные учреждения (ЦВР, ДМШ, ДШИ и пр.) | мест | 415 | 147 | 283% | МОУДОД Пестовская ДШИ – 265уч-ся; МАУДОД ЦВР – 150 уч-ся; Помещения приспособленные, в удовлетворительном состоянии. |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 28,3% | 10 |  | СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция) |
| 4. Межшкольный учебно- производственный комбинат | мест | 458 | 117 | 391% | МОУ Межшкольный учебный комбинат – 458уч-ся; Здание специализированное, в хорошем состоянии. |
| - Охват детей школьного возраста | % | 31,2% | 8 |  | СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция) |
| II. Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 700 | 281 | 249% | Поликлиника ММУ Пестовская ЦРБ: на 700посещ./смена. Здание специализированное, в хорошем состоянии. |
|  | на 1000 насел. | 44,7 | 17,96 |  | Постановление Правительства РФ от 15 мая 2007 г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи» |
| 2.Дневные стационары | койка | 0,0 | 28 | 0% | - |
|  | на 1000 насел. | 0,00 | 1,77 |  |  |
| 3. Круглосуточные стационары | койка | 250,0 | 135,08 | 185% | Круглосуточный стационар ММУ Пестовская ЦРБ на 250коек. Здание специализированное, в хорошем состоянии. |
|  | на 1000 насел. | 15,97 | 8,63 |  | Постановление Правительства РФ от 15 мая 2007 г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи» |
| 4. Аптека | объект на поселение | 5 | 1 | г.Пестово. Помещения специализированные. |  |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения: |  |  |  |  |  |
| 1. Спортивные залы | м2 | 5049,8 | 5478,2 | 92% | Два спорт.зала 1)1440м2 2)324м2 МУ Физкультурно-спортивный комплекс "Молога"; Спорт.зал 948м2 СОК "Энергетик" МУ Физкультурно-спортивный комплекс "Молога"; Два спорт.зала 1)364м2 2)540м2 МАОУ СОШ №1 с углубленным изучением биологии и русского языка им.Н.И.Кузнецова; Три спорт.зала 1)288 м2 2)288 м2 3)419,8 м2 МАОУ СОШ №2; Спорт.зал 468м2 МАОУ СОШ № 6. Все помещения в хорошем состоянии. |
|  | на 1000 насел. | 322,6 | 350 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г N1683-р |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 10592,2 | 30521,4 | 35% | Футбольное поле 7000м2 и комплексная площадка для спорт.игр (стритбол, каток) 1700м2 Комитета по физической культуре и спорту Пестовского МР. Две спорт.площадки 1)152,2 м2 2) 1740 м2 МУ Физкультурно-спортивный комплекс "Молога". |
|  | на 1000 насел. | 676,7 | 1950 |  | СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция) |
| 3. Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 212,5 | 1174 | 18% | Плавательный бассейн 212,5м2 зеркала воды - МУ Физкультурно-спортивный комплекс "Молога". Здание специализированное, в хорошем состоянии. |
|  | на 1000 насел. | - | 75 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| IV. Учреждения культуры: |  |  |  |  |  |
| 1. Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 1088 | 1565,2 | 70% | МАУК Центр народной культуры и досуга им.А.У.Барановского на 360зрит.мест; МУК Межпоселенческий культурно-досуговый центр на 350зрит.мест; Здания специализированные, в хорошем состоянии. Кинотеатр "Россия" МУК Межпоселенческий культурно-досуговый центр на 378зрит.мест; Здание специализированное, в удовл. состоянии. |
|  | на 1000 насел. | 70 | 100 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 143406 | 70434 | 183,2% | Филиалы МУК Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная система: Центральная районная библиотека им.академика председателя Союза писателей России В.Н.Ганичева – 70918ед.хр./ 16посад.мест; Детская библиотека - 42856 ед.хр./ 20посад.мест; Городской филиал № 23 - 19424 ед.хр./-; Пестовский филиал № 13 - 10208ед.хр./-. Все помещения приспособленные, в удовлетвор.состоянии. |
|  | на 1000 насел. | 9162 | 4500 |  |  |
|  | мест | 36 | 47,0 | 58% | СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция) |
|  | на 1000 насел. | 2 | 3 |  |  |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |
| 1. Бани | мест | 66 | 78,3 | 84% | Две бани 1)32места 2)34места ООО "Межмуниципальное предприятие Гарант". Здания спец., в удовлетвор.состоянии. |
|  | на 1000 насел. | 4,2 | 5 |  | СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция) |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |  |  |  |  |  |
| 1. Административно-хозяйственное здание | объект на поселение | 1 | 1 | Здание Администрации: г.Пестово (здание приспособленное, необходимости в специализированном здании нет). |  |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | 2 | 1 | г.Пестово. Помещения специализированные. |  |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 2 | 1 | г.Пестово. Помещения специализированные. |  |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | 1 | 1 | г.Пестово. Помещение специализированное. |  |

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

На основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений ДДУ общего типа, должна составлять 70% , (на 100 детей в возрасте 1-6 лет  - 70 мест).

В Пестовском ГП имеется четыре детских сада (МАДОУ детский сад №3 "Теремок" на 110мест; МАДОУ детский сад №2 "Улыбка" на 95мест; МАДОУ детский сад №5 "Полянка" на 260мест; МАДОУ детский сад №6 "Солнышко": два здания – 1)на 105мест, 2)на 220мест.), которые суммарно рассчитаны на 790 мест (при нормативных 905).  В связи с этим, по Пестовскому СП на 01.01.2010г. охват детей в возрасте 1-6 лет ДДУ составляет 61,1%,  что ниже нормативного уровня на 8,9%.

На основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей неполным средним образованием) и 75% (детей средним образованием) при обучении в одну смену.

В Пестовском ГП имеется четыре общеобразовательных учреждения (в том числе 1филиал): МАОУ СОШ №1 с углубленным изучением биологии и рус.яз. им.Н.И.Кузнецова на 964места; МАОУ СОШ №2 на 750мест; МАОУ СОШ  №6 на 500мест; Филиал  МОУ СОШ д.Охона" на 50мест. Данные учреждения суммарно рассчитаны на 2264 места (при нормативных 1468). Таким образом, охват детей школьного возраста в поселении составляет 154,2%, что является выше нормы.

Из Муниципальных учреждений дополнительного образования детей на территории Пестовского ГП расположены два учреждения (МОУДОД Пестовская ДШИ (на 265 уч-ся);  МАУДОД ЦВР (на 150 уч-ся)), которые рассчитаны на 417 мест (при нормативных для поселения - 147). Таким образом, в Пестовском ГП на 01.01.2010г. охват детей  школьного возраста МУДОД составляет 283%,  что является значительно выше нормативного уровня (10% от общей численности детей поселения школьного возраста).

На основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений Межшкольными учебно-производственными комбинатами, должна составлять 8%  от общего числа школьников. В Пестовском ГП в Межшкольном учебно-производственном комбинате обучается 458уч-ся (при норме для поселения 117чел.). Таким образом, охват детей школьного возраста данным учреждением в поселении составляет 31,2%, что является выше нормы, практически, в 4 раза.

На территории Пестовского ГП находится: Областное автономное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище №22", приспособленное здание которого рассчитано на 184 учащихся.

Из учреждений здравоохранения на территории Пестовского ГП расположена ММУ Пестовская ЦРБ (в т.ч. стационар, поликлиника и станция скорой медицинской помощи). Данное медицинское учреждение обслуживает жителей не только Пестовского ГП, но и жителей всего Пестовского МР и, соответственно, обеспечивает обслуживание населения Пестовского ГП в 100 %-ном объеме.

Показатели ММУ Пестовская ЦРБ:

круглосуточный стационар – 250 коек (при необходимых для Пестовского ГП: 135);

поликлиника – 700 посещений в смену (при необходимых: для Пестовского ГП – 281), т.е. и обеспеченность по числу посещений амбулаторно-поликлинических учреждений также значительно превосходит социальные нормативы: «Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007г. N286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи». Программа основана на обеспечении сбалансированности обязательств государства по предоставлению бесплатной медицинской помощи с имеющимися ресурсами, и направлена на создание единого механизма реализации прав граждан РФ по получению бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества, за счет всех источников финансирования и повышение эффективности использования имеющихся ресурсов здравоохранения.

В Программе приводятся нормативы по отдельным видам медицинской помощи таблица 16.

Таблица 16 – Нормативы по отдельным видам медицинской помощи

| Виды медицинской помощи | Норматив на 1000чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | «По Программе», в год | Единовременный |
| Круглосуточные стационары | 2812,5койко-дня | 8,63 койки (2812,5/325 раб.дней) |
| Дневные стационары | 577 дней | 1,77 койки (577/325 раб.дней) |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 9198 посещений | 17,96посещ./смену(9198/512смен) |

С середины 90-х годов проводится поэтапное реформирование сети учреждений здравоохранения, перераспределение части объемов помощи стационарного сектора в амбулаторный.

На территории Пестовского ГП расположено ГОУ детский Центр психолого-медико-социального сопровождения" № 13, нормативная вместимость – 16 мест, здание специализированное в удовлетворительном состоянии.

Учреждения бытового и коммунального обслуживания представлены двумя учреждениями:

● Муниципальное унитарное предприятие "Пестовский комбинат бытового обслуживания" (прачечная на 150кг; ателье; парикмахерская);

● ООО "Межмуниципальное предприятие Гарант" (две бани: на 32 и на 34 места), которое обеспечивает потребность населения поселения в данных учреждениях (согласно норм) на 84% (66 мест вместо необходимых 78).

Учреждения санаторно-курортного, оздоровительного отдыха, а также дневные стационары в поселении отсутствуют.

Обеспеченность населения поселения спортивными объектами - достаточно низкая, что является одной из причин, не позволяющих в полной мере успешно осуществлять задачу оздоровления населения. Обеспеченность населения Пестовского ГП спортивными сооружениями составляет:

- спортивными залами – 92% [общей площадью 5049,8м2 (два спортивных зала: 1440м2 и 324м2  МУ ФСК "Молога"; спортзал  948м2 СОК "Энергетик" МУ ФСК "Молога"; два спортивных зала: 364м2 и 540м2 МАОУ СОШ №1 с углубленным изучением биологии и рус.яз. им.Н.И.Кузнецова; три спортивных зала: 288м2, 288м2 и 419,8м2 МАОУ СОШ №2; спортзал 468м2 МАОУ СОШ №6)  при нормативных – 5478,2м2];

- плоскостными сооружениями – 35% [общей площадью 10592,2м2 (футбольное поле 7000м2 и комплексная площадка для спортивных игр (стритбол, каток) 1700м2 Комитета по физической культуре и спорту Пестовского МР; две спортивных площадки: 152,2м2 и 1740м2 МУ ФСК "Молога".)  при нормативных – 30521,4м2];

- плавательными бассейнами – 18% (плавательный бассейн  212,5м2 зеркала воды  МУ ФСК "Молога" вместо нормативных 1174м2).

Обеспеченность населения Пестовского ГП учреждениями культуры составляет:

- учреждениями культурно-досугового типа (ДК и пр.) – 70%: 1088 посадочных мест вместо необходимых 1565 (МАУК ЦНКД им.А.У.Барановского – 360 зрит.мест; МУК МКДЦ – 350 зрит.мест; Кинотеатр "Россия" МУК МКДЦ – 378 зрит.мест);

- библиотеками – в части количества единиц хранения: на 183,2% [143406 ед./хр. (филиалы МУК Пестовская МЦБС: центральная районная библиотека – 70918ед.хр./16посад.мест; детская библиотека - 42856 ед.хр./20посад.мест; городской филиал №23 - 19424ед.хр.; Пестовский филиал №13 - 10208ед.хр.) вместо нормативных – 70434ед./хр.]; в части количества читательских мест: на 58% (36мест вместо – необходимых 47).

Из приведенных выше  показателей следует:

- По учреждениям образования - в части ДДУ обеспеченность ниже нормы; в части общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей -обеспеченность выше нормативного уровня.

- По учреждениям здравоохранения количественная обеспеченность значительно выше нормативного уровня, качество обслуживания невысокое из-за низкого развития материально-технической базы и недостаточного количества квалифицированных кадров.

- По учреждениям культуры – в части культурно-досуговых учреждений (ДК и пр.) – обеспеченность ниже нормы; в части библиотек - обеспеченность превышает нормативный уровень.

- По объектам физической культуры и спорта обеспеченность низкая и является намного ниже нормативного уровня (в том числе плавательными бассейнами всего на 18%; открытыми спортивными площадками на 35%).

- Административно-бытовые учреждения в поселении представлены Администрацией поселения, двумя отделениями связи, двумя сберегательными кассами, опорным пунктом охраны порядка.

- Остальные виды обслуживания (в частности: торговля, общественное питание, часть бытового обслуживания и пр.) находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, поэтому потребность в них определяется рыночными отношениями; принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений.

  - Объекты культурного наследия.

Наличие культурно-исторических достопримечательностей является дополнительным условием формирования благоприятной рекреационной обстановки. Историко - культурный каркас представляют монастырские комплексы, храмы, исторические поселения, памятники истории, археологии, архитектуры и искусства, богатое наследие нематериального и устного творчества.

К памятникам истории и культуры в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» относятся:

- памятники истории - здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, революционным движением, с Великой Октябрьской социалистической революцией, Гражданской и Великой Отечественной войнами, социалистическим и коммунистическим строительством, укреплением международной солидарности, а также с развитием науки и техники, культуры и быта народов, с жизнью выдающихся политических, государственных, военных деятелей, народных героев, деятелей науки, литературы и искусства; захоронения погибших за свободу и независимость Родины;

- памятники археологии - городища, курганы, остатки древних поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, древние места захоронений, каменные изваяния, лабиринты, наскальные изображения, старинные предметы, участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов;

- памятники градостроительства и архитектуры - архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры, кремли, кварталы, площади, улицы, набережные, остатки древней планировки и застройки городов и других населенных пунктов; сооружения гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, природные ландшафты;

- памятники искусства - произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного и иных видов искусства;

- документальные памятники - акты органов государственной власти и органов государственного управления, другие письменные и графические документы, кинофотодокументы и звукозаписи, а также древние и другие рукописи и архивы, записи фольклора и музыки, редкие печатные издания.

- К памятникам истории и культуры могут быть отнесены и другие объекты, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

На территории Пестовского ГП расположены 12 охраняемых объектов культурного наследия.

Список объектов культурного наследия на 1 января 2010 г.

Табл. 17

| № п/п | Код объекта | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение | Категория для учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.0043.00 | Группа сопок и курганов (40 насыпей) | VI-X вв. | г.Пестово, у дороги в д.Брякуново, в городском парке и на задах ул.Курганной | Региональный М-302 |
| 2 | 15.0044.00 | Селище II | VI-XI вв. | г.Пестово, левый берег р.Мологи, в районе улиц Мологской и Заручьевой, к северу от парка | Выявленный У |
| 3 | 15.0045.00 | Сопка | VIII-X вв. | г.Пестово, ул.Дачная, левый берег р.Мологи | Региональный М-302 |
| 4 | 15.0046.00 | Курганная группа I(4 насыпи) | VI-XI вв. | г.Пестово, левый берег р.Мологи, территория спорткомплекса | Региональный М-302 |
| 5 | 15.0047.00 | Селище I | VI-XI вв. | г.Пестово, левый берег р.Мологи, между ул.Первомайской и берегом реки, в районе спорткомплекса | Выявленный У |
| 6 | 15.3015.00 | Церьковь Покрова Пресвятой Богородицы | сер. XIX в. | г. Пестово (Покров-Молога) | Региональный |
| 7 | 15.3069.00 | Бюст В. Ленину | 1920 г. | г. Пестово, в парке у лесокомбината | Выявленный |
| 8 | 15.3070.00 | Здание, в котором в период Великой Отечественной войны было сформировано 3 партизанских отряда (утрачено) | нач. XX в., 1941 г. | г. Пестово, ул. Ленина | Региональный |
| 9 | 15.3071.00 | Кладбище советских воинов | 1941 - 1945 гг. | г. Пестово (Покров-Молога) | Выявленный |
| 10 | 15.3072.00 | Кладбище советских воинов | 1941 - 1945 гг. | г. Пестово, воинское кладбище | Выявленный |
| 11 | 15.3073.00 | Могила генерал-майора В. Русакова | 1942 г. | г. Пестово, воинское кладбище | Региональный |
| 12 | 15.3074.00 | Могила заслуженного врача РСФСР, основателя районной больницы П. Филадельфина | 1901 - 1971 гг. | г. Пестово | Выявленный |

1.8. Особо охраняемые природные территории

На территории Пестовского городского поселения Пестовского района Новгородской области  не расположено особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального, регионального и местного значения

1.9.   Современная планировочная организация территории.

1.9.1. Описание административных границ.

Согласно ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА от 22.12.2004 N 369-ОЗ (ред. от 06.06.2005) "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НАДЕЛЕНИИ ИХ СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ" (Принят Постановлением Новгородской областной Думы от 08.12.2004 N 890-III ОД)

Граница муниципального образования Пестовского городского поселения проходит:

на севере - от реки Китьма по границе квартала 127 Дмитровского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз",

по руслу реки Молога, по ручью Брюховский,

по границе квартала 164 Дмитровского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз" до автомобильной дороги Устюжна - Валдай;

на востоке - от автомобильной дороги Устюжна - Валдай по границе кварталов 72, 76, 80 Никулкинского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз",

по ручью Яровой,

по руслу реки Молога до границы с д. Попово;

на юге - от реки Молога по границе с д. Попово,

по оси автомобильной дороги Пестово - Вятка,

по границе квартала 11 Ереминского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз",

по руслу реки Меглинка,

по границе кварталов 10, 9 Ереминского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз",

по границе с д. Русское Пестово до автомобильной дороги Устюжна - Валдай;

на западе - от границы квартала 9 Ереминского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз" по оси автомобильной дороги Устюжна - Валдай,

по границе кварталов 134, 131, 126, 120 Дмитровского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз" до реки Китьма.

1.9.2.   Планировочная организация.

Исторически система расселения складывалась вдоль транспортных путей и рек. Это иллюстрирует и расположение города Пестово, древнейшие поселения на террритории которого возникли еще в VI-XI веках на берегах реки Молога, у впадения реки Китьма и ручья Брюховской (см. раположение селищ и курганных групп)

Склоны берегов рек - некрутые, высотой 3-5 м. Рельеф местности плоский, местами слабоволнистый. Город Пестово представляет собой единый природно-селитебный комплекс, в котором влияние ландшафта и его характеристик является очень существенным. Важнейшим элементом ландшафта являются русла рек Молога и Меглинка с их живописными берегами. Разделяя своими руслами город на три части – левобережную, правобережную и «замеглинскую», реки служат естественным природным каркасом города.

Первоначальной композиционной осью города является железная дорога, от станции на которой и развивался город  Пестово.

Город имеет, в основном, прямоугольную планировочную структуру. Приём застройки кварталов периметральный, преимущественно с одноэтажной деревянной застройкой усадебного типа, с участками 0,0900-0,12 га. Существующие кварталы площадью 2-4 га дают очень низкую плотность застройки.

Жилая застройка средней этажности представлена пятнами: ул. Производственная – к северу от железной дороги, и ул. Серова, Чапаева, Гагарина - к югу.

Основная селитебная часть города расположена на левом берегу. Здесь, помимо административных зданий, находятся школы, детские сады, другие объекты соцкультбыта. Районная больница и поликлиника расположена в северной части города в живописном месте и  окружена сосновыми лесами.

На восточной окраине города находится старое городское кладбище, которое уже «вросло» в жилую структуру, и имеет свое развитие на восток, в сторону Пестовского сельского поселения на земли гослесфонда.

Планировочным недостатком левобережной части города является разбросанность площадок промышленных (как больших предприятий, ранее государственных – ОМЗ, ЮПМ Кюммене Пестово, так и маленьких частных) и коммунально-складских предприятий. В большинстве своем они концентрируются у железной дороги (которая в свою очередь делит город на северную и южную часть) и ограничивают выход жилой застройки к реке.

Правобережная часть города ограничена в своём развитии с северо-востока линией нефтепровода. Ее развитие происходило, видимо, от прибрежной застройки, далее вглубь, вдоль дороги на Устюжну. Район застроен индивидуальными одно -двухэтажными домами. На берегу Мологи, у впадения в нее ручья Брюховской стоит церковь Покрова Богородицы, окруженная старым кладбищем, к нему примыкает кладбище советских воинов. Церковь является живописной доминантой этой части города и влияет на формирование силуэта застройки прибрежной застройки. Правобережная часть города также делится железной дорогой на большую северную (с жилой застройкой) и меньшую южную часть, с начинающейся развиваться производственной зоной.

Город недостаточно обеспечен общегородскими спортивными сооружениями и площадками. Самые крупные из них находятся в северной части у реки – ул.Первомайская, ул.Речная и на восточной окраине – ул.Ленина- пер.Зеленый.. Центральная и правобережная часть города – не имеют таковых.

Другим планировочным недостатком является крайне малый процент обеспеченности горожан благоустроенными зелеными территориями для активного и пассивного отдыха. «Зелеными» остаются только территории только заболоченные, подтопляемые территории (неудобные для застройки) внутри города или подтопляемые территории вдоль рек, ручьев

Город не имеет благоустроенного пляжа и лодочной станции.

Анализируя расселение Новгородской области, Пестовского МР и Пестовского ГП можно привести следующие сравнительные характеристики:

Табл.18

| NN пп | Наименование показателей | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Новгородская обл. | Пестовский МР | Пестовское ГП |
| 1. | Территория, км2 | 54501 | 2110 | 16,84 |
| 2. 2.1. | Население (всего), чел в т.ч. сельское население | 640646 191100 | 22306 6800 | 15 652 - |
| 3. | Плотность населения (всего), чел./кв.км | 11,8 | 10,6 | 929,4 |
| 4. | Количество СП | 177 | 7 | - |
| 5. | Количество ГП | 21 | 1 | - |
| 6. | Численность населения в ГП, чел. | 449546 | 15 652 | 15 652 |
| 7. | Средняя численность населения в СП, чел. | 1080 | 971 | - |
| 8. | Количество СНП | 3726 | 204 | 1 |
| 9. | Средняя численность населения СНП, чел. | 51,2 | 3,3 | - |

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что плотность населения на территории Пестовском ГП в 90 раз выше, чем среднеобластная и Пестовского МР в целом.

1.10.   Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта.

По территории Пестовского ГП  проходит Октябрьская железная дорога, связывающая район с Москвой и С.-Петербургом

По территории Пестовского ГП  проходит автомобильная дорога регионального значения Боровичи- Устюжна, которая соединяет Новгородскую область с Вологодской.. Остальные автомобильные дороги – межмуниципального и местного значения.

На территории Пестовского ГП имеется 3 основных мостовых сооружения:

- Через р. Молога (автомобильный Устюжна-Валдай,48+80, длина 204,7 м. и ширина 7,25 м)

- Через р. Молога (железнодорожный)

- Через р. Меглинка (Вышний Волочек-Бежецк-Сонково-Лесное-Пестово,108+150, длина 48,1, ширина 9,8)

Основные маршруты городского автобусного сообщения, проходящие по территории Пестовского ГП:

Табл. 19

| № маршрута | Наименование маршрута |
| --- | --- |
| - | Афимцево-Покров Молога |
|  | Больница- ул. Филадельфина |
|  | Ул. Титова - д. Попово |

Основные маршруты местного (районного) автобусного сообщения, проходящие по территории Пестовского ГП:

Табл. 20

| № маршрута | Наименование маршрута |
| --- | --- |
| - | Пестово-Пикалиха |
|  | Пестово-Устье |
|  | Пестово-Семытино |
|  | Пестово-Вятка |
|  | Пестово-Быково |
|  | Пестово-Катешево |
|  | Пестово-Лаптево-Абросово |
|  | Пество-Богослово |

Основные маршруты междугородного автобусного сообщения, проходящие по территории Пестовского ГП.

Табл. 21

| № маршрута | Наименование маршрута |
| --- | --- |
|  | Пестово – Великий Новгород |
|  | Пестово – Боровичи |

Основные автохозяйства

Табл. 22

| № пп | название | Адрес | Кол-во ма-шин | В том числе |  |  | Тип хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Легко-вые | Грузо-вые | Спецавто-машины |  |
|  | ОАО «Пестовское автотранспортное предприятие» | г. Пестово, ул.Титова, д.3а | 37 | 5 | 2 | 21 | На тер-ритории в гаражах |

Интенсивность автобусного движения явно недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

Речной транспорт отсутствует.

Автозаправочные станции на территории Пестовского ГП:

Табл. 23

| №пп | Название | Местонахождение | Краткая характеристика, вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автозаправочная станция на 250 заправок в сутки | Ул. Славная | 5 колонок |
| 2 | Автозаправочная станция | Ул. Красных Зорь | 3 колонки |
| 3 | Автозаправочная станция | На въезде в г.Пестово | 7 колонок |
| 4 | Многотопливная автомобильная заправочная станция | Ул. Дорожная | 3 колонки |

Станция технического обслуживания на территории Пестовского ГП находится на ул. Филадельфина и вторая - строится на ул. Дорожной (рядом с АЗС)

1.11.   Инженерная инфраструктура.

1.11.1.  Водоснабжение и пожаротушение

Источником водоснабжения существующих потребителей  г. Пестово являются подземные и поверхностные источники водоснабжения. В качестве подземных источников используются артезианские скважины  с установленными насосами ЭЦВ. От скважин вода по водоводам подается в баки водонапорных башен, откуда под напорами, созданными высотами башен, поступает в хозяйственно-питьевую сеть Пестовского городского поселения.

Характеристики, места расположения скважин представлены в табл.24

Табл.24

| № п\п | г. Пестово | № СКВ. | тип насоса | Глу-бина скв. | хар. Водонос- ного горизонта | дебит |  |  |  |  | Сущест вующая площ. (кв.м) зон санит. защиты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | л/с | мЗ/ч |  | мЗ/сут |  |  |  |
| 1 | Ул. Устюж. шоссе | Н-63- 82 | ЭЦВ8-40-60 | 50 | 28-48,5 м. | 8 | 28,8 |  | 691,2 |  | 2700 |  |
| 2 | Ул. Устюж. шоссе | Н-55-82 | ЭЦВ8-25-100 | 55 | 28-48,5 м. | 10 | 36 |  | 864 |  |  |  |
| 3 | ул.Чапаева | 1083 | ЭЦВ8-40-60 | 50 | 36-42 м. | 5 | 18 |  | 432 |  | 2400 |  |
| 4 | ул.Чапаева | Н-70-82 | ЭЦВ8-25-100 | 42 | 25,2-45 м. | 11,6 | 41,76 |  | 1002,24 |  |  |  |
| 5 | Ул.наб. р.Меглинки | 1883 | ЭЦВ6-10-80 | 50 | 29-50 м. | 5,5 | 19,8 |  | 475,2 |  | 400 |  |
| 6 | ул. Мелиораторов | 1676 | ЭЦВ6-10-80 | 40 | 35-40 м. | 3 | 10,8 |  | 259,2 |  | 650 |  |
| 7 | ул. Гагарина | 363 | ЭЦВб-6,3-85 | 65,5 | нет.свед. | 7,5 | 27 |  | 648 |  | 400 |  |
| 8 | ул. Ленина -Советская | 373 | ЭЦВб-6,3-85 | 73 | нет.свед. | 8,06 | 29,016 |  | 696,384 |  | 465 |  |
| 9 | ул. Гагарина(база) | 1385 | ЭЦВ6-10-80 | 50 | нет.свед. | 16,7 | 60,12 |  | 1442,88 |  | 400 |  |
| 10 | БОС | 6-83 А | ЭЦВб-6,3-85 | 50 | каширский горизонт среднего отдела | 11,67 | 42,012 |  | 1008,288 |  |  |  |
| 11 | БОС | 6-83 Б | ЭЦВб-6,3-85 | 50 | каширский горизонт среднего отдела | 11,67 | 42,012 |  | 1008,28 |  |  |  |
| 12 | Ул.Новгородская Школа№1 | 162 | ЭЦВб-6,3-85 | 60 | нет.свед. |  | 0 |  | 0 |  | 400 |  |
| 13 | ул. Ленинградская | 856к | ЭЦВб-6,3-85 | 50 | 12-50м | 5 | 18 |  | 432 |  | 1750 |  |
| 14 | Ул.Юбилейная Льнозавод | 503 | ЭЦВб-6,3-85 | 50 | 20-50 м. | 5 | 18 |  | 432 |  | 3600 |  |
| 15 | Пер.Торговый (Райпо) | 2324 | ЭЦВб-6,3-85 | 45 | 31-45м. | 3 | 10,8 |  | 259,2 |  | 90 |  |
| 16 | Ул.Гайдара АО "Луч" | 308 | законсервирована | 40 | нет.свед. | 2 | 7,2 |  | 172,8 |  |  |  |
| 17 | Ул.Славная (Нефтебаза) | 2464 | ЭЦВб-6,3-85 | нет свед. | 28-44 м. | 1,7 | 6,12 |  | 146,88 |  | 430 |  |
| 18 | Ул. Гоголя | 1391 | ручной насос | нет свед. | нет.свед. |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  |
| 19 | тер. Л К ул. Заводская | 836 | ЭЦВ6-16-80 | 57 | 49-57 м. | 7 | 25,2 |  | 604,8 |  | 490 |  |
| 20 | ул. Почтовая | б/н |  | нет свед. | нет.свед. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 21 | ул. Парковая | б/н | ЭЦВ6-16-80 | нет свед. | нет.свед. | 0 | 0 |  | 0 |  | 3370 |  |
|  | итого по городу | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Законсервированные скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Гайдара | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Существующие и строящиеся сооружения водопровода :

а/ насосные станции

- ул.Устюженское шоссе насосы 2-го подъема К-80-50-200, К-100-65-200.

- резервуары запаса воды : бетон,2 шт.*250м3,

- ул. Чапаева насосы 2-го подъема К-150-125-315 -2шт. резервуары запаса воды : бетон 1 шт.*250м3.

- ул. Заводская (ЛК) насосы 2-го подъема К-100-65-200.-2шт. резервуары запаса воды : бетон, 2шт.*250м3б/ Водонапорные башни, емкость бака

Характеристика, места расположения водонапорных башен сведены в таблицу 25

Таблица 25

| № п/п | Местонахождение водонапорная башня | Емкость бака м3 | Высота башни м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул.Железнодорожная | 25 | 11,8 |
| 2 | Ул.Гагарина | 25 | 16 |
| 3 | Пер. Торговый | 25 | 13,5 |
| 4 | Ул.Славная (Нефтебаза) | 25 | 21 |
| 5 | Ул.Почтовая (у вокзала) | 120 | 20 |
| 6 | Ул.Гагарина | 40 | 30 |
| 7 | Ул. Заводская | 40 | 35 |
| 8 | Ул.Ленинградская | 25 | 11,2 |
| 9 | Ул.Мелиораторов | 25 | 15,4 |
| 10 | Ул.Н.Р. Меглинки | 25 | 19,2 |
| 11 | Ул.Набережная 1,3 ж/д 13,15, | 25 | 20 |
| 12 | Ул.Новгородская шк№1 | 30 | 20 |
| 13 | Ул.Юбилейная (Льнозавод) | 40 | 20 |
| 14 | Д.Слобода (Бос) | 25 | 20 |

Протяжённость существующих водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водопровода Пестовского городского поселения составляет  171,5 км.

Процент охвата территории города централизованным водоснабжением составляет 47,7%. На остальной территории  установлены водоразборные колонки.

Водопроводные сети  Пестовского городского поселения находятся на балансе  филиала ООО«МУПЖКХ Новжилкоммунсервис» МУМППЖКХ Пестовского района.

Водопотребление существующей застройки Пестовского городского  поселения составляет:2365,94 м3/сут; 116,49 м3/час

- том числе на полив  782,6 м3/сут

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и  СНиП 2.04.02-84* (актуализированные):

-230 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами.

-50 л/сут на одного человека-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, с водопользованием из водоразборных колонок.

-50 л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений.

-10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды -  расход воды на нужды промышленности, обеспечения населения продуктами питания, бытовые услуги и пр.

Пожаротушение в г. Пестово осуществляется от существующих пожарных водоемов, пожарных гидрантов, р. Молога и других источников противопожарного водоснабжения  расчетами двух пожарных частей. Перечень источников наружного пожаротушения приведены в табл. 26

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКРЕПЛЕНИЙ

источников наружного противопожарного водоснабжения за их владельцами

Таб.26

| № п/п | Адрес |  |  |  | Тип водоисточника |  |  |  | Емкость, м3 |  |  |  | Приме-чание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУМППЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарные водоемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Бойцова, 61 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Боровичская, 42-44 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Боровичская территория МУМППЖКХ) |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пер. Боровой, 24 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 2x16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул. Биржа, 3 (территория ЦЦЕЛЛАЖ) |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Братский проезд, 9 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул. Виноградова, 14-16 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Пер. Гагарина, 3 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Пер. Гагарина-Ленина |  |  |  | Открытый |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пер. Гагарина-Профсоюзов |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Пер. Гагарина-Комсомольская |  |  |  | Открытый |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Пер. Гагарина, 65 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Пер. Гагарина, 65 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Пер. Гагарина, 65 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Пер. Гагарина, 78 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ул. Гоголя (РОСТО) |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ул. Гоголя, 10 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | за |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ул. Гоголя-ул. Набережная, 42 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ул. Дачная, 3/1 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ул. Железнодорожная (ж/д переезд) |  |  |  | Открытый |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ул. Железнодорожная, 22 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул. Заречная, 29 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ул. Звездная, 19 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ул. Звездная, 35 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Пер. Зеленый, 6 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ул. Калинина, 30-32 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ул. Кирова, 6 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ул. Красных Зорь, 2 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ул. Красных Зорь, 17 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ул. Красных Зорь, 132 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ул. Красных Зорь- пер. Кирпичный (д/с - ясли № 3) |  |  |  | Открытый |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ул. Кутузова-ул Преображенского |  |  |  | Открытый |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ул. Ленинградская, 52 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ул. Ленина, 1 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ул. Лесников, 1 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ул. Л. Толстого, 74 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ул. Л. Толстого, 100 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ул. Лермонтова, 5 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Ул. 8 Марта (эл. подстанция) |  |  |  | Открытый |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ул. 8 Марта - Бойцова |  |  |  | Открытый |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Мелиораторов, 11 |  |  |  | 'Закрытый |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Мелиораторов, 50 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ул. Мостовая, 3 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ул. Молодежная, 10 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ул. Народная, 1 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ул. Некрасова (у дороги) |  |  |  | Открытый |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Ул. Некрасова, 49 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Ул. Некрасова, 55 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Ул. Новгородская, 72-74 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Ул. Октябрьская - Волкова, 3 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Ул. Октябрьская, 54Д |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Ул. Пионеров, 40 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Ул. Пионеров, 41 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Ул. Пионеров, 47 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Ул. Почтовая, 4 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Ул. Производственная. 17 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Ул. Производственная, 22 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Ул. Профсоюзов, 1 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Ул. Профсоюзов. -ул. Красноармейская |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Ул. Профсоюзов - Кирпичный |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Ул. Профсоюзов, 101-103 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Ул. Пушкинская, -15 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Пер. Русакова, 46 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | '50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Ул. Советская (к-р «Россия») |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Ул. Советская (территория МУМППЖКХ) |  |  |  | закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Ул. Советская (территория МУМППЖКХ) |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Ул. Советская (территория МУМППЖКХ) |  |  |  | закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Ул. Советская (территория МУМППЖКХ) |  |  |  | закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Ул. Советская, 27 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Ул. Советская, 26-28 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Ул. Соловьева, 36 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Ул. Славная, 38 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Ул. Славная (мкр. Чапаева - гаражи) |  |  |  | Открытый |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Ул. Славная (мкр. Чапаева - гаражи» |  |  |  | Открытый |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Ул. Сенная, 1 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Пер. Транспортный, 20 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Ул. Фабричная, 12 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Ул. Фабричная, 62-64 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Ул. Хвойная |  |  |  | Открытый |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Ул. Щербакова, 71 |  |  |  | Закрытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Пономарево-2 |  |  |  | открытый |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Пономарево-2 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарные гидранты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Ул. Устюженское шоссе (дом ветеранов) |  |  | подземный |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Ул. Устюженское шоссе (ДК «Энер-гетик») |  |  | подземный |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Ул. Устюженское шоссе (гостиница) |  |  | подземный |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Ул. Устюженское шоссе (общежитие) |  |  | подземный |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Ул. Устюженское шоссе (проходная) |  |  | подземный |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Ул. Устюженское шоссе (кафе «Белые ночи») |  |  | подземный |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Пер. Лесной-ул. Заводская |  |  | подземный |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Пер. Лесной (дет. сад. «Полянка») |  |  | надземный |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Ул. Производственная, 14 |  |  | подземный |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | Ул. Почтовая, 13 |  |  | подземный |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | Ул. Первомайская, 4 |  |  | надземный |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 . |  | Ул. Парковая (ДНТ) |  |  | подземный |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Ул. Чапаева, 17 |  |  | подземный |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  | ; |  |  |
| 96; 1. .'117 118-; Водонапорная башня ул. Мелиораторе»; Вентиль с полугайкой (внутри помещения); 0 5 1 мм 0 5 1 мм. Водонапорная башни ул.-Набережная р Меглппкн; Вентиль с полуганкой (шлпрп помещения). 1 19; Водонапорная башня ул. Ленинградская; Вентиль с полугайкой (внутри помещения); 0 5 1 мм. 120; Водонапорная башня ^л. Советская (за кинотеатром); Вентиль с полугайкой . (внутри помещения); 0 5 1 мм. 121; Водонапорная башня д. Р. Пестово (у мастерской); Вентиль с полугайкой (внутри помещения); 0 51 мм. 122; Водонапорная башня д. Афимцево (у карьера); Вентиль с полугайкой . (внутри помещения); 0 51 мм. 123; Водонапорная башня д. Афимцево (у реки); Вентиль с полутонкой ». (внутри помещения); 0 51 мм. 124; Водонапорная башня д. Тимофеево; Вентиль с полугайкой (внутри помещения); 0 51 мм. ОАО «Пестовосий лесокомбинат». Пожари ые водоемы. 1 . 2; Территория (АЗС) Территория (АЗС); закрытый; 50. открытый; 300. 3; Территория (ДС.Ц)'; »» /закрытый; 50. 4; Территория (ДСЦ); ; закрытый; 1000. 5; Территория (мебельный цех); »■•;■•■ »>закрытый; 1000. 6; Территория (бассейн) !; открытый; 5000. 7; Территория (механический иех); [ • '■• * открытый; 150. 8; Территория (ДОЦ-2); открытый .; 300. 9; Территория (ПСХ); закрытый; 50; с подпп гкои насос;) с р. М о лог а. Пожары, ы с г и драит ы. 10; Территория (административное здание центрального склада); ■"■ подземный; Т-100. 11; Территория (центральный склад); подземный; Т-100. 12; Территория, (проходная № 2); подземный; Т-100. 13 14; Территория (склад ДСЦ); подземный; Т-100. Территория (ДСЦ); подземный; Т-100. 15; Территория(мебельный иех; подземный Т-100. 16; Территория (мебельный цех - погрузка); • подземный; Т-100. 17; Территория (на погрузке); подземный; Т-100. 18; Территория (сушилка); подземный; Т-100. 19; Территория (южная сторона лес. цеха); подземный; Т-100. 20; Территория (вход в котельную ПСХ); подземный; Т-100. 21; Территория (склад топлива - опилок); подземный; Т-100. 22; Территория(проходная № 1); подземный; Т-100. 23; Территория (на повороте у магазине; подземный; Т-100. 24; Территория (у кормоцеха); подземный; Т-100. 25; Территория (у домика слесарей ДОЦ-1); подземный; Т-100. 26; Территория (южная сторона ДОЦ-1); подземный Т-100. 27; Территория(тарное отделение; подземный Т-100. | Ул. Чапаева (д/с «Солнышко») |  |  | подземный |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | Ул. Чапаева (котельная) |  |  | подземный |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | Ул. Чапаева, 14 |  |  | подземный |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | Ул. Чапаева, 13-1 5 |  |  | подземный |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | Ул. Чапаева, 18 |  |  | подземный |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Ул. Пионеров (школа № 1) |  |  | подземный |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Ул. Новгородская, 84-86 |  |  | подземный |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | Ул. Курганная (котельная) |  |  | подземный |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарные пирсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | Ул. Некрасова (у церкви) |  | срезка грунта |  |  |  |  |  | р. Молога |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | Ул. Парковая (ДНТ) |  | бетонный |  |  |  |  |  | р. Молога |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | У автомобильного моста |  | бетонный |  |  |  |  |  | р. Молога |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | Ул. Пионеров |  | бетонный |  |  |  |  |  | р. Молога |  |  |  |  |  |
| Прочие источники противопожарного водоснабжения пот и поп ожарпого водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | Водонасосная станция ул. Ус-тюженское шоссе (школа № 6) |  | Вентиль с полугайкой (внутри помещения) |  |  |  |  |  | Ø 51 мм |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | Водонасосная станция ул. Чапаева, 14 |  | Вентиль с полугайкой (внутри помещения) |  |  |  |  |  | Ø 51 мм |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | Водонасосная станция ул. Набережная (баня) |  | Вентиль с полугайкой (снаружи помещения) |  |  |  |  |  | Ø125 мм |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | Водонасосная станция Ленина-Советская |  | Вентиль с полугайкой (снаружи помещения) |  |  |  |  |  | Ø 51 мм |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | Водозабор на территории ОАО «Пестовский ЛК» скважина № 1 |  | Вентиль с полугайкой (внутри помещения) |  |  |  |  |  | Ø 51 мм |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | Водозабор на территории ОАО «Пестовский ЛК» скважина № 1 |  | Вентиль с полугайкой (внутри помещения) |  |  |  |  |  | Ø 51 мм |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | Водонасосная станция пер. Кирпичный |  | Вентиль с полугайкой (внутри помещения) |  |  |  |  |  | Ø 51 мм |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | Водонапорная башня ул. Гагарина (старый рынок) |  | Вентиль с полугайкой (внутри.-помещения) |  |  |  |  |  | Ø 51 мм |  |  |  |  |  |
| 1 16 |  |  | Водонапорная башня ул Пионеров (школа № 1) |  | Вентиль с полугайкой (внутри помещения) |  |  |  |  |  | Ø 51 мм |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | Водонапорная башня ул. Мелиораторов |  | Вентиль с полугайкой (внутри помещения) |  |  |  |  | Ø 51 мм |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | Водонапорная башня ул.-Набережная р Меглинкн |  | Вентиль с полугайкой (внутри помещения) |  |  |  |  | Ø 51 мм |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | Водонапорная башня ул. Ленинградская |  | Вентиль с полугайкой (внутри помещения) |  |  |  |  | Ø 51 мм |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | Водонапорная башня ул. Советская (за кинотеатром) |  | Вентиль с полугайкой (внутри помещения) |  |  |  |  | Ø 51 мм |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «Пестовский лесокомбинат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарные водоемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Территория (АЗС) |  | закрытый |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Территория (АЗС) |  | открытый |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Территория (ДСЦ) |  | закрытый |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Территория (ДСЦ) |  | закрытый |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Территория (мебельный цех) |  | закрытый |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Территория (бассейн) |  | открытый |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Территория (механический цех) |  | открытый |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Территория (ДОЦ-2) |  | открытый |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Территория (ПСХ) |  | закрытый |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Пожарные гидранты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Территория (административное здание центрального склада) |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Территория (центральный склад) |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Территория, (проходная № 2) |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Территория (склад ДСЦ) |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Территория (ДСЦ) |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Территория(мебельный цех) |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Территория (мебельный цех- погрузка) |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Территория (на погрузке) |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Территория (сушилка) |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Территория (южная сторона лес.цеха) |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Территория (вход в котельную ПСХ) |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Территория (склад топлива - опилок) |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Территория (проходная № 1) |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Территория (на повороте у магазине |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Территория (у кормоцеха) |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Территория (у домика слесарей ДОЦ-1) |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Территория (южная сторона ДОЦ-1) |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Территория(тарное отделение ДОЦ-2 |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Территория (северная сторона ДОЦ-2) |  | подземный |  |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Территория (разделка хлыстов) |  | подземный |  |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Территория (окорочный цех) |  | подземный |  |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |
| Пожарные пирсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Ул. Береговая, 4 |  | бетонный |  |  |  |  |  | р. Молога |  |  |  |  |  |
| Прочие источники противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Территория (проходная № 2 АЗС) |  | сухотруб с полугайкой |  |  |  |  |  | 0 77 мм |  |  |  |  |  |
| ЗАО «Пестовский ОМЗ» Пожарные водоемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Территория (сушильный цех) |  |  | закрытый |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Пожарные гидранты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Территория (механический цех) |  |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Территория (литейный цех) |  |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Территория (кузница) |  |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |  |
| Прочие источники противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Территория (склад ГСМ и ЦСМ) |  |  | сухотруб с полугайкой |  |  |  |  | 0 77 мм |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Территория (котельная) |  |  | сухотруб с полугайкой |  |  |  |  | 0 77 мм |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Территория (водонасосная станция) |  |  | вентиль с полугайкой (внутри помещения) |  |  |  |  | 0 51 мм |  |  |  |  |  |
| Райпо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Ул. Железнодорожная (рынок) |  |  | закрытый |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Пер. Торговый, 6 |  |  | закрытый |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Ул. Ленина, 36/38 |  |  | закрытый |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Ул. Вокзальная, 2-4 'г |  |  | закрытый |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Дэп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Территория (у проходной) |  |  | закрытый |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Территория (гаражи) |  |  | закрытый |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Территория(пилорама) |  |  | открытый |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Территория (асфальтный завод) |  |  | открытый |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Нефтебаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Территория (ул Славная) |  |  |  | открытый |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Территория (ул. Славная) |  |  |  | отрытый |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | АЗС № 26 |  |  |  | закрытый |  |  |  | 2.х75 |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Ул. Устюженское шоссе (ДК «Энергетик») |  |  |  | закрытый |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Ул. Ленина (РДК) |  |  |  | закрытый |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| РУФПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Ул. Советская ' |  |  |  | закрытый |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Лесобаза «Комплекслес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Ул. Школьная, 17 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Ул. Школьная, -1 |  |  |  | Открытый |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Ул. Школьная (у столовой) |  |  |  | Открытый |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Территория лесобазы |  |  |  | Открытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Швейная фабрика «Фея» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарный водоем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Территория (ул. Гайдара) |  |  |  | открытый |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Пожарный гидрант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Территория (ул. Гайдара) |  |  |  | подземный |  |  |  | Т-100 |  |  |  | 1 |  |
| Железнодорожная станция «Пестово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарные гидранты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Ул. Железнодорожная (за зданием вокзала) |  |  |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Ул. Железнодорожная (у здания дома отдыха локомотивных бригад) |  |  |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Ул. Первомайская, I |  |  |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |
| Льнозавод «Пестовский» Пожарные водоемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Территория (ул. Юбилейная) |  |  |  | закрытый |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Территория (ул. Юбилейная) |  |  |  | закрытый |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Пожарные гидранты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Территория (ул. Юбилейная) |  |  |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Территория (ул. Юбилейная) |  |  |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Территория (ул. Юбилейная) |  |  |  | подземный |  |  |  |  | Т-100 |  |  |  |  |
| Пожарный пирс Помсарны й пирс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Территория (ул. Юбилейная) |  |  |  | бетонный |  |  |  |  | р.Меглинка |  |  |  |  |
| Трест «Пестоворайгаз» Пожарные водоем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Территория (ул. Плесо) | закрытый |  |  |  |  |  |  |  | 2*75 |  |  |  |  |
| Пожарный пирс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Ул. Плесо | бетонный |  |  |  |  |  |  |  | р. Молога |  |  |  |  |
| пу-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Ул. Дорожная, 1 | закрытый |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Центральная па ионная больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Ул. Курганная (детское отделение) | Закрытый |  |  |  |  |  |  |  | 2x75 |  |  |  |  |
| АТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Территория (ул. Титова) | Закрытый |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |
| Средняя, школа № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Территория (ул. Почтовая) | закрытый |  |  |  |  |  |  |  | 3x16 |  |  |  |  |

Расходы по водоснабжению  существующей застройки приведены в таблице №36 стр.79

1.11.2.  Водоотведение.

В настоящее время в Пестовском городском поселении централизованной системой канализации охвачена лишь часть территории (многоэтажная застройка). Охват централизованной системой канализации составляет 25,2%. Сточные воды по самотечным коллекторам поступают на канализационные насосные станции (КНС1-ул. Устюженское шоссе, КНС2-ул. Серова, ГКНС-ул. Первомайская) и далее перекачиваются на городские очистные сооружения биологической очистки с доочисткой (БОС) расположенные в районе д. Свободо (Пестовское СП). После очистки сточные воды  сбрасываются в р. Молога.

Остальная часть застройки Пестовского городского поселения не канализована. Жилые дома оборудованы надворными уборными, резервуарами-накопителями и локальными очистными сооружениями. Очистка выше перечисленных сооружений ведётся ассенизационными машинами с вывозом нечистот на городские биологические очистные сооружения.

Основные показатели системы хозяйственно-бытовой канализации приведены в табл.27

Табл.27

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол- во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоотведение всего: в томчисле: | Тыс.м3/сут. | 1,31 |  |
|  | -хозяйственно-бытовые сточные воды | Тыс.м3/сут | 1,31 |  |
|  | -производственные сточные воды | Тыс.м3/сут |  |  |
| 2 | Производительность очистных сооружений, всего: в том числе: | Тыс.м3/сут | 2,75 |  |
|  | БОС д. Свобода | Тыс.м3/сут | 2,75 | Удовлетворит. |
| 3 | Протяженность сетей в том числе: | км | 24,4 |  |
|  | -самотечных | км | 14,1 | 7,0% |
|  | -напорных | км | 10,3 | 38% |
| 4 | КНС | шт. | 4 | Удовлетворит. |

Водоотведение от потребителей существующей застройки Пестовского городского поселения составляет  1135,51 м3/сут.

Расходы по водоотведению от  существующей застройки приведены в таблице № 37 стр. 81

1.11.3.  Электроснабжение.

Электроснабжение Пестовского городского поселения производится от сетей Пестовского РЭС, производственного отделения «Боровические электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», сетей ОАО «Новгородоблэлектро» и сетей абонентов.

Линии, питающие Пестовское городское поселение находятся  на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгороэнерго». Линия ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Пестово». Мощность  трансформаторных подстанций, питающих г.Пестово-160 кВА. Мощность трансформаторных подстанций находящихся на балансе абонентов – 410 кВА.

Линия ВЛ-10кВ Л-6 ПС «Пестово» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгороэнерго». Мощность  трансформаторных подстанций, питающих г.Пестово – 260 кВА. Мощность трансформаторных, подстанций, находящихся на балансе абонентов  - 990 кВА.

Линия ВЛ-10кВ Л-2 ПС «Пестово». Мощность  трансформаторных подстанций, находящихся на балансе ОАО «Новгородоблэлектро» - 6015 кВА. Мощность трансформаторых подстанций, находящихся на балансе абонентов  - 1786 кВА.

Линия ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Пестово»  находится  на балансе филиала ОАО «Новгороблэлектро». Мощность  трансформаторных подстанций, находящихся на балансе ОАО «Новгородоблэлектро»  - 4928 кВА. Мощность трансформаторных подстанций, находящихся на балансе абонентов – 2803 кВА.

Линия ВЛ-10кВ Л-4 ПС «Пестово» находится  на балансе ОАО «Новгород-облэлектро». Мощность  трансформаторных подстанций на балансе ОАО «Новгородобл-электро» - 4470 кВА. Мощность трансформаторных подстанций, находящихся на балансе абонентов – 2870 кВА.

Линия Л-5 ПС «Пестово». Мощность  трансформаторных подстанций на балансе ОАО «Новгородоблэлектро» - 1870 кВА. Мощность трансформаторных подстанций, нахо-дящихся на балансе абонентов – 1786 кВА.

Линия Л-10 ПС «Пестово». Мощность  трансформаторных подстанций находящихся на балансе предприятия на территории бывшего ОМЗ – 7180 кВА.

Линии, питающие Пестовское городское поселение выполнены кабелями и проводами АС-70, АС-50, АС-35, которые соответствуют нормам  и проводом А-35, который должен заменяться на провод АС такого же  или большего  сечения и проводом СИП-3  соответствующего сечения.

Данные по расчетным существующим нагрузкам сведены в таблицу.

Таблица 28

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка, кВА (существующее положение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линия ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Пестово» 3 тр-ра к=0,85 | 485 |
| 2 | Линия 10 кВ Л-2 ПС «Пестово» | 5240 |
| 3 | Линия 10 кВ Л-3 ПС «Пестово» | 4341 |
| 4 | Линия 10 кВ Л-4 ПС «Пестово» | 4037 |
| 5 | Линия 10 кВ Л-5 ПС «Пестово» (отсутствуют данные по нагрузкам РП Пестово-Ново) | 1604 |
| 6 | Линия 10 кВ Л-10 ПС «Пестово» 9 тр-ров к=0,8 | 5424 |
|  | Итого: В том числе коммунально-бытовая нагрузка существующая | 21131 7983 |

    - Теплоснабжение.

Теплоснабжение Пестовского городского поселения в настоящее время, частично, выполнено централизованное - от 14-ти котельных на твердом топливе :

- № 1 (ул.Курганная)-установленной мощностью-6,0 Гкал/час, подключенная – 5.82 Гкал/час;

- № 2 (ул.Вокзальная 8г)		- 1.98 Гкал/час ,- 0.6 Гкал/час ;

- № 4 (ул.Советская 8а)		– 4.02 Гкал/час ,- 1.15 Гкал/час ;

- № 5 (ул.Советская 48в)		– 2.8 Гкал/час ,- 0.514 Гкал/час ;

- № 7 (ул.Пионеров)			– 1.28 Гкал/час ,- 0.278 Гкал/час ;

- № 8 (Наб.р.Меглинка)		– 2.56 Гкал/час ,- 0.812 Гкал/час ;

- № 9 (ул.Боровичская 92б)		– 3.2 Гкал/час ,- 0.892 Гкал/час ;

- № 11 (ул.Мелиораторов 2)	– 3.2Гкал/час ,- 0.53 Гкал/час ;

- № 19 (ул.Дорожная, ПТУ)	– 1.28 Гкал/час ,- 0.36 Гкал/час ;

- № 21 (ул.Славная)			– 1.28 Гкал/час ,- 0.153 Гкал/час ;

- № 22 (ул.Устюженское шос.)	– 20.86 Гкал/час ,- 12.81 Гкал/час ;(мазут)

- № 23 (ул.Гагарина)			– 3.2Гкал/час ,- 1.62 Гкал/час ; - № 24 (ул.Железнодорожная)			– 1.92 Гкал/час ,- 0.34 Гкал/час ;

- № 25 (ул.Заводская 13б)		– 20.78Гкал/час ,- 8.05 Гкал/час ;(древесные отходы)

Суммарная установленная мощность составляет -74.36 Гкал/час, подключенная нагрузка-34.08 Гкал/час, протяженность тепловых сетей-30.0 км.

Централизованным теплоснабжением   обеспечиваются жилые дома, объекты соцкультбыта ,производства.

Основная жилая застройка  Пестовского городского поселения обеспечивается теплом от печей и малометражных котлов  на твердом топливе.

1.11.5.  Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение  потребителей городского поселения осуществ-ляется сжиженным газом от подземных групповых резервуарных установок в многок-вартирных домах и от индивидуальных баллонных установок в частном секторе.   К ре-зервуарным установкам подключено 1989 квартир,  баллонные установки имеют  6784 индивидуальных жилых дома.

Сжиженный газ поставляется  ОАО «Новгородоблгаз» для подземных групповых резервуарных установок и  в баллонах на нужды пищеприготовления.

1.11.6. Связь.

В Пестовском городском поселении имеется телефонная связь общего пользования, обеспеченность населения 3 853 номера. Протяженность телефонной сети 342,27 км, в том числе 108,8 км в подземном исполнении.

Объекты сотовой связи представлены базовой станцией сотовой связи БС-13832 ОАО «Вымпел Коммуникации» и металлической мачтой высотой 70м ОАО «Мобильные Теле Системы».

Проложены волоконнооптические линии связи – 7,7 км.

В поселении имеется два почтовых отделения. Радиовещание по городу и району отсутствует.

1. 12. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера.

Источниками ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории могут считаться автомобильные дороги, улицы г.Пестово, железная дорога, объекты инженерной инфраструктуры (ПС, ТП, котельные), отдельные промышленные предприятия.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий, отсутствие гори-зонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое  сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Аварии на железной дороге, объектах инженерной инфраструктуры и отдельных промышленных предприятиях могут сопровождаться пожарами, взрывами, разрушениями зданий и сооружений.

Источниками ЧС природного характера на рассматриваемой территории могут являться подтопления небольших территорий по берегу реки Молога, пожары, вызванные грозой, ураганы, град и т.п.

Согласно  данных отдела по делам ГО и ЧС Пестовского района по результатам наблюдений в зону подтопления попадают следующие усадебные жилые дома:  ул.Мологская д.2, 2А, переулок Комсомольский д.1В, 3А, 5А, 5Б, 7А, 11В, 13Б.

Отметкой подтопления жилых домов является отметка 116,41м в Балтийской  системе высот. Практически вся территория города расположена на отметках 117-120м в Балтийской системе высот.

  - Перечень мероприятий по территориальному планированию. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

К основным мероприятиям по территориальному планированию Пестовского ГП относятся:

- Осуществление комплексного градостроительного (территориально-функциональ-ного) зонирования территории ГП с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры сельских населенных пунктов по видам и составу территориальных зон;

- Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания;

- Развитие объектов лечебно-оздоровительного и спортивно-оздоровительного функционального назначения, природоохранного и рекреационного назначения; создание новых спортивно-рекреационных зон и объектов отдыха и туризма;

- Развитие транспортной инфраструктуры на территории ГП, в том числе и объектов внешнего транспорта;

- Создание комплексных общественно-деловых и производственно-коммунальных зон;

- Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраст-руктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских населенных пунктов;

- Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании ГП.

В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: расчетный срок – 2030 год и 1-я очередь – 2015 год.

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки доку-ментации по планировке территории Пестовского ГП: проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, - а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Пестовского ГП.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой Пестовского ГП в течение 3-х месяцев со дня утверждения Генплана. Органы местного самоуправления Пестовского ГП имеют право также разрабатывать и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

2.Программа мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения.

2.1.  Цели и задачи территориального планирования.

Территориальное планирование направлено на определение в Генплане городского поселения назначения (территориального и функционального) его территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инф-раструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в целом муни-ципального образования.

Основными задачами территориального планирования Пестовского ГП являются:

- сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного и ландшафт-ного своеобразия территории ГП;

- обеспечение эффективного использования территории ГП и создание благоп-риятной среды жизнедеятельности на основе модернизационного развития;

- безопасность территории и окружающей среды;

- комплексное развитие сельских населенных пунктов на территории поселения, улучшение жилищных условий жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населенных пунктах объектов социального обслу-живания населения, производственных, общественных и деловых центров;

- надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования терри-тории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и ин-женерной инфраструктур;

- частичное сохранение зон сельскохозяйственного использования, в том числе сель-скохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения и предназна-ченных для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, так как часть этих земель переходит в жилую зону, зону производственных предприятий;

- комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории,

- сохранения и развития защитных функций лесов, развития рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

В целом, как документ территориального планирования, генплан Пестовского ГП должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории городского поселения в целом, так и отдельных населенных пунктов, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения, охраны окружающей среды и объектов культур-ного наследия.

В составе Генплана выделены по аналогии со «Схемой территориального плани-рования Новгородской области» следующие временные сроки его реализации:

- Расчетный срок реализации – 2030 год;

- Первая очередь реализации – 2015 год.

Проектные решения Генплана должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки городского поселения.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются администрацией Пестовского ГП в течение трех месяцев со дня утверждения Генплана.

2.2. Установление зон различного функционального назначения.

2.2.1. Принципы градостроительного (территориально - функционального) зонирования ГНП.

Зонирование территории Пестовского ГП направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной концентрации населе-ния и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, терри-торий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Границы зон различного функционального назначения определены с учетом красных линий, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных границ.

Определенные в генеральном плане зоны различного функционального назначения являются основой для разработки документации по планировке территорий и правил землепользования и застройки.

В Генплане Пестовского ГП выделены следующие территориально – функцио-нальные зоны, для которых определены границы и площади соответствующего функцио-нального назначения:

Ж - жилая зона;

ОД - общественно-деловая зона;

П - зона производственных, коммунально-складских и сельскохозяйственных  предприятий;

Р - рекреационная зона;

СХ - зона сельхозназначения;

СН – зона спецназначения.

2.2.2. Ж – Жилая зона.

Жилая зона  предназначена: для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутрипосел-кового сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.

При градостроительном зонировании выделена жилая зона для индивидуальной усадебной жилой застройки, для секционной до 3-х этажей, и секционной до 5 этажей. Территория жилой зоны при перспективном планировании увеличивается с 534,7 га до 581,5 га.

2.2.3. ОД – Общественно-деловая зона.

Общественно - деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохране-ния, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, торговой Дея-тельности, а также образовательных учреждений, административных,  культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров де-ловой, финансовой, общественной активности.

Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать из расчета обеспе-чения жителей первой необходимости в пределах пешеходной доступности.

Общественно-деловая зона (ОД), при территориальном планировании Пестовского ГП расширяется в связи с увеличением земель под жилую застройку и необходимостью обеспечения увеличившегося населения объектами социального обслуживания. Общественно-деловая зона (ОД) увеличивается с 40,9 га до 108,6 га.

    - П - Зона производственных, коммунально-складских предприятий

Зона производственных, коммунально-складских предприятий предназначена для размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно - защитных зон таких объектов.

В пределах селитебной территории Пестовского ГП допускается размещать про-мышленные и сельскохозяйственные предприятия, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы.

В случае невозможности устранения вредного влияния предприятия, располо-женного в пределах жилой застройки, на окружающую среду предлагается уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия или отдельного производства или его перебазирование за пределы жилой застройки.

При градостроительном зонировании Пестовского ГП промышленные зоны дифференцируются на:

- производственная и коммунально-складская зона V класса вредности (СЗЗ 50м) –134,7 Га;

- производственная зона IV класса вредности (СЗЗ 100м) –  43 Га;

- коммунально-складская зона V класса вредности (СЗЗ 50м) – 40,6 га

В целом зоны объектов производственно-коммунального назначения составят, согласно генерального плана 218,3 га.

    - Р - Рекреационная зона.

Рекреационная зона предназначена для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, скверы, бульвары, набережные, пляжи, а также включают особо охраняемые природные территории.

При градостроительном зонировании Пестовского ГП рекреационная зона увеличивается с 4.8 га до 59,6 Га  и включает в себя как рекреационные территории общего пользования (парки, набережные, скверы, бульвары), так и ландшафтно-рекреационую территорию туристического назначения.

Также отдельно выделяются зона защитного озеленения (49,0 га) и зона естест-венных ландшафтов (176,1 га), в том числе гослесфонд 47 га

    - СХ - Зона сельскохозяйствнного назначения.

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, огородничества. В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища. Площадь 131,3 га

Площадь зоны сельхоз.  назначения при перспективном планировании составляет  106,4 га. Площадь уменьшается прежде всего за счет перспективного перевода земель сельхозугодий в жилые зоны (земли населенных пунктов), зоны производственных предприятий, зоны автомобильного транспорта.

2.2.7.   СН - Зона специального назначения.

Зона специального назначения предназначена для размещения объектов ритуального назначения, а также складирования и захоронения отходов. На территориях указанных зон размещение объектов относящихся к основным видам разрешенного использования для других территориальных зон недопустимо.

Зона объектов специального назначения занимает площадь 15 га (22,6 га вместе с новым кладбищем) и представлена кладбищами открытыми и закрытыми, воинскими захоронениями и братскими могилами.

Проектом предусматривается полное закрытие кладбищ :

- Кладбище (старое) на ул. Некрасова (Покров Молога) – находится в водоохраной зоне реки Молога (200м)

- Кладбище (старое) на ул. Кутузова и второй участок - ул. Пролетарская  (см. схему) – находится в окружении жилой застройки.

Проектом предлагается строительство нового участка кладбища (7,6 га), отведение участка, под которое предварительно согласовано с местными органами РОСПОТРЕБНАНДЗОРА, участок под который присоединяется к территории ГП.

2.3.  Структура земель по функциональному зонированию.

Земельный фонд Пестовского городского поселения (перспективное развитие).

Табл 29

| №№ пп | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона | 581,5 | 34.36 |
| 2 | Общественно-деловая зона , в т.ч. - (административная, торговая, детских и образовательных учреждений) - Спортивных сооружений | 141,2 108,8 32,4 | 8.3 |
| 3 | Зона рекреации, в т.ч. Защитное озеленение | 108,6 49,0 | 6,4 |
| 4 | Зона инженерных объектов | 2,9 | 0,2 |
| 5 | Зона производственная | 177,7 | 10,5 |
| 6 | Коммунально-складская зона | 40,6 | 2,4 |
| 7 | Зона внешнего транспорта (земли железнодорожного транспорта) | 64,7 | 3,8 |
| 8 | Транспортная зона (улично-дорожная сеть) | 204,4 | 12.08 |
| 9 | Зона сельскохозяйственного использования (огороды, пашни,сенокосы и пастбища) | 106,4 | 6.28 |
| 10 | Зона естественных ландшафтов, В том числе гослесфонд | 176,1 47 | 10,4 |
| 11 | Водный фонд | 65,5 | 3,87 |
| 12 | Зона специального назначения,в т.ч.: - кладбища, - территория бывшего аэродрома) | 22,6 22,6 - | 1,33 |
| 13 | Особоохраняемые природные территории | - |  |
| 14 | Прочие | - |  |
| ВСЕГО: |  | 1692,2 | 100 |

2.4.  Перспективное развитие социально-экономического состояния территории.

В таблице 30 приведено увеличение территории по проекту генерального плана Пестовского ГП.

Таблица 30

| Территория городского поселения на 2009г., га | Увеличение Территории га | Территория на 2030г га |
| --- | --- | --- |
| 1684.6 | Проектируемое кладбище 7,6* | 1692,2 |

*  участок находится на землях Пестовского сельского поселения и землях гослесфонда

2. 4. 1.   Производство.

Предполагается, что  промышленность Пестовского ГП будет развиваться, опираясь на местную природно-сырьевую базу, в первую очередь – лес и продукция и лесопереработки.

Относительная близость района к промышленным центрам Северо-Запада РФ, а также прохождение по  территории Пестовского ГП Октябрьской железной дороги, связывающей район с Санкт-Петербургом и Москвой, и региональной автомобильной дороги, соединяющей Новгородскую область с Вологодской, создает благоприятные предпосылки для сбыта сырья и продукции основных предприятий ГП.

Проект генплана Пестовского ГП предусматривает уменьшение санитарно-защитной зоны предприятий, исторически возникших  в черте н.п. и создающих неблагоприятную экологическую среду для проживания в граничащей с ними жилой застройке:

- деревообрабатывающего предприятия «ЮПМ Кюммене»	 с 100 до 20 м.

- деревообрабатывающих цехов на базе фабрики «Молога»	с 100 до 50 м.

- деревообрабатывающих цехов на базе бывшего мясокомбината	с 100 до 50 м.

- молокозавода (возобновление работы по профилю)		с 100 до 50 м.

- деревообрабатывающих цехов и АЗС на углу улиц

Фабричной – Профсоюзов						с 100 до 50 м.

- АЗС на ул .Красных Зорь						с 100 до 50 м.

- АЗС на ул .Дорожной							с 100 до 50 м.

- деревообрабатывающих цехов на базе Льнозавода		с 100 до 50 м.

- деревообрабатывающих цехов на углу ул.Дорожной - Строителей,

рядом с ПТУ								с 100 до 50 м.

- деревообрабатывающих цехов на базе ЖКХ на  ул.Титова –

Гагарина, Боровической						с 100 до 50 м.

- Деревообрабатывающих цехов на базе «Межхозлес»		с 100 до 50 м.

Что достижимо путем модернизации производства, разработки методов уменьшения воздействия вредных факторов (шума, пыли и т.д.) на окружающую среду, (АЗС перепрофилировать на обслуживание только легкового транспорта), разработки проекта санитарно-защитной зоны от источника загрязнения (данная работа выполняется органами Роспотребнадзора).

При разработке генплана Пестовского ГП были предусмотрены площадки под инвестиционное развитие производства и туризма. Все производственные инвестиционные площадки запроектированы определяющим образом в интересах населения ГП, исходя из условий формирования благоприятной среды жизнедеятельности, эффективного развития территорий поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию, и отвечают действующим нормам и правилам.

Перечень площадок для инвестиционной деятельности на территории Пестовского ГП

Табл. 31

| № пп | Местоположение площадки | Площадь, га | СЗЗ, м | Предполагаемый вид использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На Дорожной улице | 6.2 га | 100 | производство |
| 2 | На Дорожной улице | 3,3 га | 50 | Под скл леса |
| 3 | На Дорожной улице | 2,65 | 100 | производство |
| 4 | Пос. Мелиораторов | 1,97 | 50 | Вынос АТП из центра города |
| 5 | Пос. Мелиораторов | 1,73 | 50 | Вынос базы ООО «МП Гарант» из центра города |
| 6 | Пос. Мелиораторов | 1,01 | 50 | Вынос лесопилок из центра города |
| 7 | Пос. Мелиораторов | 1,31 | 100 | Вынос лесопилок из центра города |
| 8 | Пос. Мелиораторов | 0,6 | 100 | Вынос лесопилок из центра города |
| 9 | Пос. Мелиораторов | 0,63 | 50 | Вынос лесопилок из центра города |
| 10 | Бывш. аэродром | 15,81 га | - | Под спорт, рекреацию, туризм (гостинич. комплекс с кафе) |

2. 4. 2. Население (демографическая ситуация). Перспективная динамика и тенденции.

Большинство экспертов в области народонаселения линейно и пессимистично оценивают демографические перспективы РФ на ближайшее время. Существуют 2 подхода к развитию демографической ситуации — экстраполяционный (пессимистический) и конструктивный (оптимистический). Первый построен на принципах экстраполяции современных тенденций и линейном развитии, второй — на конструктивном вмешательстве органов государственной власти и нелинейном развитии. В первом подходе не предсказывается даже возможность преодоления нынешних тенденций и возвращение к положительному естественному приросту населения и возобновлению роста его численности, а второй такую возможность дает. Различия в целепо0лагании и определяют созидательный (или не созидательный) характер этих двух типов. Два типа сценариев, построенные на основе этих подходов, можно условно назвать инерционными и инновационными, так как они отражают принципы развития демографической системы: инерцию или инновацию

От базы на начало 2007 года Росстатом произведен расчет прогнозной численности населения Новгородской области и Новгородского муниципального района, в частности, до 2026 года. Федеральная служба государственной статистики, учитывающая только естественное движение населения, дает почти линейный пессимистический прогноз, по которому численность населения обречена на постоянное сокращение.

Согласно «Схемы территориального планирования Новгородской области» реализация мер по поддержке материнства и более активный приток мигрантов могут привести к восстановлению тенденции увеличения населения по Новгородской области после 2015г., в результате чего численность населения к 2020г. вновь возрастет, а к 2030г. благодаря росту благосостояния, социальной уверенности и активной демографической политике она может увеличиться до 660 тыс.чел.

Базовым сценарием генерального плана считается инновационный вариант развития, параметры которого будут использованы в дальнейших расчетах. Инновационный прогнозный сценарий численности населения предполагает, что форсированное развитие всех сфер деятельности Новгородской области последнего десятилетия продолжится в будущем. Оптимизация структуры промышленности за счет создания новых высокотехнологичных и наукоемких производств позволит в среднесрочной перспективе обеспечить дальнейшее формирование динамичного и конкурентоспособного промышленного комплекса. Это приведет к поступательному экономическому развитию, социальному благополучию, экологическому равновесию.

Развитие демографической ситуации происходит в направлении концентрации населения в городских поселениях, вдоль основных транспортных и коммуникационных коридоров. В соответствии с этими закономерностями среднегодовая численность населения по Пестовскому ГП, определённая инновационным прогнозом, увеличится на первую очередь до 15949чел., а на расчетный срок - до 17831чел. (табл.32, рис.11). Основными источниками формирования прогнозной численности населения остается естественная убыль населения и миграция.

Таблица 32 - Динамика численности населения поселения, чел.

| Муниципальное образование | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2010 | 01.01.2015 | 01.01.2030 |
| Пестовское ГП | 15 652 | 15949 | 17831 |

Рисунок 11 - Динамика численности населения поселения, чел.

Сокращение численности сельского населения и увеличение численности городского населения является многолетней тенденцией, хотя в последнее время за счет процессов субурбанизации, увеличения мобильности рабочей силы, объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения темпы снижения численности сокращаются.

Динамика возрастной структуры населения останется консервативной. В период до 2030 года ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших и пенсионных возрастов и, как следствие, сокращение доли лиц трудоспособного возраста (табл.33, рис.12).

Таблица 33 - Возрастная структура населения поселения (на начало года)

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 |  | 2015 |  | 2030 |  |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население всего в том числе: | 15 652 | 100,00% | 15949 | 100,0% | 17831 | 100,0% |
| Дети 1-6 лет | 1293 | 8,3% | 1318 | 8,3% | 1741 | 9,8% |
| Дети 7-15 лет | 1468 | 9,4% | 1496 | 9,4% | 1940 | 10,9% |
| Трудоспособного возраста | 7 777 | 49,7% | 7127 | 44,7% | 7790 | 43,7% |
| Старше трудоспособного возраста | 5114 | 32,7% | 6009 | 37,7% | 6361 | 35,7% |

Рисунок 12 - Возрастная структура населения поселения по годам

Для достижения целевых показателей численности населения необходима разработка и осуществление активной политики народонаселения на региональном уровне. Составной частью политики народонаселения является демографическая политика – целенаправленная деятельность государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения.

Основные цели, задачи и приоритеты демографического развития Российской Федерации сформулированы в «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025г.», утвержденной Указом президента РФ №1351 от 09.10.2007.

Согласно Концепции целями демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года являются стабилизация численности населения к 2015 году и создание условий для ее роста к 2025 году, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году — до 75 лет.

К числу основных задач демографической политики Российской Федерации отнесены следующие:

- сокращение уровня смертности граждан, прежде всего в трудоспособном возрасте;

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных (страдающих хроническими заболеваниями) и инвалидов;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;

- регулирование внутренней и внешней миграции, привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции.

В Пестовском ГП возможно успешно решать демографические задачи, если обеспечить действительно эффективную систему расселения. Речь идет, прежде всего, о планировании: планировании размещения производств, планировании развития социальной сферы.

Стратегией развития предусматривается не только планирование мер демографической политики, но и реализация более широкого круга мер, направленных на формирование условий для сохранения человеческих ресурсов. Стратегия подразумевает в первую очередь решение проблемы создания благоприятной среды жизнедеятельности населения, повышения уровня и качества жизни, и, как следствие, стабилизации демографической ситуации в поселении. Выбор такого подхода обусловлен тем фактом, что именно меры косвенного воздействия, как правило, дают более ощутимый эффект для достижения итоговой цели. Предлагаемые Стратегией меры в сфере регулирования демографической ситуации следует рассматривать как дополнение к основным механизмам демографической политики, реализуемым на федеральном уровне.

Задачу снижения смертности Стратегией предлагается решать преимущественно за счёт традиционных мер, связанных с повышением качества и доступности услуг здравоохранения (меры прямого регулирования), сопровождающихся активными и эффективными мероприятиями, направленными на изменение образа и условий жизни населения (меры косвенного регулирования, полностью или частично повторяющие основные задачи социально-экономического развития региона, повышения уровня жизни населения, обеспечения максимального уровня занятости).

Повышение рождаемости – задача, решаемая преимущественно в рамках долгос-рочной перспективы. Современные позитивные процессы, связанные с ростом основных воспроизводственных показателей, как показывают многие демографические исследо-вания, в первую очередь обусловлены некоторым повышением общего уровня жизни населения и лишь во вторую мерами федеральной демографической политики. Основная задача в этой сфере – формирование условий не просто для рождения ребёнка, но и для полного обеспечения комфортной среды для его воспитания. Уверенность в ближайшем будущем ребёнка – основная движущая сила роста рождаемости.

2. 4. 3. Жилищный фонд.

В Новгородской области,  в настоящее время, действуют федеральная программа «Жилище» (2002–2010гг.), и национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», призванный обеспечить население жильем не только за счет сбережений, но и при помощи долгосрочных кредитов.

Настоящим генеральным планом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принима-ются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступ-ное и комфортное жилье – гражданам России».

В соответствии с этим проектом для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры;

- развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

В связи с вышеизложенным, генеральным планом выявляются основные проблемы Пестовского ГП в этой сфере, требующие решения.

Рассматривая ближайшую перспективу – 45 м2 на человека в 2030 году – необходимо иметь жилищный фонд в поселении: 802412,7 м2 общей площади, а значит построить нового жилья, как минимум, в размере 391855,9 м2 общей площади.

Следовательно, (и в Пестовском  МР, и в Пестовском ГП) для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения жилищного строительства.

В Пестовском  районе (как и в России в целом) произошел спад объемов индуст-риального домостроения, как сложившегося основного возведения жилья массового стро-ительства.

В генеральном плане отмечается, что необходимо развивать типологию жилища и разрабатывать новые типы жилых домов различной этажности, архитектурно-строитель-ных систем и технических решений, которые в условиях дальнейшего развития индустри-ального домостроения способствовали бы значительному повышению качества архитек-туры жилища, полному удовлетворению условиям расселения семей всех демографии-ческих и социальных групп населения.

Также острым вопросом становится вопрос о сохранении и обновлении жилищного фонда. Поэтому важнейшей частью нового этапа жилищной политики (помимо нового строительства) должны стать снос, либо реконструкция ветхого жилищного фонда.

Следует использовать потенциал новой градостроительной политики:

- развивать малоэтажную застройку и значительно увеличить долю усадебной застройки, что потребует дополнительных территорий;

- использовать разно этажную застройку с введением новых типов жилых зданий, обеспечивающих повышение её плотности;

- вовлекать в сферу градостроительного освоения новый ресурс – реконструкцию жилфонда с учетом получения дополнительной жилой площади на освоенных тер-риториях поселения с имеющейся социальной и инженерной инфраструктурой.

Положение в жилищном секторе (в настоящее время) определяется спросом на доступное жилье и нехваткой его на рынке готовой продукции.

Все меньшее место, в современной изменившейся структуре жилищного строи-тельства, занимает муниципальное жилье. Это в значительной степени объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей общества на данном этапе его развития.

В настоящее время, в новых социально-экономических условиях, заметно снизилась роль государства в развитии инженерной инфраструктуры поселений Новгородской области. В связи с этим необходимо:

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и создание институтов привлечения частных инвестиций для их модернизации.

Потребность Пестовского ГП в жилом фонде по этапам проектного периода представлена в таблице 34.

Таблица 34 – Потребность в жилищном  фонде по этапам проектного периода

| Показатели | Единицы измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 15 652 | 15 949 | 17 831 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 32,0 | 45,0 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 410 556,8 | 510 374,1 | 802 412,7 |
| Объём нового жилищного фонда | м2 | - | - | 281 525,2 |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 26,2 | - | - |

2. 4. 4. Социальное обслуживание населения.

Существующее положение социальной инфраструктуры было рассмотрено выше.

Развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по роду своей деятельности, являющиеся полностью или частично без-доходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для градост-роительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объек-тов, формирующих качество среды проживания.

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы обслуживания от определения мощности ее материально-технической базы смещается к планировочным аспектам по резервированию участков под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы и т.д.).

Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение макси-мальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов.

Таблица - 35

| Учреждения | Единицы измерения | требуемая мощность |  | В том числе |  |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сохраняемая |  | намечаемая к строительству |  |  |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |
| I. Учреждения образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 922 | 1218 | 790 | 790 | 132 | 296 | Сохраняемые: МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №3 "Теремок" на 110мест; МАДОУ детский сад №2 "Улыбка" на 95мест; МАДОУ детский сад комбинированного вида №5 "Полянка" на 260мест; МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №6 "Солнышко": два здания – 1)на 105 мест, 2)на 220мест. Намечаемые к строительству: 2- по 105 мест и 1 на 220 (450) |
| 2.Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 1496 | 1940 | 2264 | 2264 | - | - | Сохраняемые: МАОУ СОШ №1 на 964места; МАОУ СОШ №2 на 750мест; МАОУ СОШ №6 на 500мест; Филиал МОУ СОШ д.Охона" на 50мест. |
| 3. Внешкольные учреждения (ЦВР, ДМШ, ДШИ и пр.) | мест | 150 | 194 | 415 | 415 | - | - | МОУДОД Пестовская ДШИ – 265учащихся; МАУДОД ЦВР – 150 учащихся. Намечаемые к строительству: |
| 4. Межшкольный учебно- производственный комбинат |  | 120 | 155 | 458 | 458 | - | - | МОУ Межшкольный учебный комбинат – 458 учащихся. |
| II. Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Амбулаторно- поликлинические учреждения | посещ./в смену | 286 | 320 | 700 | 700 | - | - | Сохраняемые: Поликлиника ММУ Пестовская ЦРБ: на 700посещ./смена. |
| 2. Дневной стационар | койка-место | 28 | 32 | 0 | 0 | 30 | - | Сохраняемые: Круглосуточный стационар ММУ Пестовская ЦРБ на 250коек. Дневной стационар на 30 мест |
| 3. Круглосуточный стационар | койка-место | 138 | 154 | 250 | 250 | - | - |  |
| 2. Аптека | объект на поселение | 1 | 1 | 5 | 5 | - | - | Сохраняемые: г.Пестово. Помещения специализированные. |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Спортивные залы | м2 | 5582 | 6241 | 5049,8 | 5049,8 | 532,2 | 659 | Сохраняемые: Два спорт.зала 1)1440м2 2)324м2 МУ ФСК "Молога"; Спорт.зал 948м2 СОК "Энергетик" МУ ФСК "Молога"; Два спорт.зала 1)364м2 2)540м2 МАОУ СОШ №1; Три спорт.зала 1)288 м2 2)288 м2 3)419,8 м2 МАОУ СОШ №2; Спорт.зал 468м2 МАОУ СОШ № 6. Намечаемые к строительству: 3 по 450 мест (1350) |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 31100,9 | 34771,2 | 10592,2 | 10592,2 | 20508,7 | 3670,3 | Сохраняемые: Футбольное поле 7000м2 и комплексная площадка для спорт.игр (стритбол, каток) 1700м2 Комитета по физической культуре и спорту Пестовского МР. Две спорт.площадки 1)152,2 м2 2) 1740 м2 МУ ФСК "Молога". Намечаемые к строительству: 24 179 м.кв (45-540) |
| 3. Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 1196 | 1337 | 112,5 | 112,5 | 1083,5 | 141 | Сохраняемые: Плавательный бассейн 212,5м2 зеркала воды - МУ Физкультурно-спортивный комплекс "Молога". Намечаемые к строительству: 1225(4 на 300) |
| IV. Учреждения культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Учреждения культурно-досу- гового типа (ДК, клубы и т.п.) | един.(кол-во мест в зале) | 1595 | 1783 | 1088 | 1088 | 507 | 188 | Сохраняемые: МАУК ЦНКД им.А.У.Барановского на 360зрит.мест; МУК МКДЦ на 350зрит.мест; Кинотеатр "Россия" МУК МКДЦ на 378зрит.мест. Намечаемые к строительству: 700(2 по 350 мест) |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 71771 | 80241 | 143406 | 143406 | - | - | Сохраняемые: Филиалы МУК Пестовская МЦБС: Центральная районная библиотека–70918ед.хр./16пос.мест; Детская библиотека-42856 ед.хр./20пос.мест; Городской филиал №23-19424 ед.хр.; Пестовский филиал №13-10208ед.хр. 1 на 20 мест |
|  | мест | 48 | 53 | 36 | 36 | 12 | 5 |  |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бани | мест | 80 | 89 | 66 | 66 | 14 | 9 | Сохраняемые: Две бани 1)32места 2)34места ООО "Межмуниципальное предприятие Гарант". Намечаемые к строительству: 1 на 25 мест |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Административно- хозяйственное здание | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Сохраняемые: Здание Администрации: г.Пестово |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | Сохраняемые: г.Пестово. Помещения специализированные. |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | Сохраняемые: г.Пестово. Помещения специализированные. |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Сохраняемые: г.Пестово. Помещение специализированное. |

2.5. Решения по развитию и модернизации транспортной инфраструктуры.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного и железнодорожного транспорта.

Состояние автодорог регионального и межмуниципального значения, в основном, соответствует современным требованиям технического состояния дорожных путей, качество покрытий остальных автодорог– низкое (неровности покрытий, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта), в связи с чем, рекомендуется провести реконструкцию дорожных покрытий дорог местного значения.  На всех дорогах местного значения рекомендуется установка современного освещения, а также новых остановочных пунктов.

При проектировании генплана Пестовского ГП предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Схемой территориального планирования Новгородской области предусматривается строительство объездного участка вокруг г.Пестово автомобильной дороги регионального значения Боровичи – Устюжна, который должен будет пройти с южной стороны по землям Пестовского сельского поселения.

Схемой территориального планирования Новгородской области предусматривается реконструкция автомобильной дороги межмуниципального значения Любытино-Хвойная-Пестово. На территории г. Пестово – это дорога на Богослово (начинается от Устюженс-кого шоссе – ул. Набережная – ул. Заводская – ул. Почтовая – ул. Железнодорожная)

Улично-дорожная сеть населенных пунктов запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Интенсивность городского автобусного движения недостаточна. В схеме городских автобусных маршрутов предлагаются следующие изменения:

- продлить и закольцевать маршрут на правобережную часть города в район проектируемой застройки и за железную дорогу

- организовать автобусные маршруты в центральной части города (улицы Октябрьская и Красных Зорь)

Интенсивность междугородного автобусного движения (Пестово- Великий Новгород и Пестово- Боровичи) три и два  раза в неделю -  явно недостаточна. Предлагается ввести маршрут, связывающий Новгородскую область (Боровичи-Пестово) с Вологодской областью (Устюжной):

Возможна организация водного (туристического-исторического) маршрута по р. Молога. Для это необходимо устройство лодочных станций, пристаней, оборудованных стоянок для ночевки туристов- байдарочников.

2.6. Решения по развитию и модернизации инженерной инфраструктуры.

2.6.1. Водоснабжение и пожаротушение.

- Водопотребление проектируемой и существующей застройки Пестовского городского  поселения составляет:

- 3055,92 м3/сут; 146,3 м3/час

- том числе на полив  891,55 м3/сут

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и полив приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и  СНиП 2.04.02-84* (актуализированные):

-230 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами.

-125 л/сут на одного человека-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды насе-ления, проживающего в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водо-нагревателями.

-50 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах с водопользованием из колодцев.

-50 л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений.

-10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды - расход воды на нужды промышленности, обеспечения населения продуктами питания, бытовые услуги и пр.

Расчетное количество одновременных пожаров в населенном пункте при числе жителей до  5 тыс.  составляет  - 1 пожар. При этом расход воды  на наружное пожаро-тушение  составляет 10 л/сек.

Расчетное количество одновременных пожаров и расход воды на наружное пожа-ротушение в городском поселении  приняты в соответствии с СНиП 2.04.02-84* табл. 3.

Расходы по водоснабжению  проектируемой и существующей  застройки    на расчетный срок приведены в таблице № 36.

- Источником водоснабжения потребителей проектируемой и существующей застройки г. Пестово  являются существующие и проектируемые скважины. Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно-питьевого водоснабжения существующей  и проектируемой застройки предусматривается:

- - капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений с увеличением пропускной    способности по мере необходимости;

- -  строительство новых водонапорных башен, резервуаров чистой воды и водопроводных сетей.

Места расположения скважин, резервуаров чистой воды  и водонапорных башен решается  при разработке проекта  планировки г. Пестово или отдельных его территорий при рабочем проектировании отдельных  объектов или групп зданий. При этом необходимо:

- 1.  Произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питье-вая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очис-тные установки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Вокруг артезиан-ских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

- Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей

- содержание и выпас скота и птиц

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит размещать по согласованию с территориальньным отделом Управления Роспотребнадзора по Новгородской области Пестовского муниципального района.

- при застройке зоны второго пояса следует содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицевод-ческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водос-набжения

- применение удобрений и ядохимикатов

На территории третьего  пояса  зоны подземного источника необходимо предус-матривать следующие санитарно-технические мероприятия:

- осуществляется регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохо-зяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- выявление.  тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефект-ных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опас-ность загрязнения используемого водоносного горизонта

- регулирование  бурения новых скважин

- запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складиро-вания твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- - при прокладке в сухих грунтах и диаметре до 1000мм не менее 20м

- - в мокрых грунтах – не менее 50м независимо от диаметра

- При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по сог-ласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источники заг-рязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приёмники мусора и др.).

На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассовые трубы.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

При рабочем проектировании необходимо  разработать проект зон санитарной охра-ны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения и санитарно- защитных полос водоводов.

Для обеспечения противопожарных требований на проектируемых территориях предусматривается устройство парных противопожарных резервуаров оборудованных подъездами с разворотными площадками  12х12 м с твердым покрытием и системой самотечных водоводов с мокрыми колодцами.  Общая емкость резервуаров принята не менее 108 м3 из расчета расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/сек и уточняется при рабочем  проектировании. Местоположение резервуаров выбирается из расчета обслуживания ими зданий  и сооружений в радиусе 150-200 м.   Внутреннее пожаротушение предусматривается обеспечивать путем установки в жилых домах бытовых пожарных кранов НПО «Пульс» КПК-Пульс 01/2.

Данные по водопотреблению существующей и проектируемой застройки населенных пунктов Пестовского ГП приведены в таблице 36 стр.79.

2.6.2. Водоотведение.

Водоотведение от проектируемой и существующей застройки Пестовского городского поселения  на расчётный срок   составляет  1760,2 м3/сут.

Расходы по водоотведению от существующей и проектируемой застройки  на расчётный срок приведены в таблице 37 стр 81.

На вновь застраиваемых территориях левобережной части города проектом предус-матривается строительство самотечных и напорных канализационных сетей и канализа-ционных насосных станций с подключением к существующим сетям канализации с отво-дом стоков  на существующие очистные сооружения. При этом  для обеспечения беспере-бойной работы системы водоотведения существующей застройки, предусматривается реконструкция   существующих напорных и самотечных сетей с увеличением их произво-дительности.

На вновь застраиваемых территориях правобережной части города проектом предусматривается установка индивидуальных или групповых локальных очистных сооружений и   строительство резервуаров - накопителей с вывозом нечистот на БОС  г. Пестово. Для индивидуальных локальных очистных сооружений предлагаются установки модельного ряда “ Топас” группы компаний «Тополь-эко» г. Москва производитель-ностью  от 1 до 24м3/сут. Данные очистные сооружения полной биологической очистки обеспечивают высокоэффективную систему  защиты окружающей среды и, в частности, водоёмов от загрязнений.

- Материал корпуса установки – трёхслойный вспененный полипропилен, обладаю-щий теплоизолирующими свойствами, не подвергающийся химической и биологической коррозии. Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил  стабилизируется в аэробных условиях и один раз в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и  может использоваться в качестве удобрения. Это полностью автома-тизированная система.

- Высокая степень очистки даёт возможность установкам соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, оборудование сертифицировано  и рекомендовано к применению главным департаментом санитарно-эпидемиологического надзора РФ на всей территории России.

- Очищенная сточная вода может отводиться в дождевую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может исполь-зоваться для полива зелёных насаждений.

- ЛОС могут использоваться как для отдельных домов, так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.

- Местоположение, количество, производительность КНС, ЛОС, конфигурация проектируемых сетей и вариант отведения очищенных стоков  определяется при разработке проекта  планировки г. Пестово или отдельных его территорий, при рабочем проектировании отдельных  объектов или групп зданий.

Данные по водоотведению существующей и проектируемой застройки населенных пунктов Пестовского ГП приведены в таблице 37 стр 81.

- Водопотребление Пестовского городского   поселения.                                                          Таблица №36

| - Наименование - водопотребителя | - Население - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расчет - м3/сут | -  тах | - β тах | - Коэффиц. - часовой - неравно- - мерности | - Расчет-ный часовой расход - м3/час | - Расчет-ный - секунд-ный расход - л/сек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями с централизованным горячим водоснабжением | - 0,110 | - 230 | - 25,3 | - 1,2 | - 30,36 | - 1,2 | - 4,5 | - 5,4 | - 6,83 | - 1,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | - 3,610 | - 160 | - 577,6 | - 1,2 | - 693,12 | - 1,2 | - 1,53 | - 1,84 | - 53,14 | - 14,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | - 11,932 | - 50 | - 596,6 | - 1,2 | - 715,92 | - 1,2 | - 1,28 | - 1,54 | - 45,93 | - 12,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Итого по поз: 1-2 | - 15,652 |  | - 1199,5 |  | - 1439,4 |  |  |  | - 105,9 | - 29,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.Неучтенные расходы(10%) |  |  | - 119,95 | - - | - 143,94 | - - | - - | - - | - 10,59 | - 2,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 1319,45 | - - | - 1583,34 | - - | - - | - - | - 116,49 | - 32,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.Полив | - 15,652 | - 50 | - 782,6 | - - | - 782,6 | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Всего с поливом; |  |  | - 2102,05 | - - | - 2365,94 | - - | - - | - - | - 116,49 | - 32,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - На расчётный срок. - (существующая застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями с централизованным горячим водоснабжением | - 0,110 | - 230 | - 25,3 | - 1,2 | - 30,36 | - 1,2 | - 4,5 | - 5,4 | - 6,83 | - 1,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | - 3,610 | - 160 | - 577,6 | - 1,2 | - 693,12 | - 1,2 | - 1,53 | - 1,84 | - 53,14 | - 14,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | - 11,932 | - 50 | - 596,6 | - 1,2 | - 715,92 | - 1,2 | - 1,28 | - 1,54 | - 45,93 | - 12,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Итого по поз: 1-2 | - 15,652 |  | - 1199,5 |  | - 1439,4 |  |  |  | - 105,9 | - 29,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.Неучтенные расходы(10%) |  |  | - 119,95 | - - | - 143,94 | - - | - - | - - | - 10,59 | - 2,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 1319,45 | - - | - 1583,34 | - - | - - | - - | - 116,49 | - 32,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.Полив | - 15,652 | - 50 | - 782,6 | - - | - 782,6 | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Всего с поливом; |  |  | - 2102,05 | - - | - 2365,94 | - - | - - | - - | - 116,49 | - 32,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | - 2,179 | - 125 | - 272,37 | - 1,2 | - 326,85 | - 1,2 | - 1,66 | - 1,99 | - 27,10 | - 7,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.Неучтенные расходы(10%) |  |  | - 27,23 | - - | - 32,68 | - - | - - | - - | - 2,71 | - 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 299,6 | - - | - 359,53 | - - | - - | - - | - 29,81 | - 8,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.Полив | - 2,179 | - 50 | - 108,95 | - - | - 108,95 | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Всего с поливом; |  |  | - 408,55 | - - | - 468,48 | - - | - - | - - | - 29,81 | - 8,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. Инвестиционные площадки |  |  | - 221,5 |  | - 221,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Всего на расчетный срок - по Пестовскому городскому поселению |  |  | - 2732,1 |  | - 3055,92 |  |  |  | - 146,3 | - 40,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Водоотведение Пестовского городского  поселения                                                           Таблица №37

| - Наименование - водопотребителя | - Населе-ние - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расчет - м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - Существующее положение |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями с централизованным горячим водоснабжением | - 0,110 | - 230 | - 25,3 | - 1,2 | - 30,36 |
| - 2 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | - 3,610 | - 160 | - 577,6 | - 1,2 | - 693,12 |
| - 3. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | - 11,932 | - 25 | - 298,3 | - 1,2 | - 357,96 |
| - Итого по поз: 1-2 | - 15,652 |  | - 901,2 |  | - 1081,44 |
| - 4.Неучтенные расходы(5%) |  |  | - 45,06 | - - | - 54,07 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 946,26 | - - | - 1135,51 |
| - На расчётный срок. - (существующая застройка) |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями с централизованным горячим водоснабжением | - 0,110 | - 230 | - 25,3 | - 1,2 | - 30,36 |
| - 2 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | - 3,610 | - 160 | - 577,6 | - 1,2 | - 693,12 |
| - 3. Застройка индивидуаль- ными жилыми домами с водопользованием из колодцев | - 11,932 | - 25 | - 298,3 | - 1,2 | - 357,96 |
| - Итого по поз: 1-2 | - 15,652 |  | - 901,2 |  | - 1081,44 |
| - 4.Неучтенные расходы(5%) |  |  | - 45,06 | - - | - 54,07 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 946,26 | - - | - 1135,51 |
| - На расчётный срок. - (проектируемая застройка) |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | - 2,179 | - 125 | - 272,37 | - 1,2 | - 326,85 |
| - 2.Неучтенные расходы(5%) |  |  | - 13,62 | - - | - 16,34 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 285,99 | - - | - 343,19 |
| - 3. Инвестиционные площадки |  |  | - 221,5 |  | - 281,5 |
| - Всего на расчетный срок - по Пестовскому городскому поселению |  |  | - 1453,75 |  | - 1760,2 |

2.6.3. Электроснабжение.

Питающие линии существующих участков на расчетный срок  сохраняются существующими, за исключением линий, отработавших  нормативный срок или требующие замены марки и сечения провода, не соответствующего нормам или увеличивающейся нагрузке.

Данные по расчетным проектируемым  нагрузкам сведены в таблицу.

Таблица 38

| № п/п | Наименование нагрузки | Расчетная нагрузка, кВА (расчетный срок) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Коммунально-бытовая нагрузка на проектируемых территориях: |  |
|  | За р.Мологой – 7 участков | 38 |
|  | За р.Мологой – 181 участок | 308 |
|  | За ЛЭП – 47 участков | 106 |
|  | У р.Меглинки в центре – 59 участков | 125 |
|  | За р.Меглинкой – 9 участков | 40 |
| 2. | Инвестиционные площадки: |  |
|  | Дорожная улица |  |
|  | Участок №1 | 616 |
|  | Участок №2 | 47 |
|  | Участок №3 | 616 |
|  | Пос.Мелиораторов |  |
|  | Участок №4 | 188 |
|  | Участок №5 | 188 |
|  | Участок №6 | 24 |
|  | Участок №7 | 94 |
|  | Участок №8 | 47 |
|  | Участок №9 | 47 |
|  | Бывший аэродром |  |
|  | Участок №10 | 486 |

По материалам филиала института «Севзапэнергосетьпроект» 90% трансформаторных подстанций в сетях ОАО «Новгороэнерго» на 01.01.2006 года эксплуатируются свыше нормативного срока, следовательно, будет происходить постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций выработавших свой срок.

Аналогичное состояние трансформаторных подстанций в сетях ОАО «Новгородоблэлектро».

Увеличение прогнозных нагрузок требует увеличения мощностей трансформаторных подстанций и пропускной способности воздушных линий, питающих населенные пункты  и инвестиционные площадки.

Трансформаторные подстанции на новых участках и на инвестиционных площадках будут подключаться при конкретном  проектировании с уточненной мощностью в соответствии с техническими условиями филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородоблэлектро», которые должны получаться на каждый участок с заключением договора на технологическое присоединение.

2.6.4. Теплоснабжение.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»,а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-28°С), продолжительность отопительного периода-220 суток.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием  инвестиционных площадок. Предлагается произвести модернизацию существующих котельных  (где это целесообразно) с заменой оборудования и подключением к ним новых нагрузок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

2.6.5. Газоснабжение.

Генеральным планом предусматривается перевод городского поселения на природный газ. На расчетный срок реализации Генплана планируется строительство сетей природного газа..

Подключение потребителей поселения предлагается от ПГБ « Пономарево»(Рвых.=0,3 МПа), расположенного в Пестовском сельском поселении. Прокладка газопроводов по территории городского поселения до ПРГ и ГРУ котельных предлагается среднего давления (0.3 МПа). Планируется подключение к природному газу новых котельных для теплоснабжения  коммунального хозяйства, котельных инвестиционных площадок.

Диаметры газопроводов и мощности ПРГ будут определяться специализированной организацией на последующих стадиях проектирования.

Связь.

В Пестовском городском поселении имеется телефонная связь общего пользования, обеспеченность населения 3 853 номера. Протяженность телефонной сети 342,27 км, в том числе 108,8 км в подземном исполнении.

Объекты сотовой связи представлены базовой станцией сотовой связи БС-13832 ОАО «Вымпел Коммуникации» и металлической мачтой высотой 70м ОАО «Мобильные Теле Системы».

Проложены волоконнооптические линии связи – 7,7 км.

В поселении имеется два почтовых отделения. Радиовещание по городу и району отсутствует.

Все существующие объекты связи сохраняются. Требуется восстановление радиосистем города и района.

2.7. Основные планировочные ограничения.

2.7.1. Охрана  окружающей среды.

На территории Новгородской области действует долгосрочная областная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность области на 2011-2013 годы (утверждена Постановлением Администрации области от 30.09.2010г. №458)».

Программа разработана по следующим направлениям:

- использование и охрана водных объектов или их частей, расположенных на территории области;

- обращение с отходами производства и истребления;

- сохранение биологического разнообразия, обеспечение условий для устойчивого существования объектов животного мира и среды их обитания как неотъемлемого элемента природной среды.

Порядок предоставления и Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию даны в приложении №2 к программе.

При размещении на территории Пестовского городского поселения объектов, оказывающих прямое либо косвенное влияние на состояние окружающей природной среды, должны выполняться требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды.

Охране от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения на территории Пестовского ГП подлежат:

- естественные экологические системы, озоновый слой атмосферы;

- земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, леса и иная растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический фонд, природные ландшафты.

Предприятия, объединения, организации и граждане, ведущие сельское хозяйство, обязаны выполнять комплекс мер по охране почв, водоемов, лесов и иной растительности, животного мира от вредного воздействия стихийных сил природы, побочных последствий применения сложной сельскохозяйственной техники, химических веществ, мелиоративных работ и других факторов, ухудшающих состояние окружающей природной среды, причиняющих вред здоровью человека.

Перспективное сохранение земель рекреационного назначения общего пользования,  проектирование непрерывной системы озелененных территорий города, как источников оздоровления воздушного бассейна и улучшения экологической обстановки. В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно - гигиенических и рекреационных функций.

Гидрографическая сеть Пестовского городского поселения представлена: реками с притоками и ручьями.

Характеристика основных рек, ручьев,  Пестовского городского поселения

Таблица 39

| Название реки, ручья, озера | Длина реки, ручья, км; площадь озера, км² | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Молога | 456 | 200 | 50 | 20 |
| р. Меглинка | 50 | 200 | 50 | 20 |
| р.Китьма | 24 | 100 | 50 | 20 |
| Руч. Брюховский | до 10 | 50 | 50 | 5 |
| Руч. Яровой | 10 | 100 | 50 | 20 |

Согласно ст.6 Водного кодекса Р.Ф. поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы в соответствии со ст.5 Водного кодекса РФ измеряются от береговой линии (границы водного объекта), которая для рек, ручьев, каналов, озер, обводненных карьеров определяется по среднемноголетнему уровню воды в период, когда они не покрыты льдом. Береговая линия прудов определяется по нормальному подпорному уровню воды.

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 88а88тельности согласно п.п. 15,16,17 ст.65 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно п.4 ст.67 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по  предотвращению негативного воздействия вод запрещается.    
     Леса Пестовского городского поселения подлежат охране от пожаров, незаконных рубок (порубок), нарушений установленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защите от вредителей и болезней леса. В состав земель лесного фонда входят лесные земли и нелесные земли.

К лесным землям относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, погибшие древостои, редины, пустыри, прогалины, площади, занятые питомниками, несомкнувшимися лесными культурами, и иные).

К нелесным землям относятся земли, предназначенные для нужд лесного хозяйства (земли, занятые просеками, дорогами, сельскохозяйственными угодьями, и другие земли), а также иные земли, расположенные в границах лесного фонда (земли, занятые болотами, каменистыми россыпями, и другие неудобные для использования земли).

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека  устанавливается специальная территория  с особым режимом использования (санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает уменьшение  воздействия загрязнения на атмосферный воздух (89а89орческого, биологического, физического)  до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для  объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия  источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и 89адово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;  спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и  детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливается защитные полосы  (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в 90аждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

При осуществлении хозяйственной, управленческой и иной деятельности на территории Пестовского городского поселения, оказывающей воздействие на состояние окружающей природной среды, юридические и физические лица и граждане, лица без гражданства, обязаны руководствоваться следующими основными принципами:

- приоритетом охраны жизни и здоровья человека, обеспечения благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения;

- научно обоснованным сочетанием экологических и экономических интересов общества, обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую и благоприятную для жизни окружающую природную среду;

- рациональным использованием природных ресурсов с учетом законов природы, потенциальных возможностей окружающей природной среды, необходимости воспроизводства природных ресурсов и недопущения необратимых последствий для окружающей природной среды и здоровья человека;

- соблюдением требований природоохранительного законодательства, неотвратимостью наступления ответственности за их нарушения;

- гласностью в работе и тесной связью с общественными организациями и населением в решении природоохранительных задач;

- международным сотрудничеством в охране окружающей природной среды.

2.7.2. Охрана объектов культурного наследия.

Памятниками истории и культуры являются сооружения, памятные места и предметы, связанные с историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, произведения материального и духовного творчества, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется  Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» и законом Новгородской области от 05.01.2004 г. № 226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной в плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливаются зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность, за исключением специальных мер, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

Строительные, мелиоративные, дорожные и другие работы, которые могут создавать угрозу для существования памятников истории и культуры, производятся только по согласованию с органами охраны памятников и после осуществления мероприятий, обеспечивающих сохранность памятников.

Проекты строительных, мелиоративных, дорожных и других работ должны быть согласованы с органами охраны памятников и предусматривать мероприятия, обеспечивающие сохранность памятников истории и культуры.

Предприятия, учреждения и организации в случае обнаружения в процессе ведения работ археологических и других объектов, имеющих историческую, научную художественную или иную культурную ценность, обязаны сообщить об этом государственному органу охраны памятников и приостановить дальнейшее ведение работ.

В пределах охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта запрещается производство земляных, строительных и других работ, а также хозяйственная деятельность без разрешения соответствующих органов охраны памятников.

На территории Пестовского городского поселения расположены 12 охраняемых объектов культурного наследия.

Данные об охранных зонах памятников истории и культуры и археологии отсутствуют, в связи с чем рекомендуется провести все необходимые мероприятия по установлению этих зон и наложению регламентов на использование данных территорий.

Согласно требованиям Федерального закона от 25 июня 2002г № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля  и (или) их территорий осуществляются по согласованию с государственными органами охраны культурного наследия.

Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, с нарушением федерального законодательства и законодательства Новгородской области об охране и использования объектов культурного наследия  запрещается. Объекты культур-ного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта;

- согласование с государственными органами охраны культурного наследия осу-ществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или водном объекте, в пределах которых распо-лагается  объект археологического наследия.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культур-ного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйст-венные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земляными участ-ками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах про-ведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

При закрытии кладбища на ул. Некрасова следует обеспечить сохранение объекта культурного наследия регионального значения – церкви Покрова Пресвятой Богородицы, XIX в., расположенной на этом кладбище и братского захоронения примыкающего к кладбищу с севера.

2.7.3. Требования пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности при территориальном планировании Пестов-ского городского поселения регламентируются техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г. №123-ФЗ и сводами правил к техническому регламенту. С учетом требований технического регламента разрабатываются проекты пла-нировок г. Пестово или его частей, проекты отдельных зданий, сооружений, предприятий и т.д.

2.7.4. Санитарная очистка территории.

В Пестовском городском поселении сбор ТБО производится в установленные контейнеры

Табл40

| № п/п | Адрес | Номер дома | Кол-во контейнеров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Серова | 7 | 2 |
|  |  | 9 | 3 |
| 2 | Ул. Чапаева | 2,3,4,5,6,7,8,12а,1,14,15,16,17,18,20 | 16 |
| 3 | Ул. Производственная | 1а | 3 |
|  |  | 11 | 2 |
|  |  | 11а | 3 |
|  |  | 14а | 4 |
|  |  | 15 | 1 |
|  |  | 16,16а,18 | 5 |
|  |  | 19 | 1 |
|  |  | 21 | 1 |
| 4 | Пер. Школьный | 2 | 1 |
| 5 | Ул. Пионеров | 1 | 2 |
|  |  | 20 | 3 |
|  |  | 40 | 3 |
|  |  | 41 | 2 |
|  |  | 47 | 2 |
|  |  | 80 | 1 |
|  |  | 75 | 1 |
| 6 | Ул. Вокзальная | 6б | 1 |
|  |  | 6в | 1 |
|  |  | 8в | 3 |
| 7 | Ул. Боровическая | 88 | 1 |
|  |  | 31 | 1 |
|  |  | 39 | 1 |
|  |  | 87 | 2 |
| 8 | Ул. Гагарина | 22а,22 | 3 |
|  |  | 67 | 2 |
|  |  | 69 | 1 |
|  |  | 78 | 3 |
|  |  | 84а | 1 |
| 9 | Ул. Красных Зорь | 35 | 2 |
|  |  | 28а | 2 |
|  |  | 77 | 3 |
| 10 | Ул. Курганная | 17 | 4 |
| 11 | Ул. Соловьева | 2 | 3 |
|  |  | 5 | 2 |
|  |  | 10 | 1 |
|  |  | 14 | 1 |
|  |  | 15 | 2 |
|  |  | 20 | 2 |
|  |  | 22 | 1 |
|  |  | 24 | 1 |
|  |  | 27 | 1 |
|  |  | 30 | 1 |
|  |  | 33 | 2 |
|  |  | 36 | 1 |
|  |  | 11 | 1 |
|  |  | 38а | 1 |
|  |  | 41а | 1 |
|  |  | 42в | 1 |
| 12 | Ул. Советская | 19 | 1 |
|  |  | 28 | 1 |
|  |  | 30 | 1 |
|  |  | 44 | 1 |
|  |  | 48а | 1 |
| 13 | Ул. Волкова | 3 | 1 |
| 14 | Пер. Безымянный | 3а | 1 |
| 15 | Пер. Кирпичный | 29 | 1 |
| 16 | Ул. Профсоюзов | 2 | 2 |
|  |  | 96,98,100 | 3 |
|  |  | 99 | 1 |
|  |  | 102 | 3 |
|  |  | 106 | 2 |
| 17 | Ул. Пролетарская | 17 | 2 |
|  |  | 22 | 1 |
|  |  | 24 | 1 |
| 18 | Ул. Преображенского | 16а,16б,18а,18б | 3 |
| 19 | Ул. Октябрьская | 17,23,21а,19 | 3 |
| 20 | Ул.Щербакова | 2 | 1 |
|  |  | 2а | 1 |
|  |  | 3а | 1 |
| 21 | Ул. Комсомольская | 52 | 1 |
| 22 | Ул. Заводская | 11 | 1 |
|  |  | 13 | 2 |
|  |  | 21 | 1 |
|  |  | 3 | 3 |
|  |  | 5 | 1 |
| 23 | Ул. Почтовая | 7 | 1 |
|  |  | 11 | 1 |
|  |  | 13 | 1 |
|  |  | 14 | 2 |
|  |  | 19,баня | 4 |
| 24 | Ул. Виноградова | 16 | 2 |
|  |  | 17 | 1 |
|  |  | 19 | 1 |
| 25 | Ул. Гоголя | 10 | 1 |
|  |  | 14 | 2 |
| 26 | Ул.Набережная | 105 | 2 |
| 27 | Ул. Устюженское шоссе | 3 | 1 |
|  |  | 9 | 2 |
|  |  | 14 | 1 |
|  |  | 16 | 2 |
|  |  | 18 | 2 |
|  |  | 12 | 5 |
| 28 | Ул. Грибоедова | 2 | 1 |
| 29 | Ул. Мологская | 20 б | 1 |
| 30 | Ул. Калинина | 34 | 1 |
| 31 | Пер. Кленовый | 1,3,5,7,9,11 | 4 |
| 32 | П. Мелиораторов | 13а,16,2,20,21,24,25,26,27,29,2б,3,32,33,38,3, 9,4,41,45,46,48,50б,50в,50г,51,52а,52б,52в,53, 54,55,55а,59,6,60,61 | 12 |
| 33 | Ул. Наб. р. Меглинки | 27,29,31,35,37,41 | 9 |
| 34 | Ул. Новая | 9 | 1 |
| 35 | Ул. Фабричная | 15 | 1 |
|  |  | 16 | 1 |
|  |  | 33 | 2 |
| 36 | Ул. Полоса отвода | 1 | 2 |
| 37 | Ул. Ленинградская | 1в | 1 |
| 38 | Ул. Некрасова | 90 | 2 |
| 39 | Ул. Победы | 32 | 1 |
| 40 | Ул. Песочная | 16 | 1 |
| 41 | Ул. Железнодорожников |  | 4 |
| Всего |  |  | 225 |

ТБО вывозится на свалку Пестовского района площадью 4,0 га, расположенную на 3-ем километре дороги Пестово-Семытино ( Пестовское СП). Свалка действует на протяжении нескольких десятилетий, возможности свалки по размещению отходов исчерпаны.

В Пестовском районе в настоящее время сбором и вывозом ТБО, обслуживанием свалки занимается ООО»Гарант».

Объем ТБО учитывается в целом по району, т.к. все отходы   IV, V классов опасности утилизируются на указанной свалке.

В Пестовском районе согласно отчета по форме 2-ТП (отходы) за 2010 год образовалось отходов производства и потребления всего 173 389,96 т., в том числе:

- I класса опасности – 0,611т.

- II класса – 1,016т.

- III класса – 0,851.

- IV класса – 36 128,910т.

- V класса – 137 194,576т.

Отходы IV-V классов опасности образующихся в сельских поселениях утилизируются на указанной свалке, частично переданы другим организациям

Отходы I класса опасности составляют, в основном, отработанные ртутные лампы. Утилизацией и переработкой ртуть содержащих отходов в Новгородской области занимается МУП «Меркурий».

Отходы II класса опасности были частью обезврежены в организации, занимающейся сбором отходов, частью переданы другим организациям.

Отходы III класса частью были переданы для использования, частью переданы для захоронения другим организациям, частично использованы в организации, занимающейся сбором отходов.

В 2011 году Администрацией района запланировано выполнение проектно-изыскательских работ на полигон ТБО для Пестовского района. Участок под полигон площадью 14 га выбран в 2 км от д. Мирово и в 1,5 км. от д. Нивы (на территории Быковского СП)

Существующий полигон ТБО (Пестовское СП) находится на правом берегу р. Молога, напротив г. Пестово.

Северо-западная часть существующего полигона ТБО  находится в водоохраной зоне р. Молога,. Эту часть следует в первую очередь закрыть и рекультивировать.

После строительства и ввода в эксплуатацию первой очереди проектируемого полигона вся существующая свалка консервируется с  выполнением работ  по рекультивации. Рекомендуется выполнить комплекс работ по максимально возможному уменьшению санитарно-защитной зоны существующей свалки, т.к. и санзона от нее (1000м) накладывается на жилую зону г. Пестово.

2.8. Основные технико-экономические показатели.

Табл. 41

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ (поселения) |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 1684,6 | 1692,2 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Общая площадь земель н.п. | га | 1639 | 1692 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1 | жилая зона | га | 534,7 | 581,5 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 31,7 | 34,36 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | 12,75 | 12,75 |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | зона мобильного жилья | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | иные жилые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2 | административно-деловая зона | га | 40,9 | 141,2 |
|  |  | % | 2,4 | 8,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2.1 | зона административно-делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.2 | зона социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.3 | зона торгового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.4 | зона учебно-образовательного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.5 | зона культурно-досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.6 | зона спортивного назначения | га | 5,4 | 32,4 |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.7 | зона здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.8 | зона соцобеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.10 | иные административно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | производственная зона | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 | зона промышленности | га | 142,7 | 177,7 |
|  |  | % | 8,47 | 10,5 |
| 1.3.2 | зона коммунально-складского назначения | га | 49,9 | 40,6 |
|  |  | % | 2,96 | 2,4 |
| 1.3.3 | иные производственные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | 4,1 | 2,9 |
|  |  | % | 0,24 | 0,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.4.1 | энергообеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.3 | связи | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.4 | зона технического обслуживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.5 | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.1 | зона внешнего транспорта | га | 64,7 | 64,7 |
|  |  | % | 3,84 | 3,8 |
| 1.5.2 | зона городского (поселкового) транспорта | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.5.3 | зона индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.4 | зона улично-дорожной сети | га | 164,3- | 204,4 |
|  |  | % | 9,75 | 12,08 |
| 1.5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 4,8 | 108,6 |
|  |  | % | 0,28 | 6,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | зона мест отдыха общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6.2 | зона охраны памятников | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6.3 | иные рекреационные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7 | зона сельскохозяйственного использования | га | 131,3 | 106,4 |
|  |  | % | 7,79 | 6,28 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.2 | зона животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.3 | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8 | зона специального назначения | га | 26,2 | 22,6 |
|  |  | % | 1,55 | 1,33 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.8.1 | зона ритуального назначения | га | 15,0 | 22,6 |
|  |  | % |  |  |
| 1.8.2 | зона складирования и захоронения отходов | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.8.3 | иные зоны специального назначения | га | 11,2 | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.9.1 | зона оборонного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.2 | зона режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.3 | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10 | зона акваторий | га | 65,5 | 65,5 |
|  |  | % | 3,88 | 3,88 |
| 1.11 | зона гослесфонда | га | 47 | 47 |
|  |  | % | - | - |
| 1.12 | зона фонда перераспределения сельских земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.12.1 | зона перспективного освоения (по генплану) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.2 | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.3 | зона резервных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.4 | иные зона фонда перераспределения сельских земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 15 652 | 16 564 расчет 17 831 экон |
|  |  | % роста (убыли) от существующей численности постоянного населения |  |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 9,3 | 9,78 10,54 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 2761 | - |
|  |  | % | 17,6% | - |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 7 777 | - |
|  |  | % | 49,7% | - |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 5114 | - |
|  |  | % | 32,7% | - |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 26,2 | 45,0 |
| 3.2 | Общая площадь жилищного фонда | Sобщ, м2 | 410 557 | 451 597 |
|  |  | кол-во домов | 4716 | - |
|  | в т. ч. в общей площади жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.2.1 | Многоэтажная застройка | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. площ жилищного фонда | - | - |
| 3.2.2 | Малоэтажная застройка | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. площ жилищного фонда | - | - |
| 3.3 | Общая площадь нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от. Общ площ жил. фонда | - | - |
|  | в т. ч. из общей площади нового жил. строительства по типу застройки |  |  |  |
| 3.3.1 | Малоэтажная застройка | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. площ нового жилищного стр-ва | - | - |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. площ нового жилищного стр-ва | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.4.1 | Малоэтажная застройка | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. площ нового жилищного стр-ва | - | - |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. площ сущ. жил. фонда | - | - |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки |  |  |  |
| 3.5.1 | Малоэтажная застройка | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. сущ. сохр. жил. фонда | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | мест | 2264 415 458 | 2264 1218 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения | посещ./в смену | 700 250 | 700 250 30 |
| 4.3 | Объекты социального обеспечения | - | 2 | 2 |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | м2 | 5049,8 10592,2 | 6400 34771,2 |
| 4.5 | Объекты культурно-досугового назначения | кол-во мест в зале | 1088 | 1788 |
| 4.6 | Объекты торгового назначения | объект на поселение | 98 | 100 |
| 4.7 | Объекты общественного питания | объект на поселение | 5 | 6 |
| 4.8 | Организации и учреждения управления | объект на поселение | 1 | 1 |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект на поселение | 2 | 2 |
| 4.10 | Объекты бытового обслуживания | объект на поселение | 4 | 4 |
| 4.11 | Объекты связи | объект на поселение | 2 | 2 |
| 4.12 | Объекты специального назначения | объект на поселение | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  | - |  |
|  | -всего | км | 136,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | - |
|  | - главных улиц в населенном пункте | км | - | - |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - второстепенных улиц в населенном пункте | км | - | - |
|  | - проездов | км | - | - |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц |  |  |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 2,366 | 3,055 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 2,366 | 3,055 |
|  | - на производственные нужды и полив | тыс. куб. м./в сутки | - |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | 9,419 | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 151,0 | 171,4 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 171,5 | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 1,135 | 1,76 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 1,135 | 1,53 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки |  | 221,5 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | 2,75 | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 24,4 | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 112,042 | 127,783 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | 69,73 | 82,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 42,309 | 45,58 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 7 158 | 6 818 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 2 703 | 2 431 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 50 | 50 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей 10 кВ | км | 126,8 | По ТУ |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | 165 840 | 197 700 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 165 740 | 192 000 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | 5 700 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 34,08 | 78,9 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, ACT) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | 34,08 | 78,9 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час |  | 75,4 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 30,0 | Нет данных |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | нет | 95 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год |  | 4,97 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год |  | 4,68 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год |  | 0,29 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год |  |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км |  | 26,7 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  |  |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % от населения |  |  |
| 7 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 7.1 | Всего | млн. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | - |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. | - | - |
|  | - производственная сфера |  |  |  |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | - | - |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. | - | - |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. | - | - |
| 7.2 | Удельные затраты |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. | - | - |
| 8 | Санитарная очистка территории | Учет ТБО производится в целом по району, так как все ТБО утилизируются на одной свалке районного значения |  |  |

2.9. Основные источники информации.

- Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ;

- Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ;

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №201-ФЗ;

- Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ;

- Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;

- Закон РСФСР от 19.12.1991 N 2060-1 (ред. от 10.01.2002) "Об охране окружающей природной среды"

- Закон РСФСР от 15.12.1978 (ред. от 25.06.2002) "Об охране и использовании памятников истории и культуры"

- Областной закон «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность на территории Новгородской области.» от 27.03.2002 № 97-III ОД.

- Областной Закон от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ «Об административно - территориальном устройстве Новгородской области».

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 23-01-99. Строительная климатология.

- СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети».

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружные сети и сооружения».

- ПУЭ Правила устройства электроустановок. Издание 7

- СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".

- СН 174-75 «Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий».

- Методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований (далее - Рекомендации) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утверждённой  постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29 октября 2002 года № 150, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в области регулирования градостроительной деятельности.

- Нормативно-правовой акт «Схема территориального планирования Новгородской области» (2009 г.);

- Исходные данные, предоставленные Администрацией Пестовского ГП.